MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

1. Bối cảnh và cam kết của doanh nghiệp	1

1.1. Giới thiệu tổng quan về bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và trong nước	1

1.2. Các cam kết quốc gia: Net Zero 2050, NDC cập nhật 2022, cam kết ngành	4

1.3. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp: giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, ESG, Net Zero, ISO 50001.	6

1.3.1. Mục tiêu chiến lược của Chi nhánh	6

1.3.2. Các trụ cột nội dung thực hiện	7

1.4. Mối liên hệ giữa chiến lược phát triển bền vững và kiểm soát phát thải KNK.	7

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH	17

1.1. Thông tin cơ bản của cơ sở	17

1.2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật	19

1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất	19

1.3.1. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty	19

1.3.2. Quy mô sản xuất của Công ty	20

1.3.3. Đặc thù của ngành	22

1.3.4. Cơ sở hạ tầng của công ty	23

1.3.5. Công nghệ và quy trình sản xuất	24

1.3.6. Hiện trạng quản lý môi trường, năng lượng	58

1.3.7. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng Chi nhánh đã và đang triển khai	61

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ DỰ KIẾN PHÁT THẢI CỦA CƠ SỞ	69

2.1. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh trong năm cơ sở	69

2.1.1. Tổng hợp các nguồn phát thải khí nhà kính của Chi nhánh	69

2.1.2. Tổng hợp phương pháp thực hiện kiểm kê khí nhà kính và các hệ số phát thải	90

2.1.3. Tổng hợp dữ liệu hoạt động liên quan tới phát thải khí nhà kính của cơ sở	111

2.1.4.  Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh năm 2024	120

2.2. Xác định mức phát thải khí nhà kính dự kiến	127

2.2.1. Phương pháp xác định định mức phát thải và kịch bản BAU	127

2.2.2. Dự báo lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 theo hướng giảm phát thải bình quân	137

2.2.3 Kịch bản phát thải BAU	137

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ  NHÀ KÍNH	142

3.1. Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở	142

3.2. Phân tích SWOT và tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm nhẹ KNK	144

3.2.1. Phân tích SWOT	144

3.2.2. Các tiêu chí lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK	148

3.3. Biện pháp giảm nhẹ khí nhà kính của cơ sở	151

3.4. Ma trận đánh giá ưu tiên	169

CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH	177

4.1. Mô tả phương thức thực hiện của từng giải pháp	177

4.1.1. Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng	177

4.1.2. Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động	178

4.1.3. Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý, vận hành các thiết bị vận tải tại cơ sở	181

4.1.4. Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải	185

4.1.5. Thực hiện hiện ISO 50001- Quản lý năng lượng	189

4.1.6. Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn	191

4.1.7. Dự án: Trồng cây xanh tại các khu vực bãi thải khai thác quặng – Bể hấp thụ khí nhà kính	194

4.2. Phương pháp đo đạc lượng giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở	199

4.2.1. Phương pháp chung	199

4.2.2. Phương pháp đo đạc tính toán lượng giảm phát thải KNK từ hoạt động sử dụng điện năng mua bên ngoài	200

4.2.3. Phương pháp đo đạc tính toán lượng giảm phát thải KNK từ hoạt động đốt nhiên liệu cho thiết bị di động	202

4.3. Cơ cấu tổ chức và RACI (thực hiện – chịu trách nhiệm – tư vấn – thông tin)	204

CHƯƠNG V. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ	206

5.1. Phạm vi giám sát	206

5.2. Công cụ và tần suất giám sát	206

5.3. Đánh giá và cập nhật kế hoạch giảm phát thải	208

CHƯƠNG VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT	210

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	211

TÀI LIỆU THAM KHẢO	213

DANH MỤC BẢNG

Bảng 01. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính……………………………..……...….5

Bảng 02. Các lĩnh vực kiểm soát KNK	9

Bảng 03. Các văn bản pháp lý có liên quan	10

Bảng 04. Danh sách thành viên thực hiện kiểm kê và giảm nhẹ khí nhà kính	15

Bảng 1.1. Sản lượng quặng nguyên khai của Chi nhánh giai đoạn 2020-2022 và 6 tháng đầu năm 2023	20

Bảng 1.2. Sản lượng quặng đồng, quặng sắt của Chi nhánh trong giai đoạn 2020-2022 và 6 tháng đầu năm 2023	21

Bảng 1.3. Số giờ vận hành trong năm của các phân xưởng tại Chi nhánh năm 2022	22

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của cơ sở	23

Bảng 1.5. Danh mục một số loại phương tiện khai thác quặng	32

Bảng 1.7. Thông số thiết kế sản phẩm của Nhà máy tuyển số 1	36

Bảng 1.8. Danh mục một số loại máy móc, thiết bị tuyển quặng tại Nhà máy  tuyển số 1	36

Bảng 1.9. Thông số thiết kế sản phẩm của Nhà máy tuyển số 2	40

Bảng 1.10. Danh mục một số loại máy móc, thiết bị tuyển quặng tại Nhà máy tuyển số 2	40

Bảng 1.11. Danh mục các phương tiện vận chuyển CBCNV	41

Bảng 1.12. Danh mục các phương tiện cơ giới chuyên dụng	42

Bảng 1.12. Danh mục các thiết bị điều hòa, làm lạnh	51

Bảng 1.13. Tổng hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất	64

Bảng 2.1. Tổng hợp các nguồn phát thải khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai	71

Bảng 2.2. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động sử dụng thuốc nổ	91

Bảng 2.4. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của máy phát điện	92

Bảng 2.5. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của máy cắt gió đá	93

Bảng 2.6. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng	95

Bảng 2.7. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của phương tiện giao thông vận tải	96

Bảng 2.8. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt	100

Bảng 2.9. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính N2O từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt	103

Bảng 2.10. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ quá trình tiêu thụ điện năng	107

Bảng 2.11. Tiềm năng nóng lên toàn cầu của các loại khí nhà kính báo cáo	108

Bảng 2.12. Khối lượng riêng của một số loại nhiên liệu	108

Bảng 2.13. Tổng hợp dữ liệu hoạt động của các nguồn phát thải khí nhà kính năm 2024 năm 2024	112

Bảng 2.14. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh năm 2024	120

Bảng 2.15. Dữ liệu phát thải khí nhà kính theo phạm vi kiểm kê	122

Bảng 2.18. Độ không chắc chắn kết quả kiểm kê của các nguồn phát thải – Năm 2024	124

Bảng 2.20. Tổng hợp dữ liệu hoạt động của các nguồn phát thải khí nhà kính năm 2024	129

Bảng 2.21. Phát thải khí nhà kính dự kiến đến năm 2030	137

Bảng 2.23. Kết quả tính toán Sản lượng Quặng nguyên khai theo kịch bản BAU giai đoạn 2026 – 2030	139

Bảng 3.1. Mục tiêu giảm nhẹ theo giai đoạn 2026 -2030	144

Bảng 3.2. Kết quả phân tích SWOT	145

Bảng 3.3. Ma trận mở rộng mô hình SWOT	147

Bảng 3.4. Tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm phát thải KNK theo cơ sở phân tích SWOT	149

Bảng 3.5. Tổng hợp các biện pháp giảm phát thải theo nguồn	152

Bảng 3.6. Ma trận đánh giá độ ưu tiên	172

Bảng 4.1. Danh mục thiết bị dự kiến đầu tư	181

Bảng 4.2. Tổng hợp danh mục đầu tư dự án giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời	184

Bảng 4.3. Danh mục dự kiến thiết bị, kế hoạch đầu tư	187

Bảng 4.4. Các giai đoạn nền tảng thực hiện giải pháp quản lý về cơ sở	190

Bảng 4.5. Triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý	190

Bảng 4.6. Các mục tiêu được theo dõi và đo lường	191

Bảng 4.7. Mức giảm phát thải từ các biện pháp	198

Bảng 4.8. Mức giảm phát thải dự kiến từ hoạt động sử dụng điện năng	200

Bảng 4.9. Lượng giảm phát thải dự kiến sau khi áp dụng biện pháp thay thế các phương tiện có hiệu năng thấp	203

Bảng 4.10 Tổng hợp mức giảm phát thải theo năm	203

Bảng 4.11. Cơ cấu tổ chức và RACI các giải pháp thực hiện giảm phát thải	204

Bảng 5.1. Ngưỡng cảnh báo và biện pháp khắc phục trong giám sát năng lượng và phát thải KNK	207

DANH MỤC HÌNH

Hình 01: Các loại KNK có tỷ lệ đóng góp cao gây hiệu ứng nhà kính………………...1

Hình 02: Tỷ trọng phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực trên thế giới	2

Hình 03: Các cam kết về KNK và mục tiêu thực hiện các cam kết của Việt Nam	3

Hình 04. Sơ đồ tổ chức của Công ty	14

Hình 1.1. Vị trí văn phòng điều hành trong khu vực	18

Hình 1.2. Ranh giới báo cáo phát thải khí nhà kính của cơ sở	20

Hình 1.3. Các hoạt động và công nghệ chính	25

Hình 1.4. Quy trình công nghệ khai thác quặng tại mỏ đồng Sin Quyền	26

Hình 1.5. Quy trình công nghệ khai thác quặng tại mỏ đồng Vi Kẽm	28

Hình 1.6. Quy trình công nghệ tuyển tinh quặng tại Nhà máy tuyển số 1	34

Hình 1.7. Quy trình công nghệ tuyển tinh quặng tại Nhà máy tuyển số 2	37

Hình 1.8. Quy trình công nghệ xử lý nước thải moong khai trường	43

Hình 1.9. Quy trình công nghệ xử lý nước thải hầm lò	44

Hình 1.10. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm	47

Hình 1.11. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy tuyển số 2	48

Hình 2.1. Các phạm vi kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	69

Hình 2.2. Biểu đồ tỷ trọng phát thải khí nhà kính của các phạm vi kiểm kê	122

Hình 2.3. Biểu đồ kịch bản BAU về Quặng nguyên khai của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai giai đoạn 2026-2030	135
Hình 4.1. Biểu đồ so sánh kịch bản phát thải trước và sau khi áp dụng các biện pháp giảm phát thải	204

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| BAU | Business As Usual – Kịch bản phát thải thông thường |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| CAPEX | Capital Expenditure – Chi phí đầu tư ban đầu |
| CBM | Coal Bed Methane – Khí mê-tan trong vỉa than |
| CCUS | Carbon Capture, Utilization and Storage – Thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon |
| CH₄ | Methane – Khí mê-tan |
| CO₂ | Carbon Dioxide – Khí cacbonic |
| COP | Conference of the Parties – Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH |
| EMS | Energy Management System – Hệ thống quản lý năng lượng |
| ESG | Environment – Social – Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị |
| GHG | Greenhouse Gas – Khí nhà kính |
| GWP | Global Warming Potential – Tiềm năng nóng lên toàn cầu |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change – Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu |
| ISO | International Organization for Standardization – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế |
| JETP | Just Energy Transition Partnership – Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng |
| KNK | Khí nhà kính |
| LULUCF | Land Use, Land-Use Change and Forestry – Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp |
| MACC | Marginal Abatement Cost Curve – Đường chi phí giảm phát thải cận biên |
| MRV | Measurement – Reporting – Verification – Đo đạc, báo cáo và thẩm tra |
| N₂O | Nitrous Oxide – Khí nitơ oxit |
| NDC | Nationally Determined Contribution – Đóng góp do quốc gia tự quyết định |
| NLTT | Năng lượng tái tạo |
| OPEX | Operating Expenditure – Chi phí vận hành |
| PTBV | Phát triển bền vững |
| RACI | Responsible – Accountable – Consulted – Informed – Thực hiện, chịu trách nhiệm, tư vấn, thông tin |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition – Hệ thống giám sát và điều khiển thu thập dữ liệu |
| SDGs | Sustainable Development Goals – Các mục tiêu phát triển bền vững |
| SF₆ | Sulfur Hexafluoride – Khí lưu huỳnh hexaflorua |
| TKV | Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam |
| TOE | Tonne of Oil Equivalent – Tấn dầu quy đổi |
| XLNT | Xử lý nước thải |

# MỞ ĐẦU

## 1. Bối cảnh và cam kết của doanh nghiệp

### 1.1. Giới thiệu tổng quan về bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và trong nước

Trong thế kỷ 21, Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao và an ninh toàn cầu. Biến đổi khí hậu hiện đang có những diễn biến phức tạp và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người và môi trường tự nhiên. Việc quản lý và kiểm soát phát thải khí nhà kính đang được xem là một thách thức lớn và trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các loại khí nhà kính chủ yếu bao gồm các loại khí như carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), lưu huỳnh hexafluoride (SF6).

Hình 01: Các loại KNK có tỷ lệ đóng góp cao gây hiệu ứng nhà kính

Theo các tổ chức khoa học và các cơ quan giám sát quốc tế, mức phát thải khí nhà kính toàn cầu đã tăng mạnh trong những năm gần đây, trong đó các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và giao thông là nguồn gốc chính. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu như thứ nhất: Nhiệt độ tăng thập kỷ 2011-2020 được ghi nhận là nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1oC so với thời kỳ tiền công nghiệp và dự kiến sẽ tiếp tục tăng, khiến các đợt sóng nhiệt trở nên thường xuyên và dữ dội hơn; thứ hai: Thời tiết cực đoan tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng, và cường độ bão mạnh hơn đang gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới; thứ ba: Băng tan và mực nước biển dâng băng ở hai cực và các sông băng trên núi tan chảy nhanh chóng, làm cho mực nước biển trung bình toàn cầu dâng cao, đe dọa các khu vực ven biển thấp; thứ tư: Suy giảm đa dạng sinh học nhiệt độ tăng và sự thay đổi hệ sinh thái (ví dụ: san hô bị tẩy trắng) đe dọa sự sống còn của nhiều loài sinh vật.

Theo số liệu trong Báo cáo "Tình trạng khí hậu toàn cầu 2022" do Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) công bố, mức phát thải KNK toàn cầu đã tăng mạnh trong những năm gần đây, mật độ KNK trên toàn cầu năm 2022 đã đạt mức 417,1 ppm, tăng 2,4 ppm so với năm 2021 và cao hơn 50% so với với thời kỳ tiền công nghiệp, là mức cao nhất trong 800.000 năm qua kể từ khi các dữ liệu này được thu thập.

Nguyên nhân dẫn đến sự có mặt của các loại KNK trong khí quyển vốn rất đa dạng và phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố đan xen như kinh tế, xã hội và công nghệ. Một trong những nguyên nhân chính trong số đó là sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động công nghiệp như sản xuất điện, xi măng, thép và hoá chất đều thải ra lượng lớn CO2 và các loại KNK khác. Trong khi đó, nông nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ, đặc biệt là thông qua hoạt động chăn nuôi gia súc, sử dụng phân bón hóa học và canh tác lúa, các hoạt động này vốn đã và đang thải ra rất nhiều KNK như CH4 và N2O.

Hình 02: Tỷ trọng phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực trên thế giới

Không chỉ vậy, sự gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng cũng là một nguyên nhân quan trọng khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng nhà ở tại các vùng đô thị tăng cao, dẫn đến việc đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên. Thêm vào đó, việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và xây dựng cũng làm giảm khả năng hấp thụ CO2 của các hệ sinh thái tự nhiên, góp phần gia tăng lượng KNK trong khí quyển. Cuối cùng, những thói quen tiêu dùng không bền vững, lãng phí tài nguyên và sự thiếu hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng cũng là những nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng phát thải KNK trên toàn cầu, tạo ra sức ép lên bầu khí quyển, gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu đáng lo ngại.

Việc sử dụng năng lượng từ nguồn nhiên liệu hóa thạch, khai thác rừng một cách không bền vững, và sự gia tăng của các mô hình tiêu thụ mới đang đóng góp một phần không nhỏ cho việc gia tăng phát thải này, tạo ra sức ép lên bầu khí quyển, gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu đáng lo ngại. Những vấn đề này không chỉ gây ra mối đe dọa lên an sinh của các cộng đồng toàn cầu mà còn tạo ra những khó khăn đối với sự phát triển bền vững kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, việc đánh giá và kiểm soát phát thải khí nhà kính trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Những vấn đề kể trên không chỉ gây ra mối đe dọa lớn đến sự sinh của các cộng đồng toàn cầu mà còn tạo ra những khó khăn đối với sự phát triển bền vững kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, việc đánh giá và kiểm soát phát thải KNK trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, không chỉ ở phạm vi toàn cầu mà còn là vấn đề cần được quan tâm đúng mức tại Việt Nam.

Hình 03: Các cam kết về KNK và mục tiêu thực hiện các cam kết của Việt Nam

Như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đã đưa ra các cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của các Hiệp định Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhằm thực hiện và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022, đặt ra nhiều tiêu chí và yêu cầu cụ thể nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn. Đồng thời, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính và 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ tạo ra một hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ hơn về phát thải khí nhà kính trên toàn quốc.

### 1.2. Các cam kết quốc gia: Net Zero 2050, NDC cập nhật 2022, cam kết ngành

a. Net Zero 2050

Net Zero (Phát thải ròng bằng 0) là trạng thái cân bằng giữa lượng khí nhà kính thải vào khí quyển và lượng được hấp thụ/loại bỏ. Khác với Carbon Neutral (chỉ tập trung vào CO2), Net Zero bao gồm tất cả các loại khí nhà kính (CO2, CH4, N2O, v.v.).

Cam kết này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị COP26 (Năm 2021) và được xem là một mục tiêu phát triển tất yếu, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong ở Đông Nam Á. Các cam kết chính sau COP26 bao gồm: Đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050; Tham gia Thỏa thuận cam kết giảm phát thải Methane toàn cầu (Global Methane Pledge) với mục tiêu giảm 30% phát thải khí Methane đến năm 2030; Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu năng lượng lên khoảng 70% vào năm 2050; Duy trì độ che phủ rừng ổn định ở mức 42%.

Để hiện thực hóa cam kết Net Zero, Việt Nam đang tập trung vào 5 nhóm giải pháp cốt lõi:

- Chuyển dịch năng lượng: Chuyển đổi mạnh mẽ sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng là điều kiện bắt buộc để ổn định năng lượng tái tạo.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đi kèm với việc thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

- Phát triển rừng và hệ sinh thái: Tăng cường khả năng hấp thụ carbon, đặc biệt là các hệ sinh thái biển và ven biển (như rừng ngập mặn).

- Định giá carbon và thị trường carbon: Xây dựng hành lang pháp lý để vận hành thử nghiệm thị trường carbon trong nước (phấn đấu vào cuối năm 2025).

- Chuyển đổi xanh các ngành: Triển khai các sáng kiến và dự án cụ thể như phát triển giao thông xanh (xe buýt điện, xe điện) và nông nghiệp carbon thấp.

b. Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) Cập nhật 2022

NDC (Nationally Determined Contribution) là bản kế hoạch hành động khí hậu quốc gia, thể hiện cam kết của mỗi quốc gia theo Thỏa thuận Paris. Việt Nam đã cập nhật NDC lần thứ hai vào năm 2022 (NDC 2022), với mục tiêu tham vọng hơn so với phiên bản 2020.

* Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

Việt Nam cam kết giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường (BAU - Business As Usual), cụ thể:

Bảng 01. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

| Mức độ cam kết | Mục tiêu giảm phát thải (so với BAU 2030) | Tương đương (Triệu tấn tương đương) |
| --- | --- | --- |
| Không điều kiện (Thực hiện bằng nguồn lực quốc gia) | 15,8% | Khoảng 141,6 triệu tấn |
| Có điều kiện (Với hỗ trợ quốc tế về tài chính, công nghệ, nâng cao năng lực) | 43,5% | Khoảng 390,7 triệu tấn |

So sánh: Mục tiêu giảm không điều kiện đã tăng từ 9% (NDC 2020) lên 15,8% (NDC 2022), thể hiện nỗ lực lớn hơn của Việt Nam sau cam kết Net Zero.

* Các lĩnh vực giảm phát thải chính

NDC 2022 đặt ra các biện pháp giảm nhẹ chi tiết trong các lĩnh vực:

- Năng lượng: Chuyển đổi nguồn phát điện (tăng năng lượng tái tạo, giảm nhiệt điện than), sử dụng thiết bị hiệu suất cao, chuyển đổi phương tiện giao thông (xe điện, giao thông công cộng).

- Nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ quản lý, cải thiện khẩu phần ăn vật nuôi, xử lý chất thải nông nghiệp.

- Thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF): Bảo vệ và phát triển rừng, hấp thụ carbon.

- Chất thải: Ứng dụng công nghệ xử lý và tái chế chất thải.

* Hợp phần Thích ứng với biến đổi khí hậu

Bên cạnh giảm nhẹ phát thải, NDC 2022 cũng đề ra các biện pháp thích ứng toàn diện, tập trung vào:

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, hệ thống kinh tế-xã hội và cộng đồng.

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thiệt hại do thiên tai, khí hậu cực đoan gia tăng (như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn).

Việc thực hiện NDC 2022 là bước cụ thể hóa lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

c. Cam kết của ngành khai thác than - khoáng sản tại Việt Nam

Nhằm thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của quốc gia tập trung vào chuyển đổi năng lượng công bằng, giảm phát thải KNK và phát triển bền vững trong bối cảnh Chiến lược phát triển ngành than đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cam kết và giải pháp chính của ngành than - khoáng sản Việt Nam, để hướng đến mục tiêu Net Zero:

* Chuyển đổi công nghệ và giảm phát thải

Cam kết giảm thiểu phát thải trực tiếp từ hoạt động khai thác và chế biến:

- Giảm phát thải Mê-tan (CH₄): Khí mê-tan thoát ra từ các mỏ than, đặc biệt là hầm lò, có khả năng gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn CO₂.

Giải pháp: Đẩy mạnh đầu tư công nghệ thu hồi và sử dụng khí mê-tan (CBM - Coal Bed Methane) trong quá trình khai thác. Khí mê-tan thu hồi có thể được sử dụng để phát điện hoặc làm nhiên liệu.

- Hiện đại hóa, cơ giới hóa: Tăng cường cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác hầm lò và lộ thiên để nâng cao hiệu suất, giảm tổn thất tài nguyên, và gián tiếp giảm thiểu phát thải do tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Ứng dụng kinh tế tuần hoàn: Tăng cường tái chế, sử dụng tro xỉ, đất đá thải mỏ làm vật liệu xây dựng (ví dụ: sản xuất gạch không nung, san lấp mặt bằng) nhằm giảm thiểu chất thải rắn và giảm nhu cầu khai thác vật liệu tự nhiên.

- Tiết kiệm năng lượng: Áp dụng các giải pháp quản lý và công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất (ví dụ: tối ưu hóa hệ thống thông gió, bơm nước, vận chuyển).

* Hoàn thiện cơ chế và thu xếp tài chính

Để thực hiện cam kết Net Zero, ngành than - khoáng sản cần có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách và tài chính:

- Chính sách chuyển đổi công bằng: Thúc đẩy việc đàm phán, sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, hỗ trợ thu xếp vốn của các đối tác quốc tế (ví dụ: Quỹ JETP) để đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra công bằng, không ảnh hưởng lớn đến người lao động và khu vực kinh tế phụ thuộc vào than.

- Kiểm kê và Báo cáo KNK: Thực hiện kiểm kê KNK theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động giảm nhẹ KNK cấp cơ sở để làm cơ sở cho việc triển khai mục tiêu Net Zero.

### 1.3. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp: giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, ESG, Net Zero, ISO 50001.

# 1.3.1. Mục tiêu chiến lược của Chi nhánh

Để hiện thực hóa các cam kết, Công ty cần xác định các cột mốc cụ thể:

- Đến năm 2030: Giảm 5-10% phát thải khí nhà kính (so với mức cơ sở) thông qua tối ưu hóa công nghệ và áp dụng ISO.

- Đến năm 2050: Đồng hành cùng mục tiêu quốc gia đạt Net Zero, chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch

# 1.3.2. Các trụ cột nội dung thực hiện

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO cam kết thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giảm suất tiêu hao năng lượng hàng năm theo phương châm: “Quản lý năng lượng hiệu quả, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng” Các mục tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Phấn đấu giảm tối thiểu 2% công suất tiêu thụ năng lượng hàng năm;

- Nâng cao nhận thức bền vững về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Chi nhánh;

Dưới đây là nội dung văn bản tiếp theo từ hình ảnh thứ hai bạn đã cung cấp, được chuyển đổi sang định dạng văn bản để bạn sử dụng trong Microsoft Word:

- Xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn Chi nhánh;

- Thiết lập định mức tiêu thụ năng lượng cho các thiết bị chủ yếu sử dụng năng lượng;

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và kế hoạch 5 năm theo định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sáng kiến cải tiến công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng;

- Đảm bảo các thiết bị đầu tư mới phải đáp ứng tiêu chí tiết kiệm năng lượng;

- Ban Quản lý năng lượng chủ động theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung tối ưu hóa sử dụng tại các thiết bị và khu vực tiêu thụ năng lượng lớn;

- Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có sáng kiến và thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Chính sách này sẽ được phổ biến đến toàn thể các phòng ban, phân xưởng sản xuất để mọi cán bộ, công nhân viên hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm đảm bảo kế hoạch tiết kiệm năng lượng được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất.

### 1.4. Mối liên hệ giữa chiến lược phát triển bền vững và kiểm soát phát thải KNK.

Khí nhà kính và phát triển bền vững là hai khái niệm quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và tăng cường bảo vệ môi trường. Việc giảm phát thải khí nhà kính không chỉ góp phần làm chậm lại tốc độ biến đổi khí hậu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bề vững. những nọi dung quan trọng giữa Mối liên hệ giữa chiến lược phát triển bền vững và kiểm soát phát thải KNK thể hiện:

- Giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ môi trường: Một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững là bảo vệ môi trường, và giảm phát thải khí nhà kính đóng vai trò then chốt trong việc này. Khi lượng khí nhà kính giảm, nhiệt độ toàn cầu sẽ được kiểm soát tốt hơn, giảm thiểu các tác động tiêu cực như băng tan, nước biển dâng, và hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này giúp bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, duy trì đa dạng sinh học và đảm bảo rằng các tài nguyên thiên nhiên sẽ còn tồn tại cho các thế hệ tương lai.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh: Giảm phát thải khí nhà kính không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế xanh. Kinh tế xanh là mô hình kinh tế mà tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo ra nhiều việc làm mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

- Đảm bảo công bằng xã hội: Phát triển bền vững cũng liên quan chặt chẽ đến công bằng xã hội. Việc giảm phát thải khí nhà kính không chỉ giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu mà còn đảm bảo rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, không bị bỏ lại phía sau. Các chính sách giảm phát thải cần được thiết kế sao cho công bằng, đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận nguồn năng lượng sạch và không ai phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu một cách bất công.

- Hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu: Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được Liên hợp quốc đặt ra nhằm hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn vào năm 2030. Trong đó, việc giảm phát thải khí nhà kính là yếu tố quan trọng để đạt được nhiều mục tiêu như hành động vì khí hậu, bảo tồn tài nguyên biển và đất liền, và đảm bảo sự sống trên Trái Đất. Mối quan hệ giữa khí nhà kính và phát triển bền vững là không thể tách rời; thành công trong việc giảm phát thải sẽ là nền tảng để đạt được các mục tiêu này.

Mối liên hệ giữa chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) và Kiểm soát phát thải KNK là một mối quan hệ cộng sinh và tương hỗ, trong đó, kiểm soát phát thải KNK là yếu tố cốt lõi và là biện pháp bắt buộc để đạt được mục tiêu PTBV.

Nếu PTBV là mục tiêu bao trùm, cân bằng 3 trụ cột (Kinh tế, Xã hội, Môi trường), thì việc kiểm soát KNK giải quyết trực tiếp thách thức lớn nhất của trụ cột Môi trường là Biến đổi Khí hậu.

## a.  Phát thải KNK là trọng tâm của PTBV

- Kiểm soát phát thải KNK không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển lâu dài của mọi quốc gia và doanh nghiệp.

- Hành động Khí hậu: Mục tiêu Phát triển Bền vững số 13 của Liên Hợp Quốc (SDG 13: Climate Action) tập trung hoàn toàn vào việc hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Kiểm soát KNK chính là hành động trực tiếp nhất để đạt được SDG 13.

- Trụ cột môi trường: Giảm phát thải KNK giúp làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu, giảm thiểu hiện tượng thời tiết cực đoan (bão lụt, hạn hán), và ngăn chặn nước biển dâng. Khi môi trường được bảo vệ, các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên mới có thể duy trì, đảm bảo nền tảng cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

## b. Sự tương hỗ chiều ngang (Win-Win)

Việc thực hiện các chiến lược kiểm soát phát thải KNK lại đồng thời thúc đẩy các khía cạnh khác của PTBV.

Bảng 02. Các lĩnh vực kiểm soát KNK

| Lĩnh vực kiểm soát KNK | Tác động đến phát triển bền vững (PTBV) |
| --- | --- |
| Chuyển đổi năng lượng (Sang NL tái tạo) | Kinh tế: Giảm chi phí nhiên liệu hóa thạch, tạo ra ngành công nghiệp xanh mới, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI xanh). |
|  | Xã hội: Cải thiện chất lượng không khí, giảm các bệnh về đường hô hấp, tăng cường sức khỏe cộng đồng. |
| Sử dụng năng lượng hiệu quả | Kinh tế: Giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm cường độ phát thải trên GDP. |
| Kinh tế tuần hoàn (tái chế/sử dụng tro xỉ) | Môi trường: Giảm rác thải chôn lấp, giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải mê-tan (CH₄) từ bãi rác. |
| Trồng và bảo vệ rừng | Môi trường và xã hội: Hấp thụ CO₂, duy trì đa dạng sinh học, ổn định nguồn nước, tạo sinh kế cho người dân địa phương. |

## c. Kiểm kê KNK: Công cụ đo lường PTBV

Kiểm kê và minh bạch hóa phát thải KNK là một phần không thể thiếu trong chiến lược PTBV của doanh nghiệp và quốc gia:

- Minh bạch hóa và trách nhiệm giải trình: Kiểm kê KNK cung cấp dữ liệu chính xác về lượng phát thải của một tổ chức/quốc gia. Đây là nền tảng để đo lường trách nhiệm phát thải và giám sát tiến độ đạt được mục tiêu Net Zero 2050 (mục tiêu cao nhất của kiểm soát KNK).

- Công cụ quản trị: Dữ liệu KNK là yếu tố quan trọng trong báo cáo ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) là khung báo cáo tiêu chuẩn toàn cầu về PTBV. Doanh nghiệp có phát thải thấp và kế hoạch giảm phát thải rõ ràng sẽ có lợi thế cạnh tranh, dễ tiếp cận vốn hơn.

- Thu hút tín chỉ carbon: Việc đo lường và giảm phát thải (như thu hồi khí mê-tan) tạo ra tín chỉ carbon, một công cụ kinh tế để huy động tài chính cho các dự án xanh, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

- Đối với Chi nhánh, kiểm soát KNK không phải là gánh nặng tuân thủ, mà là công cụ quản trị hiệu quả năng lượng  an toàn chi phí trong dài hạn..

## 2. Căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Liệt kê luật, Nghị định số, thông tư, quyết định và các hướng dẫn ngành, các quy định của tập đoàn áp dụng (ghi số hiệu, ngày ban hành).

Bảng 03. Các văn bản pháp lý có liên quan

| TT | Văn bản pháp lý | Số hiệu/Ngày ban hành | Nội dung liên quan | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật Bảo BVMT | 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 | Cơ sở pháp lý chung cho giảm phát thải KNK |  |
|  | Nghị định số | 06/2022/NĐ-CP 07 tháng 01 năm 2022 | Quy định giảm nhẹ và bảo vệ tầng ozon |  |
|  | Nghị định số | 119/2025/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2025 | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. |  |
|  | Quyết định | 01/2022/QĐ-TTg | Ban hành danh mục các cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn phải kiểm kê KNK, bao gồm: Cơ sở có tổng tiêu thụ năng lượng ≥ 1.000 TOE/năm; Các nhà máy công nghiệp, khai khoáng, luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng… |  |
|  | Quyết định | 13/2024/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2024 | Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phải phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK (cập nhật) |  |
|  | Thông tư | 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 | Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu |  |
|  | Thông tư | 08/2025/TT-BNNMT Ngày 17 tháng 06 năm 2025 | Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT‑BTNMT ngày 07 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường |  |
|  | Thông tư | 38/2023/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 | Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê KNK ngành Công thương |  |
|  | Thông tư | 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 | Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê KNK lĩnh vực quản lý chất thải |  |
|  | Quyết định | 2600/QĐ-BCT ngày 30 tháng 09 năm 2024 | Quyết định của Bộ Công Thương về Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực năng lượng, công nghiệp |  |
|  | Quyết định | 625/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2025 | Chiến lược phát triển Tập đoàn TKV đến 2030, tầm nhìn 2045 |  |
|  | Quyết định | 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 | Quyết định công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK |  |
|  | Văn bản | 1726/BĐKH-PTCBT ngày 3 tháng 12 năm 2024 | công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023 |  |
|  | Văn bản | 3505/BCT-KHCN ngày 19 tháng 04 năm 2011 | Về việc lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm |  |
|  | TCVN | TCVN ISO 14064-1:2011 | Tiêu chuẩn Quốc gia về KNK - Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ KNK ở cấp độ tổ chức |  |
|  |  | IPCC 2006 và IPCC 2019 | Tài liệu hướng dẫn của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu về thực hiện kiểm kê KNK: IPCC 2006 và IPCC 2019 |  |

## 3. Mục tiêu và tính cấp thiết

### 3.1. Bối cảnh và tính cấp thiết

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến Quặng là một trong những ngành có cường độ phát thải khí nhà kính cao do đặc thù sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch và quá trình công nghệ nhiệt phức tạp. Với đặc thù chuyên khai thác và chế biến quặng, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai tiêu thụ năng lượng rất lớn và phát sinh chủ yếu các CO2, CH4, N2O từ quá trình đốt nhiên liệu và sử dụng điện năng.

Theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai là một trong các cơ sở phát thải lớn cần phải thực hiện kiểm kê và lập kế hoạch giảm nhẹ KNKG theo quy định của Nghị định số  06/2022/NĐ-CP. Việc xây dựng kế hoạch giảm phát thải KNK của chi nhánh có ý nghĩa cấp thiết, không chỉ nhằm tuân thủ quy định pháp luật mà còn giúp chi nhánh xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, đóng góp vào mục tiêu quốc gia đạt phát thải ròng "0" vào năm 2050.

### 3.2. Mục tiêu chính

- Đánh giá được hiện trạng phát thải, xác định nguồn phát thải chủ yếu (Phạm vi 1 và Phạm vi 2).

- Xác định được hiện trạng phát thải KNK năm cơ sở (2024) và thiết lập được kịch bản phát triển thông thường (BAU) cho giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở so sánh với các biện pháp giảm nhẹ.

- Đề xuất được các giải pháp phù hợp với đặc thù công nghệ của công ty.

## 4. Thông điệp của lãnh đạo

Ông Trần Trọng Quỳnh, Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai tuyên bố Thông điệp của đơn vị:

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai luôn nhận thức sâu sắc là phát triển kinh tế cần gắn liền với bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu sản xuất xanh tăng trưởng bền vững, thông qua việc chủ động kiểm kê, giám sát và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và áp dụng các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của công ty không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn là cam kết tự nguyện của tập thể người lao động Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai trong hành trình đồng hành cùng đất nước hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho cộng đồng và thế hệ mai sau.

Cơ cấu tổ chức của công ty:

Bộ máy lãnh đạo của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai gồm Giám đốc và 04 phó Giám đốc: PGĐ phụ trách sản xuất, PGĐ phụ trách An toàn, PGĐ phụ trách Cơ điện, PGĐ phụ trách kỹ thuật và 01 Kế toán trưởng. Trách nhiệm của mỗi một phó Giám đốc là trực tiếp điều hành các phòng chuyên môn và phân xưởng sản xuất. Với cơ cấu tổ chức như vậy cùng với các phân xưởng sản xuất nên công tác sản xuất của Công ty được triển khai tốt.

Công ty hiện có 8 phòng nghiệp vụ và 7 phân xưởng, trong đó 2 phân xưởng khai thác, 2 phân xưởng tuyển quặng, 01 phân xưởng vận tải, 01 phân xưởng phụ trợ, 01 phân xưởng cơ điện. Số lượng cán bộ công nhân viên: 1.350 người

Hình 04. Sơ đồ tổ chức của Công ty

## 5. Thông tin về đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico được thực hiện bởi Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch. Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch là tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ, được thành lập vào năm 2008 theo Quyết định số 3360/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trung tâm có chức năng giúp Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp và Bộ Công Thương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Ngoài ra, Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ khác trong hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp như tư vấn kiểm kê và giảm nhẹ phát thải KNK; quan trắc và phân tích môi trường; thiết kế, thi công các công trình xử lý chất thải; tư vấn môi trường; tư vấn an toàn hóa chất; tư vấn sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng;… Các thông tin về Trung tâm như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

- Địa chỉ: Số 655 phường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội

- Đại diện: Ông Cao Duy Bảo           Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế: 0102900458

Trung tâm hiện sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê và giảm nhẹ phát thải KNK. Danh sách các cán bộ của Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch tham gia thực hiện tư vấn kiểm kê KNK cho Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico được thể hiện tại Bảng dưới đây:

Bảng 04. Danh sách thành viên thực hiện kiểm kê và giảm nhẹ khí nhà kính

| Họ tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Chứng nhận ISO 14064 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cao Duy Bảo | Giám đốc | Tổng duyệt Bản kế hoạch | 240611.GHG. DDT24.01 |
| Phan Quốc Bảo | Phụ trách phòng BĐKH&PTBV | Điều phối công việc Kiểm soát chất lượng | ENR-01488878 |
| Dương Việt Anh | Nhân viên | Xác định nguồn phát thải KNK Lựa chọn phương pháp luận Tổng hợp giải pháp và dữ liệu hoạt động Tính toán lượng giảm phát thải KNK Lập bản Kế hoạch | ENR-01488882 |
| Nguyễn Sơn Tùng | Nhân viên |  | 240611.GHG. DDT24.02 |
| Nguyễn Nam Giang | Nhân viên |  | 240611.GHG. DDT24.03 |
| Các chuyên gia khác có chuyên môn phù hợp. |  |  |  |

* Quy trình kỹ thuật thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK:

Bước 1. Phân tích kết quả kiểm kê khí nhà kính

Rà soát kết quả kiểm kê khí nhà kính năm cơ sở và các giai đoạn trước nhằm xác định các nguồn phát thải chính (Phạm vi 1 và Phạm vi 2), làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải.

Bước 2. Phân tích kế hoạch hoạt động và mục tiêu giảm phát thải

Phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, xác định các mục tiêu giảm phát thải phù hợp với đặc thù công nghệ, quy mô và điều kiện thực tế của cơ sở.

Bước 3. Xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU)

Xây dựng kịch bản phát thải BAU trên cơ sở kết quả kiểm kê khí nhà kính và dự báo hoạt động sản xuất, làm căn cứ so sánh với các kịch bản giảm nhẹ.

Bước 4. Lựa chọn biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải khả thi về mặt kỹ thuật, kinh tế và quản lý, xét đến các yếu tố kinh tế xã hội, công nghệ có liên quan.

Bước 5. Ước tính lượng giảm phát thải khí nhà kính

Tính toán lượng giảm phát thải dự kiến của từng biện pháp thông qua so sánh giữa kịch bản BAU và kịch bản giảm nhẹ.

Bước 6. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm, nhu cầu nguồn lực và ngân sách cho từng biện pháp.

Bước 7. Giám sát, báo cáo và điều chỉnh kế hoạch

Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp; thu thập dữ liệu phát thải thực tế; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết nhằm bảo đảm đạt mục tiêu giảm phát thải.

# CHƯƠNG I: THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

## 1.1. Thông tin cơ bản của cơ sở

- Tên cơ sở: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 1868/GP-BTNMT ngày 2/8/2017 do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp cho Mỏ đồng Sin Quyền.

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 1688/GP-BTNMT ngày 12/7/2017 do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp cho Mỏ đồng Vi Kẽm.

- Địa chỉ: Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143 898 760				Fax: 02143 898 711

Lực lượng lao động của Chi nhánh: Khoảng 1.350 người

* Công suất khai thác:

- Công suất thiết kế:

+ Khai thác quặng đồng:

++ Mỏ đồng Sin Quyền: 2.180.000 tấn quặng nguyên khai/năm;

++ Mỏ đồng Vi Kẽm: 350.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

+ Tuyển quặng đồng:

++ Nhà máy tuyển số 1: 1.100.000 tấn quặng nguyên khai/năm;

++ Nhà máy tuyển số 2: 1.300.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

Các hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sản xuất của Chi nhánh được diễn ra chủ yếu tại các khu vực sau:

a. Văn phòng điều hành:

Văn phòng có địa chỉ tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tiếp giáp với các đối tượng xung quanh như sau:

- Phía Đông: Giáp khu đất trống;

- Phía Tây: Giáp khu đất trống;

- Phía Nam: Giáp đường 156;

- Phía Bắc: Giáp khu đất trống.

Vị trí Văn phòng điều hành trên bản đồ khu vực được thể hiện như trong Hình dưới đây:

Hình 1.1. Vị trí văn phòng điều hành trong khu vực

b. Mỏ đồng Sin Quyền:

Mỏ đồng Sin Quyền gồm 2 moong khai thác lộ thiên là khai trường khu Đông và khai trường khu Tây với tổng diện tích 233ha, ngăn cách ở chính giữa hai khai trường là suối Ngòi Phát.

c. Mỏ đồng Vi Kẽm:

Mỏ đồng Vi Kẽm là mỏ khai thác hầm lò có tổng diện tích 68,7ha, trong đó diện tích khu khai thác là 51,3ha còn diện tích sân công nghiệp là 16,4ha.

d. Nhà máy tuyển số 1:

Nhà máy tuyển số 1 nằm ở phía Tây Bắc khai trường Đông, diện tích mặt bằng 16,5ha, có quy mô thiết kế 1.100.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

e. Nhà máy tuyển số 2:

Nhà máy tuyển số 2 nằm ở phía Bắc khai trường Tây, diện tích mặt bằng 17ha, có quy mô thiết kế 1.300.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

f. Hồ thải quặng đuôi:

Hồ thải quặng đuôi nằm ở phía Tây Bắc Nhà máy tuyển số 1 và phía Đông khai trường khu Tây, diện tích 90ha, dung tích thiết kế 12,23 triệu m3.

g. Bãi thải đất đá:

Bãi thải đất đá Nam khu Tây có diện tích 180ha, dung tích thiết kế 55,5 triệu m3 với cốt cao đổ thải +420.

Bãi thải đất đá Nam khu Đông có diện tích 87,6ha, dung tích thiết kế 51,8 triệu m3 với cốt cao đổ thải +440.

h. Hồ sự cố môi trường:

Hồ sự cố môi trường có diện tích 11,5ha, dung tích thiết kế 2,0 triệu m3 nhằm giảm áp lực, tránh các sự cố tràn, vỡ đập dẫn tới nước thải, quặng đuôi thải thoát ra ngoài môi trường.

## 1.2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật

- Đại diện pháp luật: Ông Trần Trọng Quỳnh

- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143 898 760				Fax: 02143 898 711

## 1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

### 1.3.1. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm các hoạt động chính:

- Hoạt động công nghệ khai thác lộ thiên từ mỏ đồng Sin Quyền;

- Hoạt động công nghệ khai thác hầm lò từ mỏ đồng Vi Kẽm;

- Hoạt động công nghệ tuyển tinh quặng của Nhà máy tuyển số 1 và Nhà máy tuyển số 2;

- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải và các phương tiện cơ giới chuyên dụng;

- Hoạt động quản lý, xử lý chất thải;

- Hoạt động văn phòng điều hành;

- Hoạt động phụ trợ khác.

Các loại KNK được định lượng phát thải trong phạm vi của Báo cáo này bao gồm: CO2, CH4, N2O và các nhóm KNK HFCs được quy đổi khối lượng bằng tấn CO2 tương đương (CO2e). Các KNK PFCs, SF6, NF3 không có mặt trong hoạt động của Chi nhánh.

Hình 1.2. Ranh giới báo cáo phát thải khí nhà kính của cơ sở

Các lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico có cường độ sử dụng năng lượng cao, phụ thuộc chủ yếu vào điện năng và nhiên liệu hóa thạch. Đây là đặc thù chung của ngành khai thác khoáng sản và cũng là nguồn phát thải KNK trọng điểm cần được ưu tiên kiểm soát trong kế hoạch giảm nhẹ phát thải.

# 1.3.2. Quy mô sản xuất của Công ty

# Đặc thù sản xuất của chi nhánh là thực hiện khai thác quặng nguyên khai, sau đó đưa về nhà máy nhằm tuyển được tinh quặng đồng và sắt.

# Quặng nguyên khai do phân xưởng lộ thiên và hầm lò thực hiện khai thác. Sản lượng năm 2020 đạt 2.195.407 tấn, đến năm 2022, sản lượng quặng khai thác đạt 2.222.836 tấn, tăng 1,25% so với năm 2020. Chi tiết sản lượng quặng nguyên khai như sau:

Bảng 1.1. Sản lượng quặng nguyên khai của Chi nhánh giai đoạn 2020-2022 và 6 tháng đầu năm 2023

| # Năm | # PX Tuyển khoáng 1 (Tấn) | # PX Tuyển khoáng 2 (Tấn) | # Tổng cộng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2020 | # 876.149 | # 1.319.258 | # 2.195.407 |
| # 2021 | # 1.018.827 | # 1.154.156 | # 2.172.983 |
| # 2022 | # 1.103.902 | # 1.118.934 | # 2.222.836 |
| # 6 tháng năm 2023 | # 588.104 | # 607.149 | # 1.195.253 |

# Bình quân sản lượng giai đoạn 3 năm 2020-2022, sản lượng quặng nguyên khai Chi nhánh sản xuất được 2.197.075 tấn/năm.

# Bình quân năm 2022, sản lượng quặng nguyên khai Chi nhánh sản xuất được 185.236,3 tấn/tháng.

# Quặng nguyên khai sau khi khai thác sẽ đưa về 2 phân xưởng tuyển nhằm tuyển tinh quặng đồng hàm lượng ≥24%Cu và tinh quặng sắt hàm lượng 64 %Fe.

# Theo kiểm toán, lượng sản phẩm tinh quặng đồng, tinh quặng sắt trong giai đoạn năm 2020 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 được tổng hợp trong bảng 3.2:

Bảng 1.2. Sản lượng quặng đồng, quặng sắt của Chi nhánh trong giai đoạn 2020-2022 và 6 tháng đầu năm 2023

| # Năm | # Tinh quặng đồng (tấn) |  | # Tổng | # Tinh quặng sắt (tấn) |  | # Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PX Tuyển khoáng 1 | # PX Tuyển khoáng 2 |  | # PX Tuyển khoáng 1 | # PX Tuyển khoáng 2 |  |
| # 2020 | # 26.752,01 | # 40.891,79 | # 67.643,81 | # 37.972,84 | # 62.031,78 | # 100.004,62 |
| # 2021 | # 31.716,27 | # 35.121,86 | # 66.838,13 | # 57.303,21 | # 62.268,36 | # 119.571,57 |
| # 2022 | # 36.990,23 | # 35.421,05 | # 72.411,28 | # 63.602,27 | # 57.359,21 | # 120.961,48 |
| # 6 tháng năm 2023 | # 18.881,42 | # 19.359,45 | # 38.240,87 | # 35.635,25 | # 30.206,03 | # 65.841,28 |

# - Về sản phẩm tinh quặng đồng: Năm 2020, sản phẩm tinh quặng đồng đạt 67.643,806 tấn (trong đó PX tuyển khoáng 1 đạt 26.752,013 tấn và PX tuyển khoáng 2 đạt 40.891,793 tấn). Năm 2022 tinh quặng đồng sản xuất đạt 72.411,277 tấn (trong đó PX tuyển khoáng 1 đạt 36.990,232 tấn và PX tuyển khoáng 2 đạt 35.421,045 tấn), năm 2022 tăng 7,5% so với năm 2020.

# + Bình quân sản lượng giai đoạn 3 năm 2020-2022, sản lượng tinh quặng đồng Chi nhánh sản xuất được 68.964,40 tấn/năm.

# + Bình quân năm 2022, sản lượng tinh quặng đồng Chi nhánh sản xuất được 6.034,27 tấn/tháng.

# - Về sản phẩm tinh quặng sắt: Năm 2020, sản phẩm tinh quặng sắt đạt 100.004,622 tấn (trong đó PX tuyển khoáng 1 đạt 37.972,839 tấn và PX tuyển khoáng 2 đạt 62.031,783 tấn). Năm 2022 tinh quặng sắt sản xuất đạt 120.961,475 tấn (trong đó PX tuyển khoáng 1 đạt 63.602,266 tấn và PX tuyển khoáng 2 đạt 57.359,209 tấn), năm 2022 tăng 20,96% so với năm 2020.

- Bình quân sản lượng giai đoạn 3 năm 2020-2022, sản lượng tinh quặng sắt Chi nhánh sản xuất được 113.512,56 tấn/năm.

- Bình quân năm 2022, sản lượng tinh quặng đồng Chi nhánh sản xuất được 10.080,12 tấn/tháng.

- Chi nhánh hiện có 7 phân xưởng là PX Khai thác lộ thiên, PX Khai thác hầm lò, PX Vận tải, PX Tuyển khoáng 1, PX Tuyển khoáng 2, PX Cơ điện, PX Phụ trợ. Thời gian hoạt động của các phân xưởng chính 3 ca/ngày và 330 ngày/năm; Phân xưởng cơ điện thời gian hoạt động thấp hơn. Số giờ vận hành trong năm tại các phân xưởng được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 1.3. Số giờ vận hành trong năm của các phân xưởng tại Chi nhánh năm 2022

| STT | Khu vực/ phân xưởng | Số giờ vận hành năm 2022 (giờ/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân xưởng Khai thác lộ thiên | 7.920 |
| 2 | Phân xưởng Khai thác hầm lò | 7.920 |
| 3 | Phân xưởng Vận tải | 7.920 |
| 4 | Phân xưởng Tuyển khoáng 1 | 7.920 |
| 5 | Phân xưởng Tuyển khoáng 2 | 7.920 |
| 6 | Phân xưởng Cơ điện | 2.970 |
| 7 | Phân xưởng Phụ trợ (thành lập 3/2022) | 6.480 |

# 1.3.3. Đặc thù của ngành

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tinh quặng đồng, tinh quặng sắt và nhiều lĩnh vực hoạt động khác của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Tổng công ty khoáng sảnViệt Nam. Quá trình hoạt động khai thác, chế biến, tuyển quặng, …  Đây là chuỗi công nghệ đòi hỏi lượng lớn năng lượng nhiệt và điện, trong đó nguồn năng lượng chủ yếu dầu DO và điện năng từ lưới điện quốc gia.

Đặc thù của ngành khai thác, chế biến tinh quặng đồng, tinh quặng sắt, đòi hỏi sử dụng nhiều thiết bị nhiệt công suất lớn, phát sinh CO2 từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, cùng với CH4 và N2O từ quá trình vận hành và hệ thống xử lý chất thải. Ngoài ra, hoạt động khác cũng tạo ra lượng phát thải gián tiếp đáng kể. Với quy mô công suất hàng trăm nghìn tấn tinh quặng đồng, tinh quặng sắt mỗi năm, công ty được xem là cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn. Chính vì vậy, việc quản lý năng lượng, tối ưu quy trình và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là yêu cầu trọng tâm, gắn liền với chiến lược phát triển bền vững của Công ty và định hướng xanh hóa ngành khai khoáng Việt Nam.

Do đặc thù có cường độ phát thải cao và khả năng thay thế nhiên liệu hạn chế, việc giảm phát thải tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao hiệu suất năng lượng, tăng cường quản lý và giám sát tiêu thụ nhiên liệu và kỹ thuật hấp thụ CO2 tại nguồn, đồng thời nghiên cứu tham gia cơ chế thị trường carbon trong nước và quốc tế nhằm tạo ra giá trị kinh tế từ hoạt động giảm phát thải. Đây là hướng đi tất yếu giúp Công ty từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển xanh, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của quốc gia.

# 1.3.4. Cơ sở hạ tầng của công ty

Thông tin về các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng chính của Chi nhánh được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của cơ sở

| TT | Hạng mục công trình | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| I | Trụ sở điều hành |  |
| II | Mỏ đồng Sin Quyền |  |
|  | Khu Đông | Trữ lượng địa chất là 15,106 triệu tấn, hàm lượng Cu địa chất trung bình là 1,10%, kim loại trong quặng địa chất là 166,856 nghìn tấn. Tương ứng khối lượng quặng nguyên khai là 16,483 triệu tấn, hàm lượng Cu nguyên khai trung bình là 1,00%, khối lượng kim loại trong quặng nguyên khai là 165,324 nghìn tấn. |
|  | Khu Tây | Trữ lượng địa chất là 6,395 triệu tấn, hàm lượng Cu địa chất trung bình là 1,07%, kim loại trong quặng địa chất là 68,558 nghìn tấn. Tương ứng khối lượng quặng nguyên khai là 7,183 triệu tấn, hàm lượng Cu nguyên khai trung bình là 0,94%, khối lượng kim loại ở trong quặng nguyên khai là 67,678 nghìn tấn. |
| II | Mỏ Đồng Vi Kẽm |  |
|  | Sân công nghiệp mỏ mức +160 | Nằm giữa tuyến thăm dò địa chất T.44-2 T41-1. Trên mặt bằng xây dựng các nhà và công trình sau: Nhà điều hành giao ca sản xuất, kỹ thuật; Nhà ăn 150 chỗ; Nhà nồi hơi; Nhà chờ xe công nhân + ga ra ôtô, xe máy; Nhà che miệng giếng chính; Nhà che miệng giếng phụ; Nhà tời trục giếng chính; Nhà tời trục giếng phụ; Nhà trạm quạt gió; Nhà để xe song loan; Nhà đề pô xe goòng; Xưởng sửa chữa cơ khí; Trạm nén khí cố định; Xưởng cưa + Kho gỗ; Nhà bảo vệ; Nhà vệ sinh chung; Kho phụ tùng vật liệu; Trạm lật cao đá thải; Nhà TBA. |
|  | Cửa lò vỉa thông gió +150 | Phục vụ công tác cung cấp vật liệu, vật tư cho các hoạt động khai thác mỏ. Trên mặt bằng bố trí các công trình: Đường goòng 600mm; Nhà bảo vệ; Cổng và hàng rào. |
| III | Nhà máy tuyển số 1 | Nhà máy có diện tích 16,5ha, các công trình phục vụ hoạt động của Nhà máy bao gồm: Xưởng đập thô, Xưởng đập trung và nhỏ; Bể cô đặc; Xưởng sàng; Trạm trung chuyển. |
| IV | Nhà máy tuyển số 2 | Nhà máy có diện tích 13,1ha, các công trình phục vụ hoạt động của Nhà máy bao gồm: Xưởng đập thô, Xưởng đập trung và nhỏ; Bể cô đặc; Xưởng sàng; Hành lang băng tải và trạm vận chuyển; Kho quặng mịn. |
| V | Hồ thải quặng đuôi | Bao gồm các bãi thải: + Hồ thải quặng đuôi số 1: Công trình thu gom, lưu giữ nước thải, quặng đuôi thải của các Nhà máy tuyển (không phải công trình xử lý chất thải), có diện tích 53,5ha, dung tích thiết kế 12.300.000 m3. + Hồ thải quặng đuôi số 4: Nằm ở Phía Tây Bắc khu vực nhà máy tuyển số 2 (cách khoảng 700m), có diện tích 34,8ha, dung tích thiết kế 5.000.000 m3. |
| VI | Bãi thải đất đá | Bao gồm các bãi thải: + Bãi thải Đông Nam khu Đông: Diện tích 96,5ha, dung tích chứa 51 triệu m3. + Bãi thải Nam khu Tây: Diện tích 180ha, dung tích chứa 55 triệu m3. |
| VII | Hồ sự cố môi trường | Diện tích 11,5ha. Phòng ngừa ứng phó sự cố tại hồ thải quặng đuôi số 1 và thu hồi nước thải để tuần hoàn về Nhà máy tuyển. |

### 1.3.5. Công nghệ và quy trình sản xuất

Các hoạt động và công nghệ chính có mối liên quan mật thiết tới hiện trạng phát thải KNK của cơ sở bao gồm:

Hình 1.3. Các hoạt động và công nghệ chính

Thông tin chi tiết về các hoạt động và công nghệ này như sau:

## 1.3.5.1. Công nghệ khai thác quặng

Quặng nguyên khai được Chi nhánh khai thác tại mỏ đồng Sin Quyền bằng phương pháp khai thác lộ thiên và mỏ đồng Vi Kẽm Nhân bằng phương pháp khai thác hầm lò xuyên vỉa. Các công đoạn thực hiện khai thác tại các mỏ bao gồm:

## 1.3.5.1.1. Mỏ đồng Sin Quyền:

Hiện tại, mỏ đồng Sin Quyền đang được tiến hành khai thác đồng thời cả 2 khu Đông và khu Tây, trình tự khai thác được tiến hành từ Tây Bắc sang Đông Nam, hướng xuống sâu của đáy mỏ trùng với hướng cắm của thân quặng, công trình mỏ phát triển từ vách sang trụ. Các bước công nghệ trong quá trình khai thác tại mỏ đồng Sin Quyền như sau:

Hình 1.4. Quy trình công nghệ khai thác quặng tại mỏ đồng Sin Quyền

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Chuẩn bị mặt bằng:

Mặt bằng khu vực khai thác có nhiều cây cối và thảm thực vật dày, do đó trước khi khai thác, Chi nhánh thực hiện công tác phát quang thực vật, giải phóng mặt bằng và san lấp địa hình để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác.

- Khoan, nổ mìn:

Theo Báo cáo xác định các chỉ tiêu cơ lý và lập bản đồ nham thạch mỏ đồng Sin Quyền thì tại đây hầu hết đất đá bóc đều phải nổ mìn để làm tơi sơ bộ trước khi tiến hành xúc bốc. Đá bóc gồm các loại: Gơnaibiotit, Granitogơnai, Amphibôlit, đá phiến thạch anh, đá biến chất có hệ số độ kiên cố f = 10,1÷13,8, fTB = 11,2÷12,4; đá chứa quặng có độ cứng f = 11,4÷13,4 thuộc nhóm có độ khó khoan, khó nổ từ khó nổ đến rất khó nổ (nhóm III÷IV). Với tính chất cơ lý của đất đá và quặng mỏ đồng Sin Quyền cùng với đồng bộ thiết bị hiện có của mỏ, Chi nhánh sử dụng máy khoan xoay dập KQG-150 đường kính lỗ khoan dLK = 165mm để khoan nổ đá chứa quặng và đất đá thải; máy khoan xoay cầu YZ- 35B đường kính lỗ khoan dLK = 230 ÷ 250mm khoan nổ đất đá thải.

- Khai thác:

Chi nhánh sử dụng tổ hợp các thiết bị sau để tiến hành khai thác quặng:

+ Máy xúc thủy lực gầu ngửa có dung tích gầu E = 3,46,7 m3 để xúc bốc quặng với chiều sâu xúc chọn lọc của máy: hcl = 7÷9m, chiều dày của các lớp quặng và đá kẹp cần bóc tách chọn lọc là Mmin ≥ 0,3m;

+ Máy gạt kết hợp máy xúc thủy lực gầu ngửa để dọn sạch vách, trụ vỉa và các lớp đá kẹp, công việc này được thực hiện đồng thời trong quá trình đào hào chuẩn bị.

- Vận tải:

Với cung độ vận tải trung bình L = 2,29 ÷ 4,19 km, Chi nhánh sử dụng các máy xúc có dung tích gàu E = 2,7 ÷ 3,8 m3 kết hợp với ô tô có tải trọng Q = 32 ÷ 40 tấn và các máy xúc có dung tích gàu E = 5,2 ÷ 6,7 m3 kết hợp với ô tô có tải trọng Q = 55 ÷ 60 tấn để thực hiện công đoạn bốc xúc, chất tải, vận tải. Ngoài ra, Chi nhánh cũng sử dụng các ô tô có tải trọng Q = 32 ÷ 58 tấn để tham gia vận tải đất đá thải đi đổ bỏ.

## 1.3.5.1.2. Mỏ đồng Vi Kẽm:

Hiện tại, mỏ đồng Vi Kẽm có công suất 350.000 tấn quặng nguyên khai/năm. Lò đang được khai thông tại mức +150, hoạt động 3 ca tại các vị trí khai thác quặng ở các mức +30, +70, +110, +150. Các bước công nghệ trong quá trình khai thác tại mỏ đồng Vi Kẽm như sau:

Hình 1.5. Quy trình công nghệ khai thác quặng tại mỏ đồng Vi Kẽm

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Đào lò khai thông:

Khai thông chung cho toàn bộ khai trường mỏ bằng cặp giếng nghiêng (Giếng vận tải quặng, vận chuyển vật liệu, thông gió) kết hợp với lò xuyên vỉa tầng. Mặt bằng cửa lò giếng và sân công nghiệp mỏ được lựa chọn tại mặt bằng mức +160 ở phía ranh giới Đông Nam khai trường mỏ, vị trí nằm giữa tuyến thăm dò địa chất T.44-2  T41-1. Từ vị trí mặt bằng mức +160, tiến hành đào cặp giếng nghiêng xuống mức -50. Giếng nghiêng chính vận tải quặng +160  -58 được đào với góc dốc 20, chiều dài giếng L = 651m, tiết diện Sđ/Sc = 8,4/6,0 m2. Giếng nghiêng phụ trục tải vật liệu, vận tải người +160  -50 được đào với góc dốc 23, chiều dài giếng L = 571m, tiết diện Sđ/Sc = 8,4/6,0 m2. Sau khi xây dựng hệ thống sân ga chân giếng nghiêng mức -50, tiến hành đào lò xuyên vỉa vận tải chính -50 vào đến thân quặng TQ1.1 khai thông mức vận tải cho mỏ. Tại vị trí mặt bằng mức +150 (Trên tuyến địa chất T.47-1) tiến hành đào lò xuyên vỉa thông gió chính +150 đến TQ1.1, sau đó đào lò dọc vỉa thông gió +150/TQ2.1 khai thông mức thông gió cho mỏ.

Căn cứ theo đánh giá về điều kiện địa chất của thân quặng, Chi nhánh triển khai 02 phương án khai thác là khai thác buồng lưu quặng áp dụng cho các thân quặng có chiều dày từ 1,2  3,5m, khai thác phá nổ phân tầng áp dụng cho các thân quặng có chiều dày từ 3,5  7,8m. Chi tiết về các bước thực hiện của từng phương pháp khai thác như sau:

- Khai thác buồng lưu quặng:

+ Chuẩn bị:

Từ các lò dọc vỉa vận tải tiến hành đào các lò thượng trong quặng nối thông từ mức vận tải lên mức thông gió (Thượng khai thác) để tạo ra các khối khai thác với chiều rộng khối 60  70m, chiều cao tầng khai thác 60  75m. Từ các lò thượng khai thác này tiến hành đào các lò nối vào buồng khai thác, các lò nối này nghiêng về phía buồng với góc dốc 20  30 để tránh hiện tượng quặng vương vãi và rơi xuống lò thượng, khoảng cách giữa các lò nối 4  6m.

Ở đáy khối khai thác, từ lò dọc vỉa vận chuyển tiến hành đào các lò tháo quặng với chiều dài 3  5m và khoảng cách giữa chúng 4  8m. Lò cắt tạo lò chợ ban đầu trong khối khai thác được đào phía trên các lò tháo quặng.

+ Khoan, nổ mìn:

Khoan nổ mìn lỗ khoan nhỏ, tiến hành theo từng đợt trên từng đoạn chiều dài buồng khai thác để phá vỡ kết cấu các lớp đất đá, quặng cứng.

+ Khai thác:

Quặng trong khối được khai thác theo các lớp nghiêng với chiều dày mỗi lớp từ 2,5  3,5m theo hướng từ dưới lên trên bằng các lỗ khoan nhỏ.

+ Vận tải:

Quặng sau khi phá nổ sẽ được lưu trong buồng khai thác, do thể tích quặng đã phá nổ tăng lên so với quặng nguyên khối, vì vậy sau khi phá nổ mỗi lớp cần tháo quặng sơ bộ 25  30% khối lượng quặng để đảm bảo khoảng không gian tự do 1,8  2,2m cho công nhân làm việc. Công tác tháo quặng được tiến hành ngay trong ca sản xuất và được tháo trực tiếp vào thiết bị vận tải tại lò dọc vỉa vận tải qua các cửa tháo.

- Khai thác phá nổ phân tầng:

+ Chuẩn bị:

Tầng khai thác được chuẩn bị với chiều cao 25  30m, từ lò dọc vỉa vận tải trong quặng tiến hành đào các lò thượng cột chia tầng thành cột khai thác với chiều rộng cột từ 35  60m. Từ lò thượng cột tiến hành đào các lò phân tầng để chia tầng thành các phân tầng với chiều cao mỗi phân tầng 6  8m. Lò phân tầng dưới cùng được đào cách lò dọc vỉa vận tải tầng từ 2  4m. Để thu hồi quặng trong buồng khai thác tiến hành đào các họng sáo tháo quặng từ lò dọc vỉa lên lò phân tầng dưới cùng của tầng, khoảng cách giữa các họng sáo từ 4  8m và các lò này được đào theo tiến độ khai thác của cột.

+ Khoan, nổ mìn:

Khoan lỗ mìn được thực hiện bằng xe khoan tự hành chuyên dùng để khoan lỗ khoan dài trong khai thác và khoan chống neo, sử dụng xe khoan tự hành di chuyển bằng bánh lốp, chiều cao khoan tối đa 20m, góc dốc di chuyển tối đa 19. Công tác nạp nổ mìn được thực hiện bằng thủ công, sử dụng thuốc nổ AD1 do Việt Nam sản xuất kết hợp với phương pháp nổ mìn phi điện.

+ Khai thác:

Quặng được khai thác theo các lò phân tầng bằng cách nổ mìn trong các lỗ khoan đường kính nhỏ chiều dài 3m. Các phân tầng được khai thác đồng thời hoặc nối tiếp nhưng phải đảm bảo khoảng cách vượt trước của phân tầng trên so với phân tầng dưới tối thiểu từ 2 5m tùy thuộc vào độ kiên cố của quặng.

+ Vận tải:

Quặng sau khi phá nổ xuống khu vực lò phân tầng dưới cùng của cột và được tháo qua các cửa tháo xuống phương tiện vận tải tại lò dọc vỉa vận tải, sau đó được vận chuyển ra ngoài mặt bằng cửa lò.

- Các hoạt động khác:

+ Thông gió:

Gió sạch từ lò dọc vỉa vận tải qua thượng thông gió của cột lên thông gió cho các phân tầng khai thác, gió bẩn từ gương khai thác thoát theo lò thượng cột khai thác đến lò dọc vỉa thông gió và thoát ra ngoài qua hệ thống lò thông gió chung của khu vực.

+ Chống lò:

Do thân quặng và đất đá bao quanh có độ kiên cố lớn, không phân lớp nên tại gương lò khai thác nên Chi nhánh không sử dụng các biện pháp chống giữ gương và đá vách trong quá trình khai thác. Tuy nhiên, tại các vị trí đá vách yếu sẽ tiến hành chống giữ đá vách bằng vì neo chất dẻo cốt thép. Trường hợp thân quặng yếu cục bộ hoặc nứt nẻ, đá treo sẽ phải chống giữ gương khai thác theo phương pháp chống rối để chống giữ tạm trong quá trình khoan và chuẩn bị nổ mìn. Vật liệu chống lò gồm cột chống sử dụng gỗ có đường kính d =14  16cm; văng, xà dùng loại gỗ có đường kính d = 12  14cm.

+ Vận tải quặng trong mỏ:

Căn cứ vào sơ đồ khai thông, chuẩn bị, công nghệ khai thác, sản lượng khai thác và cự ly vận tải, phương thức vận tải trong lò được thực hiện như sau:

- Vận tải quặng ở các buồng khai thác bằng hình thức tự chảy qua các cửa tháo quặng.

- Vận tải quặng ở thượng cột khai thác bằng máng trượt, cửa tháo.

- Vận tải quặng ở các lò dọc vỉa trung gian bằng xe goòng đẩy tay.

- Vận tải quặng ở các thượng vận tải bằng máng trượt tráng men (Đối với các khu vực có góc dốc >20) hoặc tời cào (Đối với các khu vực có góc dốc dưới 20).

- Vận tải quặng tại lò dọc vỉa, xuyên vỉa vận tải chính bằng đầu tàu điện ắc quy 5 tấn, xe goòng 1 m3: Quặng khai thác tại các buồng được chất tải lên xe goòng 0,5 m3 tại lò dọc vỉa vận tải các mức qua các cửa tháo, sau đó được vận tải đẩy tay kết hợp với tời kéo đến dỡ tải tại thượng vận tải thông gió, chất tải lên xe goòng 1 m3 tại lò dọc vỉa vận tải chính và được đầu tàu điện ắc quy 5 tấn vận tải đến dỡ tải tại sân ga chân giếng -50. Quặng được dỡ tải vào bunke chân giếng nghiêng, qua máy đập hàm đảm bảo cỡ hạt sau đập đảm bảo kích thước lớn nhất  200mm trước khi được vận tải lên mặt bằng.

+ Vận tải đất đá thải:

Đất đá thải trong quá trình đào lò xây dựng cơ bản và chuẩn bị sản xuất được chất tải lên xe goòng 1 m3 và được đầu tàu điện ắc quy khối lượng 5 tấn kéo ra sân ga chân giếng -50. Sau đó được đưa lên mặt bằng sân công nghiệp qua hệ thống thống tời trục giếng nghiêng (Giếng đứng) phụ. Một phần được vận tải ra san gạt tạo mặt bằng cửa lò, một phần được ô tô vận tải đi đổ thải vào bãi thải Bắc khu Tây của mỏ đồng Sin Quyền.

+ Vận tải vật tư, thiết bị:

Vận tải gỗ, vật liệu chống lò ở các lò thượng bằng tời kéo. Trong các lò bằng thông gió, việc vận tải được thực hiện bằng goòng chuyên dụng 1 m3 và được đẩy thủ công.

Thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất được đưa xuống sân ga chân giếng mức -50 bằng hệ thống trục tải giếng nghiêng phụ (Giếng đứng phụ) và được chở đến nơi tiêu thụ bằng tàu điện ắc quy khối lượng bám dính 5 tấn, xe goòng chuyên dụng cỡ đường 600mm.

+ Vận tải người:

Công nhân được ô tô chở đến mặt bằng sân công nghiệp, sau đó được đưa xuống sân ga chân giếng mức -50 bằng hệ thống tời trục và goòng chở người lò nghiêng loại 12 chỗ ngồi ở giếng nghiêng phụ hoặc thùng cũi giếng đứng phụ. Từ đây công nhân đi bộ hoặc chuyển sang các toa xe chuyên dụng loại 12  18 chỗ ngồi và được đầu tàu điện ắc quy kéo đến nơi làm việc.

+ Thoát nước mỏ:

Công tác thoát nước được thực hiện bằng bơm thoát nước cưỡng bức. Toàn bộ lượng nước trong lò được thu gom tập trung về hệ thống đường lò chứa nước tại sân ga chân giếng mức -50m, sau đó được bơm thoát nước cưỡng bức lên trạm xử lý nước thải trên mặt bằng sân công nghiệp mỏ đặt tại mức +190m. Tại đây, nước sau khi được xử lý đảm bảo yêu cầu một phần sẽ được cấp lại cho mỏ phục vụ nhu cầu sản xuất, cứu hỏa; phần còn lại sẽ được thải ra môi trường theo hệ thống mương thoát nước chung của khu vực.

Một số loại máy móc, thiết bị chính phục vụ cho hoạt động khai thác và vận chuyển của Chi nhánh có thể kể đến:

Bảng 1.5. Danh mục một số loại phương tiện khai thác quặng

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu/Năng lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Phương tiện khai thác lộ thiên |  |
|  | Máy gạt | Dầu DO |
|  | Máy xúc lốp | Dầu DO |
|  | Máy xúc lật | Dầu DO |
|  | Xe tải tự đổ Caterpillar 773E | Dầu DO |
|  | Xe tải tự đổ Komatsu HD 465-7R | Dầu DO |
|  | Xe tải tự đổ Komatsu HD 325-7R | Dầu DO |
|  | Xe san | Dầu DO |
|  | Xe cẩu | Dầu DO |
|  | Xe lu rung | Dầu DO |
|  | Xe nâng | Dầu DO |
|  | Máy khoan | Dầu DO |
|  | Các phương tiện khác | Dầu DO |
|  | Phương tiện khai thác hầm lò |  |
|  | Máy cào đá | Điện |
|  | Máy nén khí | Điện |
|  | Máy khoan | Điện |
|  | Tàu điện | Điện |
|  | Tời trục | Điện |
|  | Goòng chở vật tư, thiết bị | Điện |
|  | Goòng thùng kín | Điện |
|  | Goòng tự lật | Điện |

Bảng 1.6. Danh mục một số loại máy móc, thiết bị phụ trợ khai thác

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu/Năng lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Máy móc, thiết bị phụ trợ mỏ lộ thiên |  |
| - | Bơm nước moong | Điện |
|  | Máy móc, thiết bị phụ trợ mỏ hầm lò |  |
|  | Bơm nước mỏ | Điện |
|  | Quạt thông gió | Điện |
|  | Máy nén khí | Điện |

1.3.5.2. Công nghệ tuyển quặng

Quặng nguyên khai sau khi được khai thác, vận chuyển từ mỏ đồng Sin Quyền và mỏ đồng Vi Kẽm về Nhà máy tuyển số 1 và Nhà máy tuyển số 2. Tại Nhà máy, quặng nguyên khai sẽ trải qua nhiều bước công nghệ nhằm mục đích thu hồi tinh quặng đồng bằng tuyển nổi và tinh quặng sắt bằng tuyển từ. Các công đoạn thực hiện tuyển tinh quặng tại các Nhà máy bao gồm:

## 1.3.5.2.1. Nhà máy tuyển số 1:

Sơ đồ công nghệ được ứng dụng tại Nhà máy tuyển số 1 bao gồm các công đoạn như sau:

Hình 1.6. Quy trình công nghệ tuyển tinh quặng tại Nhà máy tuyển số 1

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Đập, sàng:

Quặng nguyên khai có kích thước lớn nhất là 600mm được xe tải tự đổ vận chuyển đến kho quặng nguyên khai, sau đó quặng được cấp vào thiết bị đập thô thông qua máy cấp liệu dạng tấm hạng nặng. Thiết bị đập thô là máy đập hàm, kích thước quặng lớn nhất sau khi đập thô là 225mm, sau đó thông qua hệ thống băng tải tiếp tục được vận chuyển đến bunke chứa. Phía dưới bunke có máy cấp liệu rung, cấp liệu đến sàng rung 02 tầng lưới để tiến hành sàng phân loại, sản phẩm dưới sàng có kích thước -13mm được băng tải vận chuyển vào kho quặng mịn, sản phẩm trên sàng có kích thước -225 ± 13mm được đưa trực tiếp vào máy đập côn vừa. Quặng sau khi đập tại máy đập côn vừa có kích thước -45mm được hệ thống băng tải chuyển tiếp vào bunke chứa. Dưới mỗi bunke có một máy cấp liệu rung sẽ lần lượt đưa quặng vào 02 cấp liệu đến 02 sàng rung loại 1 tầng lưới để sàng kiểm tra, sản phẩm dưới sàng có kích thước -13mm được đưa vào kho quặng mịn, sản phẩm trên sàng thì tiếp tục được đưa trực tiếp đến máy đập côn nhỏ. Quặng sau đập nhỏ cùng với quặng sau đập vừa có kích thước đạt yêu cầu sẽ theo băng tải đưa về bunke chứa, tạo nên chu kỳ khép kín.

- Nghiền:

Quặng ở bunke chứa quặng mịn được băng tải đưa đến máy nghiền bi để nghiền nhỏ quặng. Máy nghiền bi hoạt động theo cơ chế dòng tràn, kết hợp với cụm phân cấp Cyclone thủy lực để tạo thành một chu trình nghiền khép kín, sử dụng bơm bùn cấp quặng cho Cyclone. Nồng độ dòng tràn của Cyclone là 30%, độ mịn khoảng 75% đạt cấp -0,074mm.

- Tuyển:

Quặng sau công đoạn nghiền được tiến hành tuyển nổi bán ưu tiên để thu hồi tinh quặng đồng và quy trình liên hợp tuyển từ - tuyển nổi để thu hồi tinh quặng sắt. Các bước diễn ra công đoạn tuyển như sau:

+ Tuyển nổi thu hồi tinh quặng đồng:

Dòng bùn tràn của Cyclone từ công đoạn nghiền tự chảy đến thùng khuấy số 01, tại đây bùn được khuấy trộn tiếp xúc với thuốc tuyển theo tỷ lệ rồi được dẫn sang bước tuyển thô nhanh thu được 02 sản phẩm là bọt và quặng đuôi. Bọt được đưa sang bước tuyển tinh thu được sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng cao còn quặng đuôi thì được bơm lên thùng khuấy số 02. Sau khi tiến hành điều chỉnh bùn thì quặng đuôi được đưa sang công đoạn tuyển tập hợp Cu, tiếp tục thu được 02 sản phẩm là bọt và quặng đuôi. Bọt đưa sang bước tuyển tinh thu được sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng cao còn quặng đuôi thì được bơm lên thùng khuấy số 03. Sau khi tiến hành điều chỉnh bùn thì quặng đuôi được đưa sang công đoạn tuyển vét, tiếp tục thu được 02 sản phẩm là bọt và quặng đuôi. Bọt được bơm lên thùng khuấy số 04 để điều chỉnh bùn và đưa vào tuyển vét tách Cu-S còn quặng đuôi được đưa đi tuyển từ tách tinh quặng sắt. Trải qua 01 lần tuyển thô, 01 lần tuyển tinh và 01 lần tuyển vét tách Cu-S ta thu được sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng thấp, sản phẩm này được trộn lẫn với sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng cao có được từ các công đoạn trước đó sẽ tạo ra sản phẩm tinh quặng đồng thành phẩm.

+ Tuyển từ thu hồi tinh quặng sắt:

Quặng đuôi từ tuyển vét tách Cu-S được bơm sang công đoạn tuyển từ để thu hồi quặng sắt bên trong. Trước tiên, quặng đuôi được đưa vào công đoạn tuyển từ thô gồm 04 máy tuyển từ ướt tang trống bán ngược dòng để thu được 02 sản phẩm là quặng có từ tính và quặng không có từ tính. Quặng có từ tính được đưa sang công đoạn tuyển từ tinh để thu được sản phẩm tinh quặng sắt thành phẩm, quặng không có từ tính của công đoạn tuyển từ thô thì bị thải bỏ cùng với quặng không có từ tính của công đoạn tuyển từ tinh.

- Tách nước tinh quặng đồng:

Tinh quặng đồng từ công đoạn tuyển nổi được đưa đến bể cô đặc để giảm khối lượng nước và tăng hàm lượng đồng trong tinh quặng đồng. Khi cô đặc xong, tinh quặng đồng được bơm lên thùng khuấy sau đó dùng bơm màng đưa đến máy lọc ép khung bản, độ ẩm của tinh quặng đồng sau khi lọc giảm xuống dưới 10% thì được vận chuyển tới kho tinh quặng đồng.

Phụ thuộc vào yêu cầu sản phẩm của thị trường nên Nhà máy tuyển số 1 không có khâu tuyển nổi tách lưu huỳnh như Nhà máy tuyển số 2.

Bảng 1.7. Thông số thiết kế sản phẩm của Nhà máy tuyển số 1

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Thiết kế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quặng nguyên khai vào tuyển | Tấn | 1.100.000 |
| - | Hàm lượng Cu | %Cu | 1,02 |
| - | Hàm lượng sắt | %Fe | 14,87 |
| 2 | Sản phẩm tuyển tinh |  |  |
| 2.1 | Tinh quặng đồng |  |  |
| - | Sản lượng tinh quặng đồng quy 25% | Tấn | 41.738 |
| 2.2 | Tinh quặng sắt |  |  |
| - | Sản lượng tinh quặng sắt quy 60% | Tấn | 122.678 |

Một số loại máy móc, thiết bị chính phục vụ cho công nghệ tuyển tại Nhà máy tuyển số 2 của Chi nhánh bao gồm:

Bảng 1.8. Danh mục một số loại máy móc, thiết bị tuyển quặng tại Nhà máy 
tuyển số 1

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu/Năng lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Máy cấp liệu | Điện |
|  | Máy đập | Điện |
|  | Sàng rung | Điện |
|  | Băng tải | Điện |
|  | Máy nghiền bi | Điện |
|  | Máy phân cấp Cyclone | Điện |
|  | Bơm cấp | Điện |
|  | Máy tuyển nổi | Điện |
|  | Máy tuyển từ | Điện |
|  | Máy tuyển trọng lực | Điện |

## 1.3.5.2.2. Nhà máy tuyển số 2:

Sơ đồ công nghệ được ứng dụng tại Nhà máy tuyển số 2 bao gồm các công đoạn như sau:

Hình 1.7. Quy trình công nghệ tuyển tinh quặng tại Nhà máy tuyển số 2

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Đập, sàng:

Quặng nguyên khai có kích thước lớn nhất là 1.000mm được xe tải tự đổ vận chuyển đến kho quặng nguyên khai, sau đó quặng được cấp vào thiết bị đập thô thông qua máy cấp liệu dạng tấm hạng nặng. Thiết bị đập thô là máy đập hàm, kích thước quặng lớn nhất sau khi đập thô là 250mm, sau đó thông qua hệ thống băng tải tiếp tục được vận chuyển đến bunke chứa. Phía dưới bunke có máy cấp liệu rung, cấp liệu đến sàng rung 02 tầng lưới để tiến hành sàng phân loại, sản phẩm dưới sàng có kích thước -13mm được băng tải vận chuyển vào kho quặng mịn, sản phẩm trên sàng có kích thước -250 ± 13mm được đưa trực tiếp vào máy đập côn vừa. Quặng sau khi đập tại máy đập côn vừa có kích thước -45mm được hệ thống băng tải chuyển tiếp vào bunke chứa. Dưới mỗi bunke có một máy cấp liệu rung sẽ lần lượt đưa quặng vào 02 cấp liệu đến 02 sàng rung loại 1 tầng lưới để sàng kiểm tra, sản phẩm dưới sàng có kích thước -13mm được đưa vào kho quặng mịn, sản phẩm trên sàng thì tiếp tục được đưa trực tiếp đến máy đập côn nhỏ. Quặng sau đập nhỏ cùng với quặng sau đập vừa có kích thước đạt yêu cầu sẽ theo băng tải đưa về bunke chứa, tạo nên chu kỳ khép kín.

- Nghiền:

Quặng ở bunke chứa quặng mịn được băng tải đưa đến máy nghiền bi để nghiền nhỏ quặng. Máy nghiền bi hoạt động theo cơ chế dòng tràn, kết hợp với cụm phân cấp Cyclone thủy lực để tạo thành một chu trình nghiền khép kín, sử dụng bơm bùn cấp quặng cho Cyclone. Nồng độ dòng tràn của Cyclone là 32,5%, độ mịn khoảng 65% đạt cấp -0,074mm.

- Tuyển:

Quặng sau công đoạn nghiền được tiến hành tuyển nổi bán ưu tiên để thu hồi tinh quặng đồng, lưu huỳnh và quy trình liên hợp tuyển từ - tuyển nổi để thu hồi tinh quặng sắt. Các bước diễn ra công đoạn tuyển như sau:

+ Tuyển nổi thu hồi tinh quặng đồng, lưu huỳnh:

Dòng bùn tràn của Cyclone từ công đoạn nghiền tự chảy đến thùng khuấy số 01, tại đây bùn được khuấy trộn tiếp xúc với thuốc tuyển theo tỷ lệ rồi được dẫn sang bước tuyển thô nhanh thu được 02 sản phẩm là bọt và quặng đuôi. Bọt được đưa sang bước tuyển tinh thu được sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng cao còn quặng đuôi thì được bơm lên thùng khuấy số 02. Sau khi tiến hành điều chỉnh bùn thì quặng đuôi được đưa sang công đoạn tuyển tập hợp Cu và tuyển vét tách Cu-S. Sau khi tiến hành tuyển tập hợp Cu và tuyển vét tách Cu-S 2 lần, bọt tuyển vét tách Cu-S được dẫn trở về tuyển tập hợp Cu, thu được tinh quặng thô hỗn hợp Cu-S kết hợp với quặng đuôi tuyển tinh đưa về máy nghiền bi để nghiền lại. Máy nghiền bi hoạt động theo cơ chế dòng tràn, kết hợp với cụm phân cấp Cyclone thủy lực để tạo thành một chu trình nghiền khép kín, sử dụng bơm bùn cấp quặng cho Cyclone. Độ mịn quặng khoảng 90 - 95% đạt cấp -0,074mm. Quặng sau khi nghiền lại được bơm lên thùng khuấy để tiến hành điều chỉnh bùn, sau đó được đưa sang tuyển vét tách Cu-S.

Trải qua 01 lần tuyển thô, 01 lần tuyển tinh và 01 lần tuyển vét tách Cu-S ta thu được sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng thấp, sản phẩm này được trộn lẫn với sản phẩm tinh quặng đồng hàm lượng cao có được từ các công đoạn trước đó sẽ tạo ra sản phẩm tinh quặng đồng thành phẩm.

Quặng đuôi của công đoạn tuyển vét tách Cu-S sau khi qua thùng khuấy điều chỉnh bùn, cùng với sản phẩm tách S sẽ đưa sang tuyển nổi tách lưu huỳnh. Trải qua 01 lần tuyển thô, 02 lần tuyển tinh và 01 lần tuyển vét sẽ thu được tinh quặng lưu huỳnh.

+ Tuyển nổi - tuyển từ thu hồi tinh quặng sắt:

Quặng đuôi từ tuyển tập hợp Cu được bơm sang công đoạn tuyển từ để thu hồi quặng sắt bên trong. Trước tiên, quặng đuôi được đưa vào công đoạn tuyển từ thô gồm 04 máy tuyển từ ướt tang trống bán ngược dòng để thu được tinh quặng sắt thô. Tinh quặng sắt thô sau đó được nghiền nhỏ trong máy nghiền bi. Máy nghiền bi hoạt động theo cơ chế dòng tràn, kết hợp với cụm phân cấp Cyclone thủy lực để tạo thành một chu trình nghiền khép kín, sử dụng bơm bùn cấp quặng cho Cyclone. Độ mịn quặng khoảng 90 - 95% đạt cấp -0,074mm. Quặng sau khi nghiền được đưa sang công đoạn tuyển tinh sắt. Công đoạn tuyển tinh sắt được tiến hành 02 lần tại 01 máy tuyển từ ướt tang trống bán ngược dòng. Tinh quặng sắt thu được sau đó được điều chỉnh bùn và tiến hành tuyển nổi tách lưu huỳnh, bọt thu được kết hợp với quặng đuôi của công đoạn tuyển vét tách Cu-S sẽ đưa sang tuyển nổi tách lưu huỳnh. Quặng đuôi thải tuyển nổi tách lưu huỳnh là sản phẩm tinh quặng sắt thành phẩm.

- Tách nước:

+ Tách nước tinh quặng đồng:

Tinh quặng đồng từ công đoạn tuyển nổi được đưa đến bể cô đặc để giảm khối lượng nước và tăng hàm lượng đồng trong tinh quặng đồng. Khi cô đặc xong, tinh quặng đồng được bơm lên thùng khuấy sau đó dùng bơm màng đưa đến máy lọc ép khung bản, độ ẩm của tinh quặng đồng sau khi lọc giảm xuống dưới 9% thì được vận chuyển tới kho tinh quặng đồng.

+ Tách nước tinh quặng sắt:

Tinh quặng sắt từ công đoạn tuyển nổi - tuyển từ được tách nước bằng hệ thống tách nước gồm 01 bể tách nước từ tính với 01 máy lọc gốm, độ ẩm của tinh quặng sắt sau khi tách giảm xuống dưới 10%.

Bảng 1.9. Thông số thiết kế sản phẩm của Nhà máy tuyển số 2

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Thiết kế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quặng nguyên khai vào tuyển | Tấn | 1.300.000 |
| - | Hàm lượng Cu | %Cu | 0,926 |
| - | Hàm lượng sắt | %Fe | 10,93 |
| 2 | Sản phẩm tuyển tinh |  |  |
| 2.1 | Tinh quặng đồng |  |  |
| - | Sản lượng tinh quặng đồng quy 25% | Tấn | 44.280 |
| 2.2 | Tinh quặng sắt |  |  |
| - | Sản lượng tinh quặng sắt quy 60% | Tấn | 82.906 |

Một số loại máy móc, thiết bị chính phục vụ cho công nghệ tuyển tại Nhà máy tuyển số 2 của Chi nhánh bao gồm:

Bảng 1.10. Danh mục một số loại máy móc, thiết bị tuyển quặng tại Nhà máy tuyển số 2

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu/Năng lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Máy cấp liệu | Điện |
|  | Máy đập | Điện |
|  | Sàng rung | Điện |
|  | Băng tải | Điện |
|  | Máy nghiền bi | Điện |
|  | Máy phân cấp Cyclone | Điện |
|  | Bơm cấp | Điện |
|  | Máy tuyển nổi | Điện |
|  | Máy tuyển từ | Điện |
|  | Máy tuyển trọng lực | Điện |

## 1.3.5.3. Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải và các phương tiện cơ giới chuyên dụng

## 1.3.5.3.1. Phương tiện giao thông vận tải:

Phương tiện giao thông vận tải là những phương tiện được thiết kế và sử dụng để di chuyển con người hoặc hàng hóa từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Các phương tiện này hoạt động trên các loại hình giao thông khác nhau, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Tùy theo từng loại giao thông, phương tiện vận tải có các tính năng và cơ chế hoạt động đặc biệt. Hoạt động của Chi nhánh có sử dụng các phương tiện giao thông vận tải để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Đưa đón CBCNV đến các khu vực làm việc và ngược lại;

+ Đi lại nội bộ trong khuôn viên Chi nhánh: Theo nhu cầu sử dụng phương tiện của CBCNV, phương tiện có thể là xe ô tô con, xe ô tô bán tải, tùy mục đích sử dụng.

+ Chuyên chở lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh đi công tác: Theo kế hoạch công tác bằng xe ô tô 04 chỗ, 07 chỗ.

Mục này chỉ đề cập đến các phương tiện vận chuyển CBCNV sử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO hoạt động trên mặt đất, các phương tiện vận chuyển CBCNV trong hầm lò như tàu điện, xe goòng, tời trục,… vận hành bằng điện năng, là một phần không thể tách rời của quy trình khai thác quặng trong hầm lò, không tính vào hoạt động vận tải ở mục này.

Các phương tiện vận chuyển CBCNV chính của Chi nhánh bao gồm:

Bảng 1.11. Danh mục các phương tiện vận chuyển CBCNV

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xe Huyndai BKS 24B-00908 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Deawoo BKS 24B-00366 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe County BKS 24B-00604 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Mazda BT-50 BKS 24C-09516 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Mazda BT-50 BKS 24C-09471 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Transit BKS 24B-01281 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Statrex BKS 24A-17223 | Dầu DO | 1 |
|  | Xe Ford Ranger | Dầu DO | 2 |

## 1.3.5.3.2. Phương tiện cơ giới chuyên dụng:

Phương tiện cơ giới chuyên dụng là loại phương tiện được thiết kế và trang bị đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà các phương tiện giao thông thông thường không thể đảm nhận. Các phương tiện này không hoạt động trên đường giao thông công cộng mà hoạt động trong khuôn viên các khai trường, công trường, Nhà máy của các lĩnh vực đặc thù như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp,... Những phương tiện này có thể được trang bị động cơ đốt trong hoặc các động cơ khác tùy theo ứng dụng, thường hoạt động trong các khu vực có địa hình đặc biệt và yêu cầu công suất cao hoặc tính năng chuyên dụng để phục vụ công việc. Một số ứng dụng thường thấy của phương tiện cơ giới chuyên dụng trong công nghiệp sản xuất, khai thác có thể kể đến:

+ Công nghiệp sản xuất: Xe nâng, máy xúc, cần cẩu, máy khoan, xe tưới nước, xe quét đường,...

+ Công nghiệp khai thác: Xe tải tự đổ, máy xúc, xe khoan đá,...

+ Công nghiệp xây dựng: Máy xúc, xe lu, xe ủi, cần cẩu, máy trộn bê tông,...

Hoạt động của Chi nhánh có sử dụng tới các phương tiện cơ giới chuyên dụng như xe tải tự đổ, xe lu, xe nâng, máy xúc, xe cẩu,… để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Bốc xúc, chất tải quặng, nhiên liệu, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, hàng hóa đến nơi tập kết hoặc lên các phương tiện giao thông vận tải;

+ Di chuyển nhiên liệu, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc;

+ Hoạt động phụ trợ khác sử dụng đến phương tiện cơ giới chuyên dụng.

Mục này chỉ đề cập đến các phương tiện cơ giới chuyên dụng thuộc quyền sở hữu của Chi nhánh, sử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO,… Các phương tiện như bằng điện năng như băng tải, tàu điện, xe goòng,… hoặc các phương tiện cơ giới chuyên dụng thuộc quyền sở hữu của nhà thầu,… không được tính vào mục này.

Bảng 1.12. Danh mục các phương tiện cơ giới chuyên dụng

| TT | Máy móc, thiết bị | Nhiên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xe tải tự đổ Caterpillar 773E | Dầu DO | 34 |
|  | Xe tải tự đổ Komatsu HD 465-7R | Dầu DO | 31 |
|  | Xe tải tự đổ Komatsu HD 325-7R | Dầu DO | 7 |
|  | Máy gạt | Dầu DO | 14 |
|  | Máy xúc lốp | Dầu DO | 2 |
|  | Máy xúc lật | Dầu DO | 1 |
|  | Xe san | Dầu DO | 1 |
|  | Xe cẩu | Dầu DO | 1 |
|  | Xe lu rung | Dầu DO | 2 |
|  | Xe nâng | Dầu DO | 1 |
|  | Máy khoan | Dầu DO | 9 |
|  | Các phương tiện khác | Dầu DO | 6 |

## 1.3.5.4. Hoạt động quản lý, xử lý chất thải

## 1.3.5.4.1. Xử lý nước thải công nghiệp:

NTCN của Chi nhánh phát sinh từ các khu vực sau:

+ Nước thải moong khai trường ở mỏ đồng Sin Quyền;

+ Nước thải hầm lò ở mỏ đồng Vi Kẽm;

+ Nước thải công nghiệp của Nhà máy tuyển số 1;

+ Nước thải công nghiệp của Nhà máy tuyển số 2;

+ Nước thải công nghiệp của Phân xưởng vận tải và phụ trợ;

+ Nước thải công nghiệp của Phân xưởng cơ điện.

Các loại nước thải này được xử lý như sau:

a. Nước thải moong khai trường ở mỏ đồng Sin Quyền:

Nước thải ở khai trường bản chất là nước mưa và nước ngầm của khu vực chảy vào moong. Lưu lượng phát sinh loại nước thải phụ thuộc lớn vào lượng mưa hàng năm với các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại có trong quặng nguyên khai và đất đá. Để xử lý nước thải moong, Chi nhánh chỉ thực hiện lắng cơ học tại các hố lắng để loại bỏ các thành phần ô nhiễm trong nước thải, sau đó bơm lên Nhà máy tuyển để sử dụng cho hoạt động sản xuất, các công đoạn cụ thể để xử lý loại nước thải này như sau:

Hình 1.8. Quy trình công nghệ xử lý nước thải moong khai trường

b. Nước thải hầm lò ở mỏ đồng Vi Kẽm:

Nước thải trong hầm lò bản chất là nước ngầm thấm vào khu vực khai thác. Lưu lượng phát sinh loại nước thải phụ thuộc lớn vào lượng mưa hàng năm với các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại có trong quặng nguyên khai và đất đá. Để xử lý nước thải hầm lò, Chi nhánh đã đầu tư lắp đặt, vận hành HTXL có công suất lên tới 4.800 m3/ngày công nghệ xử lý hóa lý, các công đoạn cụ thể để xử lý loại nước thải này như sau:

Hình 1.9. Quy trình công nghệ xử lý nước thải hầm lò

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Bể điều hòa:

Nước thải hầm lò có đặc trưng thay đổi theo từng thời điểm theo mùa và theo mức khai thác xuống sâu về lưu lượng. Vì vậy, trước khi dẫn nước về hệ thống xử lí hoá lý, nước thải hầm lò được bơm dẫn vào bể điều hòa (Bể lắng sơ bộ). Bể điều hòa có chức năng lắng các hạt cặn, bùn có kích thước lớn giúp hệ thống thiết bị, công nghệ phía sau hoạt động ổn định, bền vững.

- Bể trung hòa - Keo tụ:

Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể trung hòa. Trên đầu ống đẩy của bơm lắp đặt thiết bị cảm ứng kết nối với hệ thống điều khiển để xác định lượng hóa chất cần thiết sử dụng cho bước trung hòa (Sử dụng Ca(OH)2 nâng độ pH đạt tiêu chuẩn môi trường, đồng thời tạo điều kiện Oxy hoá 1 phần Fe và Cu trong nước thải. Đảm bảo độ pH trong ngưỡng 7,0-8,5) và bước keo tụ (Sử dụng PAM để keo tụ tạo các bông cặn có kích thước lớn, thuận lợi cho quá trình lắng) để bơm vào thiết bị hòa trộn tĩnh nhằm mục đích trộn đều hóa chất vào nước thải.

Nước sau khi hòa trộn đều hóa chất được dẫn vào ngăn phản ứng của bể lắng Lamella, tại đây diễn ra các phản ứng trung hòa, kết tủa kim loại nặng và tạo các bông cặn có kích thước lớn, dễ lắng.

- Bể lắng:

Tại ngăn lắng của thiết bị lắng Lamella, các bông cặn trong nước thải có kích thước, trọng lượng lớn, trong quá trình di chuyển va chạm vào các tấm nghiêng và lắng đọng xuống đáy bể rồi rơi vào hệ thống phễu thu. Bùn được tự động bơm định kỳ thông qua hệ thống điều khiển tự động về bể chứa bùn. Phần nước trong bên trên chảy qua các máng thu răng cưa cấp sang bể lọc trọng lực.

- Bể lọc:

Nước thải sau lắng vẫn còn các thành phần độ đục và cặn lơ lửng có kích thước rất nhỏ dạng huyền phù, khó lắng. Để xử lý tiếp các thành phần này, nước thải tiếp tục được xử lý trong bể lọc có lớp vật liệu lọc chuyên dụng, đảm bảo đủ điều kiện sử dụng cho hoạt động công nghiệp và sinh hoạt tại mỏ.

c. Nước thải công nghiệp của Nhà máy tuyển số 1, Nhà máy tuyển số 2:

NTCN của Nhà máy tuyển số 1, Nhà máy tuyển số 2 trên thực tế phát sinh rất ít và tồn tại cùng quặng đuôi sau tuyển. Lượng NTCN này không thải ra môi trường mà được bơm vào hồ thải quặng đuôi của Nhà máy để lắng, sau đó phần nước trong được bơm tuần hoàn trở lại Nhà máy tuyển để tái sử dụng.

d. Nước thải công nghiệp của phân xưởng vận tải, phân xưởng phụ trợ, phân xưởng cơ điện:

NTCN của Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Phụ trợ, Phân xưởng Cơ điện bản chất là nước vệ sinh công nghiệp phun rửa phương tiện, thiết bị, mặt sàn,… trước tiên được thu gom, xử lý qua bể tách dầu 02 ngăn để tách dầu, nước sau tách dầu được dẫn vào hố lắng để lắng rồi xả ra nguồn tiếp nhận.

## 1.3.5.4.2. Xử lý nước thải sinh hoạt:

NTSH của Chi nhánh phát sinh từ các khu vực sau:

+ Văn phòng điều hành Chi nhánh;

+ Khai trường mỏ đồng Sin Quyền;

+ Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm;

+ Nhà máy tuyển số 1;

+ Nhà máy tuyển số 2;

+ Phân xưởng Vận tải;

+ Phân xưởng Phụ trợ;

+ Phân xưởng Cơ điện.

a. Nước thải sinh hoạt của Văn phòng điều hành, Khai trường mỏ đồng Sin Quyền, Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Phụ trợ, Phân xưởng Cơ điện:

NTSH của Văn phòng điều hành, Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Phụ trợ, Phân xưởng Cơ điện được xử lý bằng các bể tự hoại 3 ngăn (Đối với nước thải từ nhà vệ sinh) hoặc xử lý bằng bể tách dầu mỡ (Đối với nước thải từ bếp ăn), sau đó xả thải vào rãnh thoát nước thải của khu vực. Định kỳ Chi nhánh thuê đơn vị có chức năng tới các khu vực này để tiến hành nạo vét bùn của bể tự hoại đem đi xử lý.

b. Nước thải sinh hoạt của Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm:

NTSH của mỏ đồng Vi Kẽm được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn về HTXL dạng module hợp khối kỵ khí có công suất 72 m3/ngày lắp đặt tại Sân công nghiệp mỏ để tiếp tục xử lý. NTSH sau xử lý tại module hợp khối kỵ khí một lần nữa được bơm về HTXL nước thải hầm lò để xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Định kỳ Chi nhánh thuê đơn vị có chức năng tới mỏ đồng Vi Kẽm để tiến hành nạo vét bùn của bể tự hoại đem đi xử lý.

Hình 1.10. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm

c. Nước thải sinh hoạt của Nhà máy tuyển số 1:

NTSH của Nhà máy tuyển số 1 được xử lý bằng các bể tự hoại 3 ngăn, sau đó xả thải vào hồ thải quặng đuôi, nước sau lắng tại hồ thải quặng đuôi được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ Chi nhánh thuê đơn vị có chức năng tới các khu vực này để tiến hành nạo vét bùn của bể tự hoại đem đi xử lý.

d. Nước thải sinh hoạt của Nhà máy tuyển số 2:

NTSH của Nhà máy tuyển số 2 được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn về HTXL ứng dụng công nghệ AO, có công suất 10 m3/ngày để tiếp tục xử lý trước khi xả thải vào hồ thải quặng đuôi, nước sau lắng tại hồ thải quặng đuôi được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ Chi nhánh thuê đơn vị có chức năng tới Nhà máy tuyển số 2 để tiến hành nạo vét bùn của bể tự hoại đem đi xử lý.

Hình 1.11. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy tuyển số 2

## 1.3.5.4.3. Xử lý khí thải:

Khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất của Chi nhánh hiện được thu gom, xử lý bằng nhiều công nghệ khác nhau, phụ thuộc vào đặc trưng của từng nguồn, thông tin cụ thể về các hệ thống xử lý khí thải như sau:

a. Hệ thống xử lý bụi Nhà máy tuyển số 1:

Bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy tuyển số 1 tại các khu vực đập thô, đập trung và đập nhỏ được xử lý bằng 05 hệ thống thu bụi Cyclone với tổng công suất 135.000 m3/giờ. Các hệ thống này hoạt động bằng điện, không phát thải trực tiếp KNK ra ngoài môi trường trong quá trình vận hành.

b. Hệ thống xử lý bụi Nhà máy tuyển số 2:

Bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy tuyển số 1 tại các khu vực kho lưu trữ, băng tải vận chuyển, sàng, đập thô, đập trung và đập nhỏ được xử lý bằng 09 hệ thống thu bụi Cyclone với tổng công suất 131.000 m3/giờ. Các hệ thống này hoạt động bằng điện, không phát thải trực tiếp KNK ra ngoài môi trường trong quá trình vận hành.

## 1.3.5.4.4. Quản lý chất thải:

a. Chất thải rắn sinh hoạt:

Để quản lý lượng CTRSH phát sinh hàng ngày, Chi nhánh đã bố trí các thùng rác có dung tích 120 - 660L ngay tại các khu vực phát sinh để thu gom. Hàng ngày, lượng CTRSH này được Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai thu gom và vận chuyển tới nơi xử lý theo quy định. Mặc dù CTRSH khi phân hủy có khả năng phát thải trực tiếp KNK, tuy nhiên với điều kiện lưu trữ trong thùng rác và thời gian lưu trữ tại mỗi khu vực ngắn thì lượng KNK này có thể coi là không đáng kể.

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Lượng CTRCN thông thường phát sinh tại Chi nhánh hàng năm có rất nhiều loại khác nhau, trong đó phần lớn là đất đá thải từ hoạt động khai thác và bùn thải quặng đuôi. Trong số đó, bùn thải quặng đuôi được lưu giữ tại các hồ thải theo từng giai đoạn còn đất đá thải được đổ bãi thải đất đá được quy hoạch. Trên thực tế, các loại CTCN này tuy có khối lượng lớn nhưng là các thành phần vô cơ, quá trình lưu trữ tại khu vực không xảy ra các phản ứng hóa học hay phân hủy sinh học có khả năng phát thải ra KNK.

c. Chất thải nguy hại:

Các loại CTNH phát sinh tại Chi nhánh hàng năm lên tới 150 - 200 tấn, được lưu trữ riêng biệt trong các thùng chứa khác nhau đặt tại các kho chứa CTNH. Ở điều kiện lưu trữ thông thường, các loại CTNH này không có khả năng phát thải ra KNK. Định kỳ hàng tháng được Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina - là đơn vị có chức năng xử lý CTNH tới thu gom, vận chuyển tới Nhà máy xử lý.

## 1.3.5.5. Hoạt động văn phòng và các hoạt động phụ trợ

a. Hoạt động của bộ phận văn phòng:

Bộ phận văn phòng đóng vai trò trung tâm, hỗ trợ và điều phối các hoạt động của Chi nhánh, đảm bảo rằng mọi công việc hành chính, nhân sự, tài chính và kỹ thuật đều diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Mặc dù hoạt động của bộ phận văn phòng không trực tiếp liên quan đến quá trình khai thác và sản xuất nhưng những hoạt động này cũng góp phần vào lượng phát thải KNK của Chi nhánh thông qua việc sử dụng điện năng để vận hành các thiết bị điện tử, điều hòa không khí,… và nhiên liệu để vận hành phương tiện giao thông vận tải,...

b. Hoạt động của thiết bị điều hòa, làm lạnh:

Ở điều kiện hoạt động thông thường, các thiết bị điều hòa, làm lạnh vốn chỉ phát thải gián tiếp KNK ra ngoài môi trường thông qua việc tiêu thụ điện năng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các hệ thống này có thể phát thải trực tiếp KNK ra ngoài môi trường nếu để xảy ra các hỏng hóc trong bình chứa hoặc đường ống dẫn môi chất lạnh, dẫn đến môi chất lạnh bên trong bị rò rỉ ra ngoài môi trường. Cần phải sửa chữa và thực hiện bơm nạp bổ sung môi chất lạnh thì thiết bị điều hòa, làm lạnh mới có thể hoạt động trở lại. Các loại thiết bị điều hòa, làm lạnh của Chi nhánh rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, trong đó có thể kể đến: Thiết bị điều hòa phục vụ hoạt động văn phòng; Tủ lạnh, tủ đông phục vụ hoạt động hoạt động sinh hoạt và cả các thiết bị điều hòa có kích thước nhỏ lắp đặt trên các phương tiện vận tải,…

Hiện tại, các thiết bị điều hòa, làm lạnh của Chi nhánh đều đang sử dụng loại môi chất lạnh là R410A trong quá trình vận hành. Danh sách các thiết bị điều hòa, làm lạnh của Chi nhánh như sau:

Bảng 1.12. Danh mục các thiết bị điều hòa, làm lạnh

| TT | Tên thiết bị | Số lượng | Loại môi chất lạnh | Lượng môi chất lạnh khi nạp đầy (Kg) | Tần suất bảo dưỡng | Tần suất nạp gas | Lượng gas nạp trong năm 2024 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Văn phòng điều hành |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Panasonic 43.000 BTU | 4 | R410A | 3,5 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 14,0 |
| 2 | Fujiaire 24.000 BTU | 4 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | Daikin 12.000 BTU | 4 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Gree 12.000 BTU | 5 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| II | Phân xưởng Khai thác lộ thiên |  |  |  |  |  |  |
| - | Dairry 12.000 BTU | 6 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| III | Phân xưởng Khai thác hầm lò |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fujiaire 18.000 BTU | 1 | R410A | 1,3 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Fujiaire 24.000 BTU | 2 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | Gree 9.000 BTU | 1 | R410A | 0,85 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0,85 |
| 4 | Gree 12.000 BTU | 4 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Gree 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 1,9 |
| 6 | LG 28.000 BTU | 1 | R410A | 2,2 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 7 | Funiki 12.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| IV | Nhà máy tuyển số 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Panasonic 12.000 BTU | 3 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Panasonic 18.000 BTU | 3 | R410A | 1,3 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | Funiki 12.000 BTU | 4 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Daikin 12.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Casper 9.000 BTU | 1 | R410A | 0,85 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0,85 |
| 6 | Casper 28.000 BTU | 2 | R410A | 2,2 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 2,2 |
| 7 | Gree 18.000 BTU | 3 | R410A | 1,3 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 8 | Gree 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 1,9 |
| 9 | LG 28.000 BTU | 1 | R410A | 2,2 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| V | Nhà máy tuyển số 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Daikin 12.000 BTU | 3 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Daikin 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 1,9 |
| 3 | National 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Hitachi 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Nagakawa 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 6 | Panasonic 12.000 BTU | 3 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 7 | Panasonic 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 8 | Fujiaire 24.000 BTU | 7 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 1,9 |
| VI | Phân xưởng Cơ điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gree 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Gree 18.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | Gree 24.000 BTU | 6 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 3,8 |
| 4 | Panasonic 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Funiki 12.000 BTU | 3 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 6 | Nagakawa 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 7 | Dairry 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 8 | Haier 24.000 BTU | 1 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 1,9 |
| VII | Phân xưởng Vận tải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fujiaire 12.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Gree 12.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | LG 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Funiki 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Dairry 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| VIII | Phân xưởng Phụ trợ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Daikin 28000BTU | 1 | R410A | 2,2 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Daikin 24.000 BTU | 2 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 3,8 |
| 3 | Midea 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Gree 12.000 BTU | 4 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| IX | Phòng Điều độ sản xuất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gree 12.000 BTU | 2 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Dairry 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| X | Phòng KCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Panasonic 24.000 BTU | 3 | R410A | 1,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Daikin 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 3 | Daikin 9.000 BTU | 1 | R410A | 0,85 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 4 | Gree 9.000 BTU | 1 | R410A | 0,85 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 5 | Dairry 12.000 BTU | 1 | R410A | 1,15 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| XI | Phương tiện vận tải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xe Caterpillar 773E | - | R134A | 0,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |
| 2 | Xe Komatsu HD 465-7R | - | R134A | 0,9 | 1 năm/lần | Không cố định, nạp khi kiểm tra thấy thiết bị thiếu/hết gas | 0 |

c. Hoạt động của bếp ăn:

Bếp ăn của Chi nhánh hàng ngày thực hiện nấu các suất ăn phục vụ nhu cầu của CBCNV. Quá trình vận hành bếp ăn tiêu thụ điện năng, nhiên liệu đốt và phát sinh một lượng nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao cần phải tiến hành xử lý.

d. Hoạt động phòng cháy chữa cháy:

Chi nhánh đã trang bị sẵn nhiều bình chữa cháy CO2 và cả bình chữa cháy dạng bột ABC, dạng bọt để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn hoặc phục vụ mục đích diễn tập PCCC. Tuy nhiên, thực tế chỉ có quá trình sử dụng bình CO2 để dập tắt đám cháy hoặc diễn tập PCCC mới làm giải phóng KNK là CO2 ra ngoài môi trường, còn việc sử dụng bình bột ABC và bình bọt thì không. Thực tế, một số bình chữa cháy dạng khác cũng có chứa thành phần có khả năng phân hủy ra CO2 khi sử dụng, tuy nhiên Chi nhánh hiện không trang bị loại bình này. Ngoài ra, các bình CO2 chưa sử dụng đến cũng có khả năng rò rỉ nếu không được bảo quản đúng cách hoặc chất lượng thiết kế không đảm bảo, điều này dẫn đến một số bình bị mất áp suất trong do CO2 rò rỉ ra ngoài, thể hiện trên đồng hồ đọc áp suất của bình.

e. Hoạt động khác:

+ Vận hành máy phát điện dự phòng: 01 máy PWM1100 công suất 800kW;

+ Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa: Hàn/cắt kim loại, gia công cơ khí.

## 1.3.5.6. Hoạt động mua, sử dụng điện năng

Điện năng được sử dụng trong tất cả các hoạt động diễn ra tại Chi nhánh như: Vận hành các máy móc khai thác, chế biến quặng; Vận hành hệ thống xử lý môi trường, thiết bị thông gió, hệ thống điều hòa không khí và nhiều máy móc, thiết bị lớn nhỏ khác,... Trong hệ thống mạng cung cấp điện, Chi nhánh có 2 trạm biến áp trung gian 35/6kV đặt ở Nhà máy tuyển số 1 và Nhà máy tuyển số 2 cùng 33 máy biến áp 6/0.4kV đặt ở nhiều khu vực khác nhau. Nguồn điện năng phục vụ cho tất cả các hoạt động của Chi nhánh được cung cấp thông qua việc ký kết hợp đồng mua điện với Công ty Điện lực Lào Cai thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Mức tiêu thụ điện của cơ sở được đo lường, xác định thông qua công tơ điện và thanh toán hàng tháng dựa trên biểu giá điện quy định của Nhà nước.

# 1.3.6. Hiện trạng quản lý môi trường, năng lượng

1.3.6.1.  Hệ thống quản lý môi trường

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đã xây dựng, duy trì và vận hành Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015, được cụ thể hóa trong Sổ tay môi trường, các quy trình và biểu mẫu ban hành năm 2024 và áp dụng thống nhất cho toàn bộ các phòng ban, phân xưởng và khu vực sản xuất của Công ty. Hệ thống quản lý môi trường được thiết lập nhằm kiểm soát toàn diện các khía cạnh và tác động môi trường phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển quặng, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan của Tập đoàn TKV.

HTQLMT của Công ty được xây dựng trên cơ sở tiếp cận theo chu trình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) và tư duy vòng đời, bao gồm các nội dung cốt lõi như: nhận diện bối cảnh tổ chức và các bên quan tâm; xác định phạm vi áp dụng; xây dựng chính sách và mục tiêu môi trường; phân công rõ ràng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các cấp quản lý và các bộ phận; thiết lập hệ thống quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu kiểm soát các hoạt động có khía cạnh môi trường đáng kể. Công ty thực hiện định kỳ việc nhận diện, đánh giá khía cạnh môi trường, rủi ro và cơ hội, cũng như nghĩa vụ tuân thủ, làm cơ sở xây dựng các chương trình quản lý môi trường và mục tiêu cải tiến hàng năm.

Về tổ chức thực hiện, Ban Giám đốc Công ty giữ vai trò lãnh đạo cao nhất đối với HTQLMT, trực tiếp cam kết cung cấp nguồn lực và xem xét định kỳ hiệu lực của hệ thống. Phòng ĐTM là đơn vị đầu mối tham mưu, triển khai, theo dõi và đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý môi trường, trong khi các phòng ban, phân xưởng chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm soát các khía cạnh môi trường phát sinh trong phạm vi quản lý của mình. Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nâng cao nhận thức môi trường, truyền thông nội bộ và kiểm soát thông tin dạng văn bản nhằm đảm bảo mọi cán bộ, công nhân viên hiểu và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của hệ thống.

HTQLMT còn bao gồm các quy trình kiểm soát điều hành đối với các hoạt động trọng điểm như quản lý chất thải, nước thải, khí thải, sử dụng hóa chất, quản lý năng lượng, kiểm soát môi trường không khí và ứng phó sự cố khẩn cấp. Công tác theo dõi, đo lường, quan trắc môi trường, đánh giá tuân thủ pháp luật, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo được thực hiện định kỳ, làm cơ sở cho việc khắc phục điểm không phù hợp và cải tiến liên tục hệ thống. Thông qua việc duy trì và vận hành HTQLMT theo ISO 14001:2015, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đã tạo nền tảng quản lý môi trường có hệ thống, minh bạch và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hỗ trợ triển khai các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong giai đoạn tới.

1.3.6.2. Hệ thống quản lý năng lượng

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico hiện nay chưa xây dựng và chứng nhận chính thức Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, song các hoạt động thực hành về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã được triển khai một cách bài bản, có hệ thống và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, tiệm cận rõ rệt với cấu trúc và nguyên tắc của một hệ thống quản lý năng lượng hoàn chỉnh.

Cụ thể, công tác quản lý năng lượng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền được tổ chức trên nền tảng khung pháp lý rõ ràng, bám sát Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các Nghị định số  hướng dẫn, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là các quyết định, chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã thành lập Ban quản lý năng lượng, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng ban chuyên môn, qua đó đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành và giám sát sử dụng năng lượng được thực hiện xuyên suốt từ cấp Công ty đến các phân xưởng sản xuất.

Trên phương diện kỹ thuật vận hành, Chi nhánh đã triển khai đồng bộ các thực hành cốt lõi của quản lý năng lượng hiện đại, bao gồm: xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm; theo dõi, thống kê và phân tích chi tiết điện năng tiêu thụ theo từng khâu sản xuất; Xác định rõ các khâu tiêu thụ năng lượng trọng điểm; áp dụng các biện pháp điều chỉnh chế độ vận hành, tránh giờ cao điểm; tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; và từng bước đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa và số hóa. Việc áp dụng hệ thống giám sát, điều khiển tập trung đối với băng tải, quạt gió, trạm bơm, tời trục và các thiết bị công suất lớn đã giúp kiểm soát chặt chẽ hơn mức tiêu thụ năng lượng, giảm tổn thất và nâng cao hiệu suất vận hành.

Đặc biệt, hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng được thực hiện thường xuyên và có số liệu minh chứng rõ ràng, thể hiện qua việc so sánh kế hoạch – thực hiện, tính toán suất tiêu hao điện năng theo đơn vị sản phẩm, và lượng điện năng tiết kiệm đạt được hằng năm. Kết quả cho thấy Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đã đạt mức tiết kiệm điện năng đáng kể, phản ánh hiệu quả thực chất của các biện pháp quản lý và kỹ thuật đã triển khai, thay vì chỉ mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng được lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn, huấn luyện kỹ thuật và phong trào thi đua  khen thưởng, qua đó từng bước hình thành văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm trong toàn Chi nhánh. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức sản xuất hợp lý và tối ưu vận hành thiết bị được khuyến khích và xem là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì hiệu quả tiết kiệm năng lượng bền vững.

Tổng thể, có thể nhận định rằng Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico hiện đang vận hành một “hệ thống quản lý năng lượng trên thực tế”, với đầy đủ các cấu phần chính như: tổ chức quản lý, lập kế hoạch, giám sát đo lường, đánh giá hiệu quả và cải tiến liên tục. Đây là nền tảng rất thuận lợi để trong giai đoạn tới, Chi nhánh từng bước chuẩn hóa, hệ thống hóa và tiến tới xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành than trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và cam kết giảm phát thải quốc gia.

# 1.3.7. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng Chi nhánh đã và đang triển khai

Trên cơ sở kết quả kiểm toán năng lượng năm 2023 và các báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai đã và đang triển khai nhiều nhóm biện pháp tiết kiệm năng lượng một cách có hệ thống, tập trung vào các khâu tiêu thụ năng lượng trọng điểm của quá trình khai thác. Các biện pháp được lựa chọn theo nguyên tắc ưu tiên hiệu quả kỹ thuật kinh tế, bảo đảm an toàn mỏ và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của Chi nhánh. Chi nhánh đã ưu tiên mạnh mẽ cho nhóm giải pháp tự động hóa và điều khiển tập trung, coi đây là “đòn bẩy” cốt lõi để giảm tiêu hao năng lượng. Việc áp dụng hệ thống giám sát điều khiển tập trung cho băng tải, lò chợ, quạt gió, trạm bơm và các thiết bị cơ điện công suất lớn đã giúp tối ưu chế độ vận hành theo tải thực tế, giảm đáng kể thời gian chạy không tải, khởi động, dừng máy không cần thiết và tổn thất năng lượng trong vận hành.

1.3.7.1. Nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng không mất chi phí

a. Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Duy trì kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và năm năm, trong đó xác định mục tiêu tiết kiệm hàng năm và kế hoạch đầu tư cải tiến thiết bị;

- Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ nhân viên;

- Sử dụng thiết bị điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi phòng (kể cả máy tính), cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc; tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên... Cài đặt nhiệt độ điều hòa phù hợp ở nhiệt độ 25 ÷ 27 độ C kết hợp với việc bật quạt ở tốc độ thấp, nên tắt điều hòa trước 20÷30 phút trước khi hết giờ làm việc.

- Công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm: Ban hành các pano, aphic tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các vị trí dễ nhận biết, số lượng công nhân tập trung lớn.

b. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong sản xuất

- Vật tư dự phòng: Trong quá trình hoạt động sản xuất, cần thiết có các vật tư dự phòng nhất là tại các khâu hay có sự cố như tại trạm phân phối 35/6kV. Tại các trạm này nếu xảy ra sự cố thiết bị thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất tại 2 phân xưởng tuyển khoáng. Ví dụ như Tu, Ti, cuộn kháng cho tủ bù...

- Hệ thống thiết bị sản xuất: Nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, giảm thời gian sự cố cho thiết bị. Tuân thủ quy định về vận hành thiết bị có công suất lớn trong khung giờ cao điểm nhằm đảm bảo mức phụ tải đã đăng ký với điện lực (nhất là đối với khâu bơm moong, hiện Chi nhánh cũng đã có các quy định này nhưng cần thiết giám sát kỹ càng hơn).

- Hệ thống bơm nước moong: Tiếp tục thực hiện giải pháp tránh vận hành bơm vào giờ cao điểm và ưu tiên vận hành vào giờ thấp điểm. Khi tính toán thiết kế hoặc chỉnh sửa hệ thống đường ống cần đảm bảo tối ưu, qua đó cũng sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động của bơm.

c. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu

- Yếu tố vận hành: Giám sát tiêu thụ nhiên liệu theo Định mức tiêu thụ nhiên liệu đã được ban hành; Thực hiện công tác quản lý nhiên liệu của các xe, máy trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra lượng nhiên liệu thực tế của xe, hết ca phải chốt ngay lượng nhiên liệu còn lại. Kết hợp với sản lượng thực hiện trong ca, cung độ vận chuyển để so sánh với định mức giao khoán nhằm xác định chính xác tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện xe máy; Thực hiện công tác niêm chì và rọ chống tiêu cực trên các thiết bị.

- Chế độ bảo dưỡng: Thời gian sử dụng xe có liên quan mật thiết với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Trong quá trình sử dụng, tuổi sử dụng xe máy và độ hao mòn làm cho tình trạng kỹ thuật của thiết bị sụt giảm, giảm hệ số, giảm số giờ hoạt động, tăng chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ tùng, tăng chu kỳ bảo dưỡng sửa chữa và thời gian sửa chữa; Tuổi sử dụng xe là thời gian sử dụng thiết bị từ khi đưa xe vào sử dụng tính đến thời điểm xét. Tuổi sử dụng xe là một chỉ tiêu tổng hợp giúp đánh giá mức độ suy thoái của xe trong một điều kiện sử dụng nhất định. Tuổi sử dụng trung bình của một loại xe là tuổi sử dụng của mỗi xe cộng lại rồi chia cho tổng số xe.

1.3.6.2. Nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng có chi phí đầu tư thấp

Nhóm giải pháp này bao gồm:

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng tại phòng vệ sinh khu văn phòng chính

- Giải pháp thành lập ban quản lý năng lượng

- Giải pháp chuyển đổi cấp mua điện áp 6kV lên 35kV

- Giải pháp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 tại phân xưởng tuyển khoáng 2.

- Giải pháp lắp thiết bị điều khiển thời gian cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải.

1.3.6.3. Nhóm giải pháp vè quản lý, giám sát, điều khiển (khuyến nghị)

- Giải pháp tự động hóa, giám sát, điều khiển trạm nén khí tại phân xưởng hầm lò

- Giải pháp tự động hóa, giám sát, điều khiển các hầm bơm tại phân xường hầm lò

- Giải pháp thay thế các bộ bẻ ghi trong hệ thống vận tải bằng tàu điện bằng bộ bẻ ghi phòng nổ tại phân xưởng hầm lò.

- Giải pháp tự động hóa, giám sát điều khiển trạm 35/6kV phân xưởng tuyển khoáng 2

Bảng 1.13. Tổng hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất

| TT | Tên giải pháp | ĐNTK (kWh/ năm) | CPTK (1.000đ /năm) | CPĐT (1.000đ) | TGHV (năm) | HSHV nội tại (%) | GTHT thuần (1.000 đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhóm giải pháp không mất chi phí đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giải pháp 1: Giải pháp không mất chi phí đầu tư |  | Giải pháp nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giải pháp vận hành thiết bị hợp lý, tránh để thiết bị làm việc không tải, bảo dưỡng hợp lý đúng hạn. Giải pháp quản lý về nhiên liệu cho phương tiện xe máy. |  |  |  |  |  |  |
| II | Nhóm giải pháp có chi phí đầu tư thấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giải pháp 2: Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng tại phòng vệ sinh khu văn phòng chính | 506 | 892 | 2.200 | 2,47 | 22,61 | 628 |  |
| 3 | Giải pháp 3: Giải pháp thành lập ban quản lý năng lượng | 72.594 | 128.022 | 150.000 | 1,17 | 67,03 | 168.371 |  |
| 4 | Giải pháp 4: Giải pháp chuyển đổi cấp mua điện áp 6kV lên 35kV | - | 4.298.989 | - | - | - | - |  |
| 5 | Giải pháp 5: Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 tại phân xưởng tuyển khoáng 2 | 97.918 | 172.682 | 350.000 | 2,03 | 22,5 | 79.435 |  |
| 6 | Giải pháp 6: Lắp thiết bị điều khiển thời gian cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 11.664 | 20.570 | 45.000 | 2,19 | 29,41 | 20.204 |  |
| III | Nhóm giải pháp về quản lý, giám sát, điều khiển tại phân xưởng hầm lò và khuyến nghị |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Giải pháp 7: Giải pháp tự động hóa, giám sát điều khiển trạm nén khí tại phân xưởng hầm lò | - | - | 1.500.000 | - | - | - | Đề xuất lập dự án đầu tư |
| 8 | Giải pháp 8: Giải pháp tự động hóa, giám sát điều khiển các hầm bơm tại phân xưởng hầm lò | - | - | 9.430.000 | - | - | - |  |
| 9 | Giải pháp 9: Giải pháp thay thế các bộ bẻ ghi trong hệ thống vận tải bằng tàu điện bằng bộ bẻ ghi phòng nổ tại phân xưởng hầm lò | - | - | 579.069 | - | - | - |  |
| 10 | Giải pháp 10: Giải pháp tự động hóa, giám sát điều khiển trạm 35/6kV phân xưởng tuyển khoáng 2 | - | - | 2.400.000 | - | - | - |  |
|  | Tổng | 182.682 | 4.621.155 | 14.456.269 | 1,96 | 35,38 | 268.638 |  |

* Kế hoạch, mục tiêu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong giai đoạn tới

Căn cứ Báo cáo kiểm toán năng lượng Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền năm 2023, kế hoạch sản xuất – kỹ thuật giai đoạn 2026–2030 của VIMICO, cùng với các định hướng quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định 280/QĐ-TTg, Quyết định 13/2024/QĐ-TTg và các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, có thể nhận định rằng giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn then chốt đối với Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền trong việc vừa duy trì sản lượng ổn định, vừa từng bước giảm cường độ tiêu thụ năng lượng và phát thải.

Trong bối cảnh đặc thù khai thác mỏ lộ thiên kết hợp tuyển khoáng, với cường độ sử dụng điện năng rất lớn cho các khâu nghiền – tuyển, bơm nước, vận tải nội mỏ và hệ thống trạm biến áp 6/35 kV, nhu cầu năng lượng tuyệt đối của Chi nhánh dự kiến tiếp tục ở mức cao. Do đó, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng không thể tiếp cận theo hướng cắt giảm cơ học, mà phải gắn chặt với tối ưu hóa công nghệ khai thác – tuyển khoáng, cơ giới hóa, tự động hóa và quản lý vận hành thông minh, phù hợp với đặc thù ngành khai khoáng kim loại màu.

Mục tiêu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng giai đoạn 2026–2030

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền xác định các mục tiêu trọng tâm sau:

- Sử dụng năng lượng an toàn – tiết kiệm – hiệu quả – bền vững, bảo đảm duy trì sản lượng khai thác và tuyển quặng ổn định theo kế hoạch của VIMICO, đồng thời giảm suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm.

- Tiết kiệm điện năng tối thiểu 2–3%/năm so với kịch bản vận hành không tối ưu, đặc biệt tại các hệ thống tiêu thụ lớn như máy nghiền, máy tuyển, bơm nước, quạt gió và hệ thống vận tải nội mỏ.

- Kiểm soát tốc độ tăng điện năng tiêu thụ thấp hơn tốc độ tăng sản lượng, hướng tới tách dần mối quan hệ “tăng sản lượng – tăng điện năng”.

- 100% phụ tải lớn và khu vực sử dụng năng lượng trọng điểm (trạm biến áp 6/35 kV, phân xưởng tuyển khoáng, hệ thống bơm nước, chiếu sáng sản xuất) được đưa vào diện giám sát, quản lý và tối ưu vận hành.

- Từng bước chuẩn hóa các thực hành hiện có để tiến tới áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001, gắn với công tác kiểm kê khí nhà kính và MRV.

Định hướng và nhóm giải pháp chủ đạo giai đoạn 2026–2030

Trước hết, Chi nhánh định hướng tối ưu hóa quy trình khai thác – tuyển khoáng thông qua việc nâng cao hiệu quả vận hành các dây chuyền nghiền – tuyển, giảm tổn thất năng lượng trong các khâu trung gian và hạn chế vận hành thiết bị ngoài tải tối ưu. Mục tiêu là duy trì sản lượng ổn định trong khi giảm điện năng tiêu thụ trên mỗi tấn quặng tinh nhờ cải thiện hiệu suất thiết bị và tổ chức sản xuất hợp lý.

Song song với đó, hệ thống bơm nước mỏ và bơm tuần hoàn là một trong những phụ tải nền tiêu thụ điện lớn  sẽ được điều hành theo tải thực tế, kết hợp cải tạo, thay thế dần các động cơ, bơm hiệu suất thấp và nghiên cứu áp dụng biến tần, điều khiển tự động tại các vị trí phù hợp. Cách tiếp cận này cho phép giảm điện năng nền mà vẫn bảo đảm an toàn mỏ và yêu cầu kỹ thuật.

Đối với hệ thống cung cấp và phân phối điện, Chi nhánh tập trung giảm tổn thất điện năng tại các trạm biến áp 6/35 kV, tối ưu hệ số công suất, kiểm soát chất lượng điện áp và từng bước hiện đại hóa công tác giám sát đo đếm điện năng theo khu vực, phân xưởng và thiết bị. Việc này không chỉ phục vụ tiết kiệm năng lượng mà còn là nền tảng dữ liệu cho quản lý năng lượng và kiểm kê KNK.

Ở góc độ quản trị, Chi nhánh chú trọng nâng cao kỷ luật năng lượng trong vận hành, thông qua lập kế hoạch phụ tải chi tiết, tổ chức ca sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành không tải và lồng ghép tiết kiệm năng lượng vào đánh giá hiệu quả sản xuất. Đây là nhóm giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Chi nhánh.

Song hành với các giải pháp kỹ thuật, nguồn nhân lực và nhận thức được xác định là yếu tố then chốt. Việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ vận hành thiết bị điện – cơ khí – tuyển khoáng, đặc biệt trong bối cảnh thiết bị ngày càng hiện đại, sẽ góp phần giảm sai sót vận hành là một nguyên nhân tiềm ẩn gây tổn thất năng lượng đáng kể.

Cuối cùng, giai đoạn 2026–2030 nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong quản lý năng lượng, từng bước số hóa dữ liệu tiêu thụ điện, nhiên liệu và tích hợp với hệ thống báo cáo năng lượng, khí nhà kính. Đây được xem là bước đệm quan trọng để Chi nhánh tiến tới quản lý năng lượng theo hệ thống ISO 50001, đồng thời đáp ứng yêu cầu MRV và thị trường carbon trong các giai đoạn tiếp theo.

.

# CHƯƠNG II: KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ DỰ KIẾN PHÁT THẢI CỦA CƠ SỞ

## 2.1. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh trong năm cơ sở

### 2.1.1. Tổng hợp các nguồn phát thải khí nhà kính của Chi nhánh

Trong phạm vi hoạt động của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico, thông qua quá trình nghiên cứu về quy trình công nghệ cũng như đánh giá về các hoạt động diễn ra, có thể đánh giá rằng mặc dù tại Chi nhánh diễn ra rất nhiều quá trình công nghệ, công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, không phải quá trình công nghệ, công đoạn sản xuất nào cũng phát thải trực tiếp KNK bởi trong số đó đa phần các quá trình công nghệ, công đoạn sản xuất sử dụng điện năng để vận hành và phát thải do sử dụng điện năng được xếp vào nhóm phát thải gián tiếp KNK.

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico được thực hiện đối với các nguồn phát thải thuộc phạm vi quản lý của Chi nhánh, bao gồm Phạm vi 1 và Phạm vi 2 theo hướng dẫn đưa ra tại Điều 16 - Thông tư 38/2023/TT-BCT như thể hiện trong Hình dưới đây:

Hình 2.1. Các phạm vi kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

Trong đó:

- Phạm vi 1 (Scope 1 - Direct): Phát thải trực tiếp - Tương đương với Category A của ISO 14064-1:2018, là quá trình phát thải trực tiếp các loại KNK từ các nguồn phát thải thuộc sở hữu của Chi nhánh.

- Phạm vi 2 (Scope 2 - Indirect): Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu - Tương đương với Category B của ISO 14064-1:2018, là quá trình phát thải gián tiếp các loại KNK của Chi nhánh thông qua việc sử dụng điện, nhiệt hoặc hơi nước,… được mua từ các nhà cung cấp bên ngoài ranh giới của cơ sở.

- Phạm vi 3 (Scope 3 - Indirect): Phát thải gián tiếp khác (Phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải, sử dụng sản phẩm và các nguồn khác) - Tương đương với Category C, D, E, F của ISO 14064-1:2018 - Không nằm trong phạm vi kiểm kê của Báo cáo này theo hướng dẫn tại Điều 16 - Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Bảng 2.1. Tổng hợp các nguồn phát thải khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

| TT | Nguồn phát thải - Cơ sở vật chất | Ký hiệu | Mô tả nguồn phát thải/bể hấp thụ khí nhà kính | Nguồn gốc hình thành/ hấp thụ khí nhà kính | Loại KNK | Lĩnh vực/ Tiểu lĩnh vực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Phát thải trực tiếp - Phạm vi 1 |  |  |  |  |  |
| I | Hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |
| 1 | Khai thác quặng | - | Hoạt động khai thác quặng chủ yếu sử dụng điện năng và nhiên liệu cho các phương tiện vận tải và phương tiện cơ giới. Điện năng được xếp vào nhóm phát thải gián tiếp, nhiên liệu cho các phương tiện vận tải và phương tiện cơ giới được xếp vào nguồn đốt cháy di động. Còn lại, quá trình phá vỡ các lớp đất đá và bóc tách thân quặng được xác định là không phát thải KNK. Như vậy, hoạt động khai thác quặng của CN được đánh giá là không phát thải trực tiếp KNK do phá vỡ thân, kết cấu quặng, chỉ phát thải trực tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ nhiên liệu và phát thải gián tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ điện năng. | Phát thải trực tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ nhiên liệu được kiểm kê vào Mục 3. Phát thải gián tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ điện năng được kiểm kê vào Mục II. | - | - |
| 2 | Tuyển quặng | - | Hoạt động tuyển quặng tại CN chủ yếu sử dụng điện năng và diễn ra một số quy trình hóa – lý, cơ học. Điện năng được xếp vào nhóm phát thải gián tiếp, quy trình hóa – lý, cơ học chỉ thay đổi tính chất bề mặt khoáng chất và dựa vào bọt khí để tách các thành phần mong muốn, không diễn ra bất kỳ phản ứng hóa học hay phân hủy sinh học nào có khả năng phát thải ra KNK. Như vậy, hoạt động tuyển quặng của CN được đánh giá là không phát thải trực tiếp KNK, chỉ phát thải gián tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ điện năng. | Phát thải gián tiếp KNK thông qua quá trình tiêu thụ điện năng được kiểm kê vào Mục II. | - | - |
| 3 | Sử dụng thuốc nổ | GHG 1.1 | Sử dụng loại thuốc nổ phổ biến trong hoạt động khai thác quặng tại mỏ đồng Vi Kẽm là thuốc nổ nhũ tương để tách, phá vỡ các khối quặng lớn khỏi thân quặng. Thành phần chính của thuốc nổ là Amoni Nitrat. Theo kết quả nghiên cứu của một số công trình nghiên cứu khoa học, quá trình nổ của các loại thuốc nổ đều tạo ra sản phẩm phụ là khí CO2 (Nguồn: Fugitive Carbon Based Gases Blasting Related or Not - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ), thông qua hệ thống thông gió dưới mỏ, lượng CO2 này sẽ phát tán ra ngoài môi trường. Ngoài ra, hoạt động khai thác quặng ở mỏ đồng Sin Quyền cũng có sử dụng thuốc nổ, tuy nhiên việc sử dụng thuốc nổ tại mỏ này không phải do Chi nhánh trực tiếp tiến hành mà do Nhà thầu của Chi nhánh thực hiện nên lượng thuốc nổ sử dụng ở mỏ đồng Sin Quyền sẽ không được kiểm kê phát thải. | Phát thải KNK từ phản ứng nổ, phương trình hóa học diễn ra khi sử dụng thuốc nổ như sau: 3NH4NO3 + CH2 → CO2↑ + 7H2O + 3N2↑ | CO2 | IPPU |
| 4 | Phát quang thực vật | - | Trước khi tiến hành khai thác, khu vực khai trường chủ yếu bao phủ bởi thảm thực vật tự nhiên, bao gồm cây bụi, cỏ dại và một số cây thân gỗ nhỏ phát triển một cách tự nhiên, không có sự quản lý hay quy hoạch cụ thể cho mục đích hấp thụ CO2. Các loài thực vật này có đặc điểm phân bố không đồng đều, sinh trưởng phụ thuộc vào điều kiện môi trường và biến động theo thời gian mà không có sự kiểm soát hoặc tác động từ con người nhằm duy trì hay nâng cao khả năng hấp thụ CO2. Hoạt động phát quang thực vật trong khu vực khai thác chủ yếu phục vụ yêu cầu kỹ thuật để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn khai thác sau đó. Quá trình này không được thực hiện nhằm mục đích chuyển đổi sử dụng đất lâu dài cho các hoạt động phi sinh học khác như đô thị hóa hay xây dựng hạ tầng, mà chỉ là bước chuẩn bị cần thiết trong khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc khai thác, Chi nhánh có kế hoạch hoàn nguyên môi trường theo quy định, bao gồm các biện pháp tái tạo thảm thực vật, phục hồi đất đai, đảm bảo không có sự mất mát hấp thụ CO2 vĩnh viễn. | Không tiến hành kiểm kê giảm hấp thụ KNK từ hoạt động phát quang thực vật bởi: Trước tiên, diện tích thực vật này không phải bể hấp thụ KNK được quản lý có chủ đích: Theo hướng dẫn của IPCC, một bể hấp thụ carbon phải được thiết lập và quản lý có chủ đích để hấp thụ CO2, chẳng hạn như rừng trồng hoặc các dự án trồng cây có kế hoạch. Trong trường hợp này, khu vực thực vật trước khai thác hình thành một cách tự nhiên, không thuộc phạm vi quản lý nhằm mục tiêu hấp thụ CO2, cũng không được duy trì như một chiến lược giảm phát thải của Chi nhánh. - Thứ hai, không có dữ liệu đủ để định lượng lượng CO2 hấp thụ: Việc xác định lượng CO2 hấp thụ của thực vật tại khu vực khai trường gặp nhiều thách thức kỹ thuật do không có dữ liệu lịch sử về diện tích phủ xanh, loài cây, sinh khối hay tốc độ sinh trưởng. Trong khi đó, việc ước tính theo mô hình chung thường có sai số lớn và không đảm bảo tính chính xác cao. Do vậy, việc đưa yếu tố này vào kiểm kê KNK không khả thi và không đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch theo các tiêu chuẩn quốc tế. - Thứ ba, theo nguyên tắc trọng yếu trong kiểm kê KNK: Theo IPCC, các nguồn phát thải hoặc hấp thụ không có ảnh hưởng đáng kể đến tổng lượng KNK có thể được loại trừ khỏi kiểm kê để tối ưu hóa nguồn lực. Trong bối cảnh hoạt động khai thác khoáng sản, lượng CO2 hấp thụ từ thảm thực vật tự nhiên tại khu vực khai trường trước khai thác thường rất nhỏ so với tổng phát thải của Chi nhánh. Do đó, việc đưa yếu tố này vào báo cáo sẽ không tạo ra tác động đáng kể về mặt quản lý KNK, mà chỉ làm phức tạp quy trình báo cáo. - Cuối cùng, cam kết phục hồi môi trường sau khai thác: Chi nhánh có kế hoạch thực hiện hoàn nguyên môi trường sau khai thác, bao gồm các biện pháp tái tạo thảm thực vật. Điều này có nghĩa là lượng CO2 hấp thụ có thể được phục hồi về lâu dài, và việc kiểm kê giảm hấp thụ CO2 do phát quang thực vật trong giai đoạn khai thác là không phù hợp với cách tiếp cận cân bằng phát thải trong cả vòng đời của dự án. Từ các lập luận trên, Chi nhánh không đưa vào kiểm kê giảm hấp thụ KNK do phát quang thực vật trước khi khai thác. Cách tiếp cận này đảm bảo phù hợp với hướng dẫn quốc tế, giữ vững tính minh bạch và tối ưu hóa nguồn lực trong báo cáo kiểm kê KNK. | - | - |
| II | Các nguồn đốt cháy cố định |  |  |  |  |  |
| 1 | LPG - Bếp gas | GHG 2.1 | Sử dụng bếp gas để nấu các suất ăn cho CBCNV làm việc tại Chi nhánh, bếp ăn hoạt động 3 ca/ngày. | Phát thải KNK khi LPG bị đốt cháy để chuyển hóa thành nhiệt năng phục vụ hoạt động nấu ăn. | CO2, CH4, N2O | Năng lượng |
| 2 | Dầu DO - Máy phát điện | GHG 2.2 | Trong trường hợp tại Chi nhánh xảy ra sự cố mất điện, máy phát điện dự phòng sẽ được vận hành để cấp điện cho các hoạt động cần thiết, ngoài ra một số thời điểm Chi nhánh cũng tiến hành khởi động định kỳ máy phát điện để bảo dưỡng, duy trì chất lượng thiết bị. | Phát thải KNK khi dầu DO bị đốt cháy trong động cơ thiết bị, chuyển hóa thành điện năng để sử dụng cho các hoạt động. | CO2, CH4, N2O | Năng lượng |
| 3 | LPG - Máy cắt gió đá | GHG 2.3 | Hỗn hợp khí LPG và O2 được đốt cháy, tạo ra nhiệt độ cao lên đến 2.8000C để cắt kim loại trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí. | Phát thải KNK khi LPG bị đốt cháy để chuyển hóa thành nhiệt năng trong quá trình cắt kim loại. | CO2, CH4, N2O | Năng lượng |
| III | Các nguồn đốt cháy di động |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu DO - Phương tiện cơ giới chuyên dụng | GHG 3.1 | Các phương tiện này được phân vào nhóm Off-road vehicles, sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau trong hoạt động của Chi nhánh như: Khai thác quặng ngoài khai trường, bốc xúc vận chuyển nguyên - nhiên - vật liệu, chất tải hàng hóa, nâng hạ trang thiết bị và một số hoạt động phụ trợ khác (Quét đường, tưới nước,…). Các hoạt động này diễn ra chủ yếu trên các tuyến đường nằm trong khuôn viên khu đất Chi nhánh quản lý, hầu như không di chuyển trên các tuyến đường giao thông công cộng. | Phát thải KNK khi dầu DO bị đốt cháy trong động cơ phương tiện. | CO2, CH4, N2O | Năng lượng |
| 2 | Dầu DO - Phương tiện giao thông vận tải | GHG 3.2 | Các phương tiện sử dụng trong các hoạt động giao thông vận tải của Chi nhánh diễn ra trên cả các tuyến đường nằm trong khuôn viên khu đất Chi nhánh quản lý và trên cả các tuyến đường giao thông công cộng. | Phát thải KNK khi dầu DO bị đốt cháy trong động cơ phương tiện. | CO2, CH4, N2O | Năng lượng |
| IV | Quản lý, xử lý chất thải |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải công nghiệp - Moong khai thác mỏ đồng Sin Quyền | - | NTCN ở moong khai thác mỏ đồng Sin Quyền có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN ở moong khai thác mỏ đồng Sin Quyền không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 2 | Nước thải công nghiệp - Hầm lò mỏ đồng Vi Kẽm | - | NTCN ở hầm lò mỏ đồng Vi Kẽm có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại. Quá trình xử lý tại hệ thống đều là các quá trình hóa - lý, cơ học thông thường, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN ở hầm lò mỏ đồng Vi Kẽm không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 3 | Nước thải công nghiệp - Nhà máy tuyển số 1 | - | NTCN của Nhà máy tuyển số 1 có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN của Nhà máy tuyển số 1 không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 4 | Nước thải công nghiệp - Nhà máy tuyển số 2 | - | NTCN của Nhà máy tuyển số 2 có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là pH thấp, chất cặn rắn, kim loại. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN của Nhà máy tuyển số 2 không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 5 | Nước thải công nghiệp - Phân xưởng Vận tải | - | NTCN của Phân xưởng Vận tải có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là dầu mỡ, chất cặn rắn. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn tách dầu và lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN của Phân xưởng Vận tải không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 5 | Nước thải công nghiệp - Phân xưởng Phụ trợ | - | NTCN của Phân xưởng Phụ trợ có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là dầu mỡ, chất cặn rắn. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn tách dầu và lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN của Phân xưởng Phụ trợ không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 6 | Nước thải công nghiệp - Phân xưởng Cơ điện | - | NTCN của Phân xưởng Cơ điện có các thành phần ô nhiễm chính trong nước là dầu mỡ, chất cặn rắn. Quá trình xử lý tại hệ thống chỉ là công đoạn tách dầu và lắng cơ học, không diễn ra các công đoạn xử lý sinh học để có thể hình thành điều kiện môi trường phù hợp sản sinh ra các khí CH4, N2O. Do đó, quá trình xử lý NTCN của Phân xưởng Cơ điện không phát thải trực tiếp KNK ra môi trường. | Được đánh giá không phát thải trực tiếp KNK | - | Chất thải |
| 7 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Văn phòng điều hành | GHG 4.1 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Văn phòng, định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 8 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Sin Quyền | GHG 4.2 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Khai trường mỏ đồng Sin Quyền (Bao gồm cả các nhà vệ sinh của Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Phụ trợ, Phân xưởng Cơ điện), định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 9 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Vi Kẽm | GHG 4.3 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Sân công nghiệp, định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 10 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 1 | GHG 4.4 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Nhà máy, định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 11 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 2 | GHG 4.5 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Nhà máy, định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 12 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Ký túc xá | GHG 4.6 | Bể tự hoại 3 ngăn được xây dưới các nhà vệ sinh của Phân xưởng, định kỳ hàng năm Chi nhánh tiến hành nạo vét bùn. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại bể tự hoại. | CH4 | Chất thải |
| 13 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của mỏ đồng Vi Kẽm | GHG 4.7 | Hệ thống xử lý tập trung của mỏ đồng Vi Kẽm ứng dụng công nghệ xử lý kỵ khí với công suất thiết kế 72 m3/ngày. Các bước xử lý chi tiết của công nghệ này đã được đưa ra tại Mục 2.2.2.4 của Báo cáo. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại hệ thống xử lý | CH4, N2O | Chất thải |
| 14 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của Nhà máy tuyển số 2 | GHG 4.8 | Hệ thống xử lý tập trung của Nhà máy tuyển số 2 ứng dụng công nghệ xử lý AO (Thiếu khí - Hiếu khí) với công suất thiết kế 10 m3/ngày. Các bước xử lý chi tiết của công nghệ này đã được đưa ra tại Mục 2.2.2.4 của Báo cáo. | Phát thải KNK thông qua quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong NTSH tại hệ thống xử lý. | CH4, N2O | Chất thải |
| V | Sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Môi chất lạnh – Thiết bị điều hòa, làm lạnh | GHG 5.1 | Các môi chất lạnh sử dụng trong các thiết bị làm lạnh như điều hòa, tủ lạnh,… lắp đặt trong khu vực nhà xưởng, văn phòng, nhà điều hành, nhà bếp và cả trên các phương tiện vận chuyển,… Ở điều kiện thông thường, môi chất lạnh hoạt động tuần hoàn, khép kín, không phát thải ra ngoài môi trường. | Môi chất lạnh rò rỉ ra ngoài môi trường thông qua các bộ phận bị hỏng hóc. | HFCs | IPPU |
| 3 | CO2 - Bình chữa cháy sử dụng, thải bỏ | GHG 5.2 | Bình chữa cháy được bố trí mọi nơi trong Chi nhánh, kể cả trên các phương tiện vận chuyển để có thể kịp thời sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ khẩn cấp, bao gồm các loại bình thường gặp là bình CO2, bình bột, bình bọt,... Tuy nhiên, trong các loại này thì chỉ khi sử dụng bình CO2 mới phát thải KNK ra ngoài môi trường. | Phát thải KNK khi bình CO2 được sử dụng để dập tắt các đám cháy hoặc trong hoạt động diễn tập PCCC hoặc khi có bình bị hư hại, rò rỉ. | CO2 | IPPU |
| 3 | CO2 - Máy hàn MIG | GHG 5.3 | Khí CO2 trong bình chứa được phun xung quanh mối hàn trong quá trình hàn nhằm ngăn chặn Oxy và Nitơ xâm nhập, giúp tạo ra mối hàn bền và đẹp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí. | Phát thải KNK khi khí CO2 phun ra khỏi đầu phun trong quá trình hàn kim loại. | CO2 | IPPU |
| B | Phát thải gián tiếp - Phạm vi 2 |  |  |  |  |  |
| - | Điện năng tiêu thụ | GHG 6.1 | Phát thải gián tiếp từ sử dụng điện năng là lượng KNK phát sinh từ việc tiêu thụ điện năng được sản xuất bởi các Nhà máy sản xuất điện năng bên ngoài, chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí tự nhiên. Mặc dù cơ sở không trực tiếp phát thải, nhưng việc sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia đóng góp một phần đáng kể vào tổng lượng phát thải KNK, phản ánh tác động môi trường gián tiếp từ hoạt động tiêu thụ năng lượng. | Phát thải KNK gián tiếp khi tiêu thụ điện năng có nguồn gốc từ lưới điện Quốc gia. | CO2e | Năng lượng |
| C | Bể hấp thụ |  |  |  |  |  |
| - | Cây tạo cảnh quan | - | Chi nhánh sở hữu một diện tích cây xanh trong khuôn viên, với nhiều loại cây trồng đa dạng được phát triển trong nhiều năm kể từ khi đi vào hoạt động, nhằm mục đích cảnh quan và cung cấp bóng mát. Quá trình trồng cây diễn ra một cách tự phát, tùy thuộc vào nhu cầu tại từng thời điểm như tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan, hoặc cải thiện không gian làm việc cho nhân viên. Các cây này thuộc nhiều chủng loại khác nhau, không đồng nhất về đặc tính sinh học, tốc độ sinh trưởng, hay khả năng hấp thụ CO2. Một số cây được trồng vào thời điểm Chi nhánh mới thành lập, số khác được bổ sung dần theo các chương trình cải tạo cảnh quan, không có hồ sơ ghi chép về thời gian trồng, số lượng, hay loài cây cụ thể. Ngoài ra, các cây được trồng rải rác khắp khuôn viên, bao gồm cả các khu vực gần lối đi, bãi đỗ xe, hoặc các công trình xây dựng, chúng không tạo thành một hệ sinh thái liên tục có khả năng hấp thụ CO2 đáng kể. Về cơ bản, những cây này chỉ đóng vai trò làm xanh không gian và cải thiện vi khí hậu cục bộ, chứ không phải là một phần trong chiến lược giảm phát thải KNK của Chi nhánh. Một số thông tin về hiện trạng quản lý cây xanh – bể hấp thụ được Chi nhánh như sau: * Năm 2022: + Trồng cây xanh đầu xuân: 1,1ha keo lá chàm (3.500 cây); + Trồng cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 156: 2,5ha keo lá chàm (7.700 cây); + Trồng cây xanh khu vực đê chắn giáp suối Ngòi Phát: 4,75ha keo lá chàm (17.000 cây). * Năm 2023: + Trồng cây xanh đầu xuân: 1,9ha keo lá chàm (4.000 cây); + Trồng cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 156 và tuyến đường nội bộ khai trường: 3,3ha keo lá chàm (6.780 cây); + Trồng cây xanh khu vực bãi thải Tây Bắc và cos +210 khai trường khu Tây: 1,5ha keo lá chàm (5.200 cây). * Năm 2024: + Trồng cây xanh đầu xuân: 1,8ha keo lá chàm (4.000 cây); + Trồng cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 156: 3,36ha keo lá chàm (8.400 cây); + Chăm sóc cây xanh tại Đài tưởng niệm và khu vực văn phòng: 1 cây chuông vàng cao ≥ 0,6 – 3,0m, 05 cây sim thái cao ≥ 1,5m, 45 cây mộc hương cao ≥ 2,5m, 11 cây lan tiêu cao ≥ 1,5m, 150 cây hồng lộc cao ≥ 1m, 03 cây nguyệt quế cao ≥ 1,5m, 08 cây mai tứ quý cao ≥ 1,5m, 34 cây hồng Sapa cao ≥ 1,5m, 14 cây hồng đổi màu cao ≥ 0,7m, 01 cây mẫu đơn cao ≥ 1,5m, 15 cây ngũ sắc tím cao ≥ 0,2m, 10 cây mẫu đơn kim cao ≥ 0,5m, 18 cây trà my cao ≥ 1,0m, 08 cây nhài Nhật cao ≥ 1,0m, 120 m2 thảm cỏ Nhật, 50 m2 cây tai tượng, 50 m2 thảm cỏ chuỗi ngọc, 100 cây dừa tím cao ≥ 0,15m, 218 cây ngũ sắc – huỳnh anh - găng cao ≥ 0,25m, 02 cây sanh bonsai cao ≥ 3,0m. + Trồng cây xanh theo Kế hoạch Sáng – Xanh – Sạch: 81 cây xà cừ, 30 cây tùng tháp, 07 cây chuông vàng, 50 cây hồng lộc, 10 cây hồng phụng, 30 cây mai vạn phúc, 30 cây ngâu, 02 cây tường vi, 1.335 m2 thảm cỏ lạc, 1.335 m2 thảm cỏ trồng gốc cây, 4.800 cây keo tai tượng, 05 cây xà cừ, 02 cây vàng anh, 03 cây nhài Nhật, 04 cây hồng lộc, 135 cây tai tượng, 160 cây chuỗi ngọc, 89 m2 thảm cỏ lạc, 445 cây cô tòng lá đốm, 124 m2 thảm cỏ trồng gốc cây, 05 cây bàng đài loan, 01 cây phong linh vàng, 12 cây huỳnh liêu, 08 cây hồng lộc, 06 cây hồng phụng, 12 khóm mẫu đơn, 08 cây hoa giấy ngũ sắc, 700 cây tai tượng, 588 cây chuỗi ngọc, 616 m2 thảm cỏ lạc, 141 cây cô tòng lá đốm, 50 m2 thảm cỏ lạc, 1.525 cây tai tượng, 864 m2 thảm cỏ các loại. |  |  |  |  |

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai)

### 2.1.2. Tổng hợp phương pháp thực hiện kiểm kê khí nhà kính và các hệ số phát thải

2.1.2.1. Phương pháp thực hiện kiểm kê khí nhà kính phát thải trực tiếp - Phạm vi 1

## 2.1.2.1.1. Phát thải từ hoạt động sản xuất

Phương pháp kiểm kê phát thải KNK cho các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất của Chi nhánh được áp dụng như sau:

### a. Khai thác quặng:

Không kiểm kê phát thải KNK từ nguồn này như đã phân tích tại Bảng 2.11.

### b. Tuyển quặng:

Không kiểm kê phát thải KNK từ nguồn này như đã phân tích tại Bảng 2.11.

### c. Sử dụng thuốc nổ:

Khi thuốc nổ được kích hoạt sẽ diễn ra phương trình hóa học như sau:

3NH4NO3 + CH2 => CO2↑ + 7H2O + 3N2↑

Căn cứ vào khối lượng thuốc nổ được sử dụng và hàm lượng Amoni Nitrat có trong thuốc nổ, áp dụng phương pháp cân bằng vật chất để xác định lượng KNK phát sinh từ quá trình này.

Có thể thấy rằng lượng CO2 tạo ra trong quá trình sử dụng thuốc nổ theo như phương trình phản ứng đã đưa ra với tỷ lệ mol của phản ứng NH4NO3:CO2 là 3:1 thì 1 đơn vị khối lượng NH4NO3 khi nổ sẽ tạo ra 0,18333 đơn vị khối lượng CO2 phát thải ra môi trường.

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ quá trình sử dụng thuốc nổ được xác định bằng cách áp dụng phương trình đưa ra như sau:

ETN = (ADTN*RTN*EFTN) Trong đó: - ETN là tổng phát thải khí CO2 phán tán sau quá trình sử dụng thuốc nổ trong năm kiểm kê (tấn); - ADTN là lượng thuốc nổ được sử dụng trong năm kiểm kê (tấn); - RTN là tỷ lệ Amoni Nitrat trong thuốc nổ (%); - EFTN là hệ số phát thải khí CO2 cho mỗi lượng Amoni Nitrat trong thuốc nổ được sử dụng.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.2. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động sử dụng thuốc nổ

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | HSPT khí CO2 cho mỗi lượng Amoni Nitrat trong thuốc nổ được sử dụng | EFTN | tấn CO₂/ tấn NH₄NO₃ | 0,18333 | 3 | Cân bằng vật chất |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADTN - Lượng thuốc nổ được sử dụng trong năm 2024: Dữ liệu sử dụng thực tế.

+ RTN - Tỷ lệ Amoni Nitrat trong thuốc nổ: Theo TCVN 7198:2002 - Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò không có khí và bụi nổ.

### d. Phát quang thực vật:

Không kiểm kê phát thải KNK từ nguồn này như đã phân tích tại Bảng 2.11.

## 2.1.2.1.2. Phát thải từ các nguồn đốt cháy cố định

Phương pháp kiểm kê phát thải KNK cho các nguồn phát thải đốt cháy cố định của Chi nhánh được áp dụng như sau:

### a. Bếp gas:

Quá trình vận hành bếp gas sẽ giải phóng khí CO2, CH4, N2O ra ngoài môi trường. Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ nguồn này được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT:

EF = ∑(ADF*EFF,i*GWPi)*10-3 Trong đó: - EF là tổng phát thải khí CO2e của KNK i trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F trong năm kiểm kê (tấn CO2e); - i là loại KNK được kiểm kê, bao gồm khí CO2, CH4, N2O; - F là loại nhiên liệu tiêu thụ; - ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu - F trong năm kiểm kê (TJ); - EFF,i là hệ số phát thải KNK của KNK i đối với nhiên liệu F (kg/TJ), giá trị hệ số này được lấy từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT; - GWPi là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của khí i; - 10-3 là hệ số quy đổi kg sang tấn.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.3. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của bếp gas

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy LPG cho hoạt động dân dụng | EFG,CO2 | kg CO2/TJ | 63.100 | 1 | QĐ 2626 |
| 2 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy LPG cho hoạt động dân dụng | EFG,CH4 | kg CH4/TJ | 5 | 1 | QĐ 2626 |
| 3 | HSPT khí N2O khi đốt cháy LPG cho hoạt động dân dụng | EFG,N2O | kg N2O/TJ | 0,1 | 1 | QĐ 2626 |
| 4 | Giá trị nhiệt trị mặc định của LPG | - | TJ/tấn | 0,0473 | - | IPCC 2006 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADF - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm 2024: Được xác định dựa trên việc quy đổi đơn vị TJ từ khối lượng LPG sử dụng và giá trị nhiệt trị mặc định của LPG do IPCC công bố.

+ GWP - Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu: Được cập nhật theo giá trị GWP-100 trong Báo cáo đánh giá mới nhất của IPCC.

### b. Máy phát điện:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ nguồn này được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp tương tự như bếp gas theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.4. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của máy phát điện

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động công nghiệp năng lượng | EFD,CO2 | kg CO2/TJ | 74.100 | 1 | QĐ 2626 |
| 2 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động công nghiệp năng lượng | EFD,CH4 | kg CH4/TJ | 3 | 1 | QĐ 2626 |
| 3 | HSPT khí N2O khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động công nghiệp năng lượng | EFD,N2O | kg N2O/TJ | 0,6 | 1 | QĐ 2626 |
| 4 | Giá trị nhiệt trị mặc định của dầu DO | - | TJ/tấn | 0,0430 | - | IPCC 2006 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADF - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm 2024: Được xác định dựa trên việc quy đổi đơn vị TJ từ khối lượng dầu DO sử dụng và giá trị nhiệt trị mặc định của dầu DO do IPCC công bố.

+ GWP - Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu: Được cập nhật theo giá trị GWP-100 trong Báo cáo đánh giá mới nhất của IPCC.

### c. Máy cắt gió đá:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ nguồn này được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp tương tự như bếp gas theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.5. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của máy cắt gió đá

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy LPG cho hoạt động công nghiệp sản xuất | EFG,CO2 | kg CO2/TJ | 63.100 | 1 | QĐ 2626 |
| 2 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy LPG cho hoạt động công nghiệp sản xuất | EFG,CH4 | kg CH4/TJ | 1 | 1 | QĐ 2626 |
| 3 | HSPT khí N2O khi đốt cháy LPG cho hoạt động công nghiệp sản xuất | EFG,N2O | kg N2O/TJ | 0,1 | 1 | QĐ 2626 |
| 4 | Giá trị nhiệt trị mặc định của LPG | - | TJ/tấn | 0,0473 | - | IPCC 2006 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADF - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm 2024: Được xác định dựa trên việc quy đổi đơn vị TJ từ khối lượng LPG sử dụng và giá trị nhiệt trị mặc định của LPG do IPCC công bố.

+ GWP - Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu: Được cập nhật theo giá trị GWP-100 trong Báo cáo đánh giá mới nhất của IPCC.

## 2.1.2.1.3. Phát thải từ các nguồn đốt cháy di động

Phương pháp kiểm kê phát thải KNK cho các nguồn phát thải đốt cháy di động của Chi nhánh được áp dụng như sau:

### a. Phương tiện cơ giới chuyên dụng:

Quá trình vận hành các phương tiện cơ giới chuyên dụng sẽ giải phóng khí CO2, CH4, N2O ra ngoài môi trường. Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ nguồn này được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT:

EF = ∑(ADF*EFF,i*GWPi)*10-3 Trong đó: - EF là tổng phát thải khí CO2e của KNK i trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F trong năm kiểm kê (tấn CO2e); - i là loại KNK được kiểm kê, bao gồm khí CO2, CH4, N2O; - F là loại nhiên liệu tiêu thụ; - ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu - F trong năm kiểm kê (TJ); - EFF,i là hệ số phát thải KNK của KNK i đối với nhiên liệu F (kg/TJ), giá trị hệ số này được lấy từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT; - GWPi là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của khí i; - 10-3 là hệ số quy đổi kg sang tấn.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.6. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng | EFD,CO2 | kg CO2/TJ | 74.100 | 1 | IPCC 2006 |
| 2 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng | EFD,CH4 | kg CH4/TJ | 4,15 | 1 | IPCC 2006 |
| 3 | HSPT khí N2O khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng | EFD,N2O | kg N2O/TJ | 28,6 | 1 | IPCC 2006 |
| 4 | Giá trị nhiệt trị mặc định của dầu DO | - | TJ/tấn | 0,0430 | - | IPCC 2006 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADD - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm 2024: Được xác định dựa trên việc quy đổi đơn vị TJ từ khối lượng dầu DO sử dụng và giá trị nhiệt trị mặc định của dầu DO do IPCC công bố.

+ GWP - Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu: Được cập nhật theo giá trị GWP-100 trong Báo cáo đánh giá mới nhất của IPCC.

### b. Phương tiện giao thông vận tải:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ nguồn này được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp tương tự như phương tiện cơ giới chuyên dụng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.7. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ hoạt động của phương tiện giao thông vận tải

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFD,CO2 | kg CO2/TJ | 74.100 | 1 | QĐ 2626 |
| 2 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFD,CH4 | kg CH4/TJ | 3,9 | 1 | QĐ 2626 |
| 3 | HSPT khí N2O khi đốt cháy dầu DO cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFD,N2O | kg N2O/TJ | 3,9 | 1 | QĐ 2626 |
| 4 | Giá trị nhiệt trị mặc định của dầu DO | - | TJ/tấn | 0,0430 | - | IPCC 2006 |
| 5 | HSPT khí CO2 khi đốt cháy xăng cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFX,CO2 | kg CO2/TJ | 69.300 | 1 | QĐ 2626 |
| 6 | HSPT khí CH4 khi đốt cháy xăng cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFX,CH4 | kg CH4/TJ | 33 | 1 | QĐ 2626 |
| 7 | HSPT khí N2O khi đốt cháy xăng cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải | EFX,N2O | kg N2O/TJ | 3,2 | 1 | QĐ 2626 |
| 8 | Giá trị nhiệt trị mặc định của xăng | - | TJ/tấn | 0,0443 | - | IPCC 2006 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ ADF - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm 2024: Được xác định dựa trên việc quy đổi đơn vị TJ từ khối lượng dầu DO, xăng sử dụng và giá trị nhiệt trị mặc định của mỗi nhiên liệu do IPCC công bố.

+ GWP - Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu: Được cập nhật theo giá trị GWP-100 trong Báo cáo đánh giá mới nhất của IPCC.

## 2.1.2.1.4. Phát thải từ quá trình quản lý, xử lý chất thải

Phương pháp kiểm kê phát thải KNK từ quá trình quản lý, xử lý chất thải của Chi nhánh được áp dụng như sau:

### a. Nước thải công nghiệp:

Không kiểm kê phát thải KNK từ nguồn này như đã phân tích tại Bảng 2.11.

### b. Nước thải sinh hoạt:

Chi nhánh hiện có 06 nguồn phát sinh NTSH chính là từ Văn phòng điều hành, Khai trường mỏ đồng Sin Quyền, Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm, Nhà máy tuyển số 1, Nhà máy tuyển số 2, Ký túc xá. Quá trình NTSH của Chi nhánh được xử lý ở bể tự hoại, hệ thống xử lý và chảy trên đường xả thải đều có khả năng phát tán khí CH4, N2O ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, trong phạm vi Báo cáo này sẽ chỉ tiến hành kiểm kê KNK từ bể tự hoại và hệ thống xử lý. Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ quá trình xử lý NTSH được áp dụng như sau:

*  Kiểm kê CH4:

Phương pháp kiểm kê CH4 phát sinh từ các nguồn NTSH được xác định bằng cách áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của IPCC đưa ra tại Phương trình 6.1 - IPCC 2019 - Phương pháp này áp dụng chung cho kiểm kê KNK từ bể tự hoại và hệ thống xử lý:

ECH4,NTSH = ∑[(TOW - S)*EF - R]*10-3 Trong đó: - ECH4,NTSH là tổng phát thải khí CH4 từ bể tự hoại/hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (tấn CH4); - TOW là tổng khối lượng chất hữu cơ trong nước thải đầu vào bể tự hoại/hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (kg BOD/năm); - S là thành phần hữu cơ bị loại bỏ khỏi nước thải (dưới dạng bùn) từ bể tự hoại/hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (kg BOD/năm); - EF là hệ số phát thải từ bể tự hoại/hệ thống xử lý (kg CH4/kg BOD); - R là lượng khí CH4 được thu hồi hoặc đốt từ hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (kg CH4/năm). Chi nhánh không thực hiện giải pháp thu hồi hoặc đốt từ hệ thống xử lý, do đó giá trị mặc định của R là 0; - 10-3 là hệ số chuyển đổi từ kg sang tấn. - Phương trình rút gọn thành: ECH4,NTSH = ∑[(TOW - S)*EF]*10-3

Để có thể áp dụng được Phương trình 6.1 - IPCC 2019 kể trên, cần áp dụng các phương trình liên quan như sau:

* Phương trình 6.2 - IPCC 2019: Hệ số phát thải khí CH4 - EF:

EF = Bo*MCF Trong đó: - EF là hệ số phát thải khí CH4 của bể tự hoại/hệ thống xử lý (kg CH4/kg BOD); - Bo là khả năng phát thải khí CH4 tối đa (kg CH4/kg BOD), giá trị hệ số này được lấy từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT; - MCF là hệ số hiệu chỉnh khí CH4 của bể tự hoại/hệ thống xử lý - được lấy từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT.

* Phương trình 6.3 - IPCC 2019: Tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt - TOW:

Tổng lượng chất hữu cơ trong NTSH - TOW chính là lượng hữu cơ do CBCNV của Chi nhánh thải vào NTSH trong năm kiểm kê thông qua việc sử dụng nhà vệ sinh. Do NTSH của Chi nhánh được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi được xử lý tập trung trong các hệ thống xử lý nên TOW này được xác định là TOW của bể tự hoại - TOWSeptic:

TOWSeptic = P*BOD*D*10-3 Trong đó: - TOWSeptic là tổng lượng chất hữu cơ trong NTSH của bể tự hoại trong năm kiểm kê (kg BOD); - P là tổng số CBCNV làm việc tại Chi nhánh; - BOD là hàm lượng BOD5 theo đầu người của Chi nhánh trong năm kiểm kê (g/người/ngày), giá trị hệ số này được lấy theo hướng dẫn của IPCC 2019 và được quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực mỗi ngày; - D là số ngày làm việc trong năm kiểm kê của CBCNV, giá trị hệ số này được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế về số ngày đi làm trong năm kiểm kê của các CBCNV; - 10-3 là hệ số quy đổi g sang kg.

Sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, hàm lượng BOD5 trong NTSH sẽ bị giảm trước khi chảy sang xử lý tại hệ thống xử lý, nước thải đầu ra của bể tự hoại chính là nước thải đầu vào hệ thống xử lý, do đó TOW của hệ thống xử lý - TOWHTXL được xác định theo phương trình sau:

TOWHTXL = TOWSeptic*(1-H) Trong đó: - TOWHTXL là tổng lượng chất hữu cơ trong NTSH của hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (kg BOD); - TOWSeptic là tổng lượng chất hữu cơ trong NTSH của bể tự hoại trong năm kiểm kê (kg BOD); - H là hiệu suất xử lý BOD5 của bể tự hoại (%) - giá trị hệ số này được chọn bằng 60% ~ 0,6 dựa trên kết quả trung bình từ nghiên cứu thực nghiệm về hiệu suất xử lý BOD của bể tự hoại với thời gian lưu của bể từ 24 - 72 giờ (Nguồn: Treatment of domestic wastewater using conventional and baffled septic tanks).

* Phương trình 6.3B - IPCC 2019: Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống xử lý - SHTXL:

SHTXL = Smass*Krem*103 Trong đó: - SHTXL là tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn của hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (kg BOD); - Smass là lượng bùn thô được loại bỏ khỏi quá trình xử lý dưới dạng khối lượng khô (tấn/năm); - Krem là hệ số bùn (kg BOD/kg bùn), giá trị hệ số này được lấy theo hướng dẫn của IPCC 2019; - 103 là hệ số chuyển đổi từ tấn sang kg.

* Phương trình 6.3C - IPCC 2019: Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn từ bể tự hoại - SSeptic:

SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 Trong đó: - SSeptic là tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn của bể tự hoại trong năm kiểm kê (kg BOD); - TOWSeptic là tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải bể tự hoại trong năm kiểm kê (kg BOD/năm); - F là tỷ lệ bể tự hoại tuân thủ quy trình quản lý đúng cách theo hướng dẫn nạo vét bùn định kỳ từ bể tự hoại; - 0,5 là tỷ lệ chất hữu cơ trong nước thải bị loại bỏ dưới dạng bùn khi bể tự hoại được quản lý đúng cách.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.8. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng phát thải khí CH4 tối đa từ NTSH - Tính theo BOD | Bo | kg CH4/kg BOD | 0,6 | 1 | QĐ 2626 |
| 2.1 | Hệ số hiệu chỉnh khí CH4 bể tự hoại | MCF | - | 0,5 | 1 | QĐ 2626 |
| 2.2 | Hệ số hiệu chỉnh khí CH4 Hệ thống xử lý tập trung hiếu khí | MCF | - | 0,03 | 1 | IPCC 2019 |
| 2.3 | Hệ số hiệu chỉnh khí CH4 Hệ thống xử lý tập trung kỵ khí | MCF | - | 0,8 | 1 | IPCC 2019 |
| 3.1 | Hàm lượng BOD phát thải hàng ngày, tính theo đầu người của khu vực Châu Á | BOD | g/người/ ngày | 40 | 1 | IPCC 2019 |
| 3.2 | Hàm lượng BOD phát thải mỗi ngày tại khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 8 giờ (Dành cho CBCNV làm ca) | BOD | g/người/ ngày | 13,33 | 1 | Tự quy đổi |
| 3.3 | Hàm lượng BOD phát thải mỗi ngày tại khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 9 giờ (Dành cho CBCNV làm hành chính) | BOD | g/người/ ngày | 15 | 1 | Tự quy đổi |
| 3.4 | Hàm lượng BOD phát thải mỗi ngày tại khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 18 giờ (Dành cho CBCNV ở Ký túc xá) | BOD | g/người/ ngày | 30 | 1 | Tự quy đổi |
| 4 | Tỷ lệ bể tự hoại tuân thủ quy trình quản lý đúng cách theo hướng dẫn nạo vét bùn định kỳ từ bể tự hoại - 100% bể tự hoại của Chi nhánh được tiến hành nạo vét bùn định kỳ | F | - | 1 | - | IPCC 2019 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ P - Số lượng CBCNV làm việc: Số liệu thực tế.

+ D - Số lượng ngày làm việc của CBCNV trong năm: Số liệu thực tế.

* Kiểm kê N2O:

Phương pháp kiểm kê khí N2O phát sinh từ các nguồn NTSH được xác định bằng cách áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của IPCC đưa ra tại Phương trình 6.9 - IPCC 2019:

EN2O,NTSH = [(U*T*EF)]*TNDOM*4428*10-3 Trong đó: - EN2O,NTSH là tổng phát thải khí N2O từ hệ thống xử lý trong năm kiểm kê (tấn N2O); - TNDOM là tổng khối lượng Nitơ trong NTSH trong năm kiểm kê (kg N/năm); - U là tỷ lệ thành phần trong nhóm thu nhập trong năm kiểm kê, giá trị hệ số này được chọn là 1,0 do hệ thống xử lý NTSH trong cùng Chi nhánh, không phân chia tỷ lệ thành vùng nông thôn, thành thị thu nhập thấp và thành thị thu nhập cao theo hướng dẫn của bảng 6.5 - IPCC 2019; - T là mức độ sử dụng hệ thống xử lý cho mỗi tỷ lệ nhóm thu nhập, giá trị hệ số này được chọn là 1,0 do tất cả NTSH phát sinh tại Chi nhánh được được xử lý giống nhau qua bể tự hoại và hệ thống xử lý hiếu khí; - EF là hệ số phát thải (kg N2O-N/kg N), giá trị hệ số này được lấy từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT; - 4428 là hệ số chuyển đổi từ kg N2O-N thành kg N2O; - 10-3 là hệ số quy đổi kg sang tấn. - Phương trình rút gọn thành: EN2O,NTSH = EF*TNDOM*4428*10-3

Để có thể áp dụng được Phương trình 6.9 - IPCC 2019, cần áp dụng các phương trình liên quan như sau:

* Phương trình 6.10 - IPCC 2019: Tổng lượng Nitơ đi vào hệ thống xử lý - TNDOM:

TNDOM = P*Protein*FNPR*NHH*FNON-CON*FIND-COM Trong đó: - TNDOM là tổng khối lượng Nitơ trong NTSH trong năm kiểm kê (kg N); - P là tổng số CBCNV làm việc tại Chi nhánh; - Protein là lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người (kg Protein/người/năm); - FNPR là tỷ lệ Nitơ trong Protein (kg N/kg Protein); - FNON-CON là hệ số Nitơ trong Protein không được tiêu thụ và bị thải vào hệ thống xử lý (kg N/kg N); - FIND-COM là hệ số Protein từ các hoạt động công nghiệp, thương mại thải vào hệ thống xử lý (kg N/kg N); - NHH là hệ số Nitơ từ các sản phẩm gia dụng đi vào hệ thống xử lý.

* Phương trình 6.10A - IPCC 2019: Ước tính Protein tiêu thụ - Protein:

Protein = ProteinSupply*FPC Do không phải toàn bộ thời gian trong năm CBCNV đều có mặt tại nơi làm việc nên giá trị hệ số Protein cần được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế về số giờ làm việc trong mỗi ngày đi làm và số ngày đi làm trong năm kiểm kê của các CBCNV. - Phương trình chuyển đổi thành: Protein = ProteinSupply*FPC*D*10-3 Trong đó: - Protein là lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người (kg Protein/người/năm); - ProteinSupply là lượng Protein cung cấp hàng ngày bình quân đầu người (g Protein/người/ngày), giá trị hệ số này được lấy từ dữ liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO, 2013); - FPC là tỷ lệ Protein được tiêu thụ; - D là thời gian ở nơi làm việc trong năm (ngày); - 10-3 là hệ số quy đổi g sang kg.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.9. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính N2O từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | HSPT khí N2O từ NTSH bể tự hoại | EF | kg N2O-N/kg N | 0 | 1 | IPCC 2019 |
| 1.2 | HSPT khí N2O từ NTSH hệ thống xử lý tập trung hiếu khí - Hệ thống AO của Nhà máy tuyển số 2 được phân vào nhóm hệ thống xử lý tập trung hiếu khí theo dữ liệu phân tích tại Phụ lục 6A.3 - IPCC 2019 | EF | kg N2O-N/kg N | 0,016 | 1 | IPCC 2019 |
| 1.3 | HSPT khí N2O từ NTSH hệ thống xử lý tập trung kỵ khí - Hệ thống của Sân công nghiệp mỏ đồng Vi Kẽm | EF | kg N2O-N/kg N | 0 | 1 | IPCC 2019 |
| 2 | Hệ số Nitơ trong Protein không được tiêu thụ và bị thải vào bể tự hoại | FNON-CON | kg N/ kg N | 1,02 | 1 | IPCC 2019 |
| 3 | Hệ số Protein từ các hoạt động công nghiệp, thương mại thải vào bể tự hoại của Chi nhánh - Không diễn ra vấn đề này tại Chi nhánh | FIND-COM | kg N/ kg N | 1 | 1 | IPCC 2019 |
| 4 | Tỷ lệ Nitơ trong Protein | FNPR | kg N/kg Protein | 0,16 | 1 | IPCC 2019 |
| 5.1 | Lượng Protein cung cấp hàng ngày bình quân đầu người ở VN | Protein Supply | g/người/ ngày | 81,61 | 3 | FAO |
| 5.2 | Lượng Protein cung cấp hàng ngày bình quân đầu người ở khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 8 giờ (Dành cho CBCNV làm ca) | Protein Supply | g/người/ ngày | 27,2 | 3 | Tự quy đổi |
| 5.3 | Lượng Protein cung cấp hàng ngày bình quân đầu người ở khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 9 giờ (Dành cho CBCNV làm hành chính) | Protein Supply | g/người/ ngày | 30,6 | 2 | Tự quy đổi |
| 5.4 | Lượng Protein cung cấp hàng ngày bình quân đầu người ở khu vực - quy đổi dựa trên thời gian có mặt thực tế tại khu vực là 18 giờ (Dành cho CBCNV ở Ký túc xá) | Protein Supply | g/người/ ngày | 61,2 | 2 | Tự quy đổi |
| 6 | Tỷ lệ Protein được tiêu thụ | FPC | - | 0,96 | 1 | IPCC 2019 |
| 7 | Hệ số Nitơ từ sản phẩm gia dụng đi vào hệ thống xử lý | NHH | - | 1,1 | 1 | IPCC 2019 |

Ngoài ra, các dữ liệu hoạt động khác áp dụng trong phương pháp được xác định như sau:

+ P - Số lượng CBCNV làm việc: Số liệu thực tế.

+ D - Số lượng ngày làm việc của CBCNV trong năm: Số liệu thực tế.

## 2.1.2.1.5. Phát thải từ sử dụng sản phẩm

Phương pháp kiểm kê phát thải KNK từ quá trình sử dụng sản phẩm của Chi nhánh được áp dụng như sau:

### a. Rò rỉ môi chất lạnh:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ các nguồn này có thể xác định bằng 02 cách sau:

- Cách 1 -  Áp dụng phương pháp cân bằng vật chất dựa trên lượng môi chất lạnh được nạp bổ sung trong năm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT:

EMCL = ∑(ADj × GWPj)*10-3 Trong đó: - EMCL là tổng phát thải KNK từ môi chất lạnh trong năm kiểm kê (tấn CO2e); - j là loại môi chất lạnh; - ADj là lượng môi chất lạnh j nạp bổ sung trong năm kiểm kê (kg); - GWPj là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh j - 10-3 là hệ số quy đổi kg sang tấn.

- Cách 2 -  Áp dụng phương pháp theo hướng dẫn tính toán của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT:

Phương pháp này xác định tổng lượng môi chất lạnh rò rỉ trong năm từ 03 giai đoạn: Lắp đặt, vận hành và thải bỏ.

EMCL = EA + EO + ED Trong đó: - EMCL là tổng lượng môi chất lạnh rò rỉ trong năm kiểm kê (kg); - EA là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn lắp đặt thiết bị (kg); - EO là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn vận hành thiết bị (kg); - ED là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn thải bỏ thiết bị (kg).

Để có thể áp dụng được phương trình tính toán của Bộ Công Thương, cần áp dụng các phương trình liên quan như sau:

EA = CA*k Trong đó: - EA là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn lắp đặt thiết bị (kg); - CA là lượng môi chất lạnh được nạp vào trong thiết bị mới (kg); - k là tỷ lệ rò rỉ của môi chất lạnh của thiết bị mới khi nạp (%), giá trị hệ số này được lấy theo hướng dẫn của IPCC 2019.

EO = CO*x Trong đó: - EO là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn vận hành thiết bị (kg); - CO là lượng môi chất lạnh định mức của thiết bị (kg); - x là tỷ lệ rò rỉ hàng năm (Tương tự hệ số phát thải) của môi chất lạnh của từng thiết bị trong năm kiểm kê (%), đã bao gồm rò rỉ thông thường và rò rỉ trong quá trình bảo trì, giá trị hệ số này được lấy theo hướng dẫn của IPCC 2019.

ED = CD*y*(1-z) Trong đó: - ED là lượng môi chất lạnh rò rỉ trong giai đoạn thải bỏ thiết bị (kg); - CD là lượng môi chất lạnh định mức của thiết bị bị loại bỏ (kg); - y là tỷ lệ của môi chất lạnh còn lại thiết bị trong năm kiểm kê (%); - z là tỷ lệ của môi chất lạnh được thu hồi (%).

Trong quá trình kiểm kê phát thải KNK giai đoạn năm 2024, Chi nhánh tiếp cận, áp dụng phương pháp kiểm kê theo Cách 1 - Phương pháp cân bằng vật chất do phương pháp này có tính chính xác cao hơn, phù hợp với quy mô của Chi nhánh và Chi nhánh có khả năng thu thập đầy đủ dữ liệu nạp bổ sung môi chất lạnh đối với các nguồn phát thải này dựa trên các hồ sơ theo dõi bảo dưỡng thiết bị và biên bản nghiệm thu bơm gas của năm kiểm kê.

### b. Phương tiện phòng cháy chữa cháy:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ các phương tiện PCCC, cụ thể là việc sử dụng các bình chữa cháy CO2 của Chi nhánh được xác định bằng cách áp dụng phương pháp cân bằng vật chất theo hướng dẫn của IPCC bằng dữ liệu thực tế được thống kê trong năm, bao gồm:

+ Số lượng bình chữa cháy CO2 đã qua sử dụng: Chữa cháy hoặc diễn tập;

+ Số lượng bình chữa cháy CO2 bị thải bỏ: Hết hạn, bị hư hại, bị rò rỉ.

ECO2,FE = ΣADFE*MT*10-3 Trong đó: - ECO2,FE là lượng khí CO2 phát thải trong năm kiểm kê (tấn CO2); - ADFE là số lượng bình chữa cháy CO2 đã qua sử dụng/bị thải bỏ trong năm kiểm kê; - MT là lượng khí CO2 định mức của bình chữa cháy đã qua sử dụng/bị thải bỏ trong năm kiểm kê (kg); - 10-3 là hệ số quy đổi kg sang tấn.

### c. Máy hàn MIG:

Phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ các máy hàn MIG được áp dụng phương pháp cân bằng vật chất tương tự như từ hoạt động phòng cháy chữa cháy do khí CO2 dùng cho hoạt động này cũng được chứa trong các bình chứa và phát thải ra ngoài môi trường khi sử dụng hoặc bị hư hại, bị rò rỉ.

## 2.1.2.2. Phương pháp kiểm kê khí nhà kính phát thải gián tiếp – Phạm vi 2

a. Tiêu thụ điện năng:

Các nguồn tiêu thụ điện năng phục vụ sản xuất, văn phòng, phụ trợ và sinh hoạt của Chi nhánh sẽ được tổng hợp dữ liệu hoạt động gộp và không tiến hành phân chia cụ thể thành từng nguồn. Căn cứ vào dữ liệu tiêu thụ điện năng dựa trên hóa đơn mua điện của toàn bộ Chi nhánh, phương pháp kiểm kê KNK phát sinh từ các nguồn này được xác định bằng cách áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương đưa ra tại Phụ lục II - Thông tư 38/2023/TT-BCT:

EĐ = ADĐ*EFĐ Trong đó: - EĐ là tổng phát thải khí CO2e của việc tiêu thụ điện năng (tấn CO2e); - ADĐ là lượng tiêu thụ điện năng (MWh); - EFĐ là hệ số phát thải CO2e của lưới điện Quốc gia (tCO2e/MWh), giá trị hệ số này được lấy từ văn bản số 1726/BĐKH-PTCBT - Hệ số phát thải điện lưới Việt Nam 2023.

Các hệ số sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp như sau:

Bảng 2.10. Hệ số áp dụng trong phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính từ quá trình tiêu thụ điện năng

| TT | Hệ số phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị | Bậc hệ số | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | HSPT CO2e của lưới điện Quốc gia | EFĐ | tCO2e/MWh | 0,6592 | 1 | Văn bản số 1726/BĐKH-PTCBT |

## b. Dữ liệu, số liệu phục vụ áp dụng phương pháp kiểm kê

Trong quá trình kiểm kê phát thải KNK cho cơ sở có sử dụng đến một số dữ liệu, số liệu có liên quan khác phục vụ việc quy đổi, định lượng phát thải KNK như sau:

c. Tiềm năng nóng lên toàn cầu:

Tiềm năng nóng lên toàn cầu sử dụng giá trị dự báo trong 100 năm (GWP-100) của các loại KNK nằm trong phạm vi kiểm kê của Báo cáo:

Bảng 2.11. Tiềm năng nóng lên toàn cầu của các loại khí nhà kính báo cáo

| TT | Loại khí nhà kính | Công thức | GWP-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbon Dioxit | CO2 | 1 |
| 2 | Metan | CH4 | 27,9 |
| 3 | Dinitơ Monoxit | N2O | 273 |
| 4 | Lưu huỳnh Hexafluoride | SF6 | 24.300 |
| 5 | R134A - HFC134A | CH2FCF3 | 1.530 |
| 6 | R410A - Hỗn hợp chất của 2 khí nhà kính |  | 2.255 |
| - | HFC-32: 50% - GWP = 771 | CH2F2 | - |
| - | HFC-125: 50% - GWP 3.740 | CHF2CF3 | - |
| 7 | R32 - HFC-32 | CH2F2 | 771 |

(Nguồn: Báo cáo đánh giá lần thứ 6 của IPCC)

d. Khối lượng riêng của nhiên liệu:

Bảng 2.12. Khối lượng riêng của một số loại nhiên liệu

| TT | Loại nhiên liệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xăng | tấn/m3 | 0,741 |
| 2 | Dầu DO | tấn/m3 | 0,844 |
| 3 | Dầu FO | tấn/m3 | 0,944 |
| 4 | Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG | tấn/m3 | 0,539 |
| 5 | Khí thiên nhiên - CNG | tấn/m3 | 0,592 |
| 6 | Nhiên liệu hàng không - Jet Kerosene | tấn/m3 | 0,803 |
| 7 | Xăng hàng không - Aviation Gasoline | tấn/m3 | 0,707 |
| 8 | Xăng sinh học - Biogasoline | tấn/m3 | 0,794 |

(Nguồn: Tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố)

## * Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo/ độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê

Độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK cho Chi nhánh được đánh giá theo hướng dẫn của IPCC 2006 về đánh giá độ không chắc chắn đưa ra tại Phương trình 3.1 và Phương trình 3.2, dựa trên các dữ liệu về độ không chắc chắn của dữ liệu hoạt động và độ không chắc chắn của hệ số phát thải, cụ thể:

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả các dữ liệu hoạt động của Chi nhánh và hệ số phát thải áp dụng đều có thể xác định được độ không chắc chắn theo phương pháp tiêu chuẩn do nhiều nguyên nhân như tài liệu hướng dẫn không ban hành, chưa có nghiên cứu chính thức hoặc các thiết bị đo lường chưa được đánh giá,… Vì vậy, sẽ có một số nguồn phát thải không định lượng được độ không chắc chắn do thiếu hụt số liệu, đối với các nguồn phát thải này sẽ cần phải thực hiện đánh giá định tính độ không chắc chắn.

Để có thể thuận tiện trong công tác đánh giá độ không chắc chắn kết quả kiểm kê tổng hợp cũng như thống nhất được phương thức đánh giá, tất cả các nguồn phát thải KNK của Chi nhánh sẽ được đánh giá độ không chắc chắn thông qua phương thức đánh giá định tính, nhằm mục đích xác định được những hạn chế tại thời điểm kiểm kê trong việc thu thập dữ liệu hoạt động và lựa chọn hệ số phát thải, thông qua đó lên kế hoạch thực hiện các hành động khắc phục để cải tiến chất lượng của kết quả kiểm kê KNK trong tương lai của Công ty. Nguyên tắc đánh giá theo phương thức này được thực hiện như sau:

+ Định tính độ không chắc chắn của dữ liệu hoạt động (M):

| Phương pháp thống kê | Định tính độ không chắc chắn của phương pháp |
| --- | --- |
| Dữ liệu từ các thiết bị đo lường tự động, liên tục | 1 |
| Dữ liệu thông qua các bộ đếm, giá trị mang tính thời điểm | 2 |
| Tự tổng hợp, thống kê từ hoá đơn, hồ sơ ghi chép | 3 |
| Tự ước lượng | 4 |

+ Định tính độ không chắc chắc của hệ số phát thải (F):

| Phương pháp thống kê | Định tính độ không chắc chắn của hệ số |
| --- | --- |
| Đo đạc trực tiếp tại nguồn, không thông qua hệ số phát thải Cân bằng vật chất/năng lượng | 1 |
| Hệ số phát thải được nghiên cứu, đánh giá, xác định theo đặc thù của cơ sở | 2 |
| Hệ số phát thải được nghiên cứu, đánh giá, xác định theo đặc thù của Quốc gia | 3 |
| Hệ số phát thải từ các nghiên cứu khoa học | 4 |
| Hệ số phát thải mặc định Quốc tế (IPCC) | 5 |
| Tự ước lượng | 6 |

+ Đánh giá định tính về kết quả kiểm kê:

| Giá trị độ không chắc chắn (U) | Đánh giá định tính độ chính xác của kết quả kiểm kê | Đánh giá định tính độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê |
| --- | --- | --- |
| U ≤ 2 | Rất cao | Rất thấp |
| 2 < U ≤ 3 | Cao | Thấp |
| 3 < U ≤ 4 | Trung bình | Trung bình |
| U > 4 | Kém | Cao |

## 2.1.3. Tổng hợp dữ liệu hoạt động liên quan tới phát thải khí nhà kính của cơ sở

Qua quá trình tổng hợp, phân tích các thông tin, tài liệu do Chi nhánh cung cấp, số liệu hoạt động liên quan tới phát thải KNK của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico được thống kê chi tiết tại Bảng dưới đây:

Bảng 2.13. Tổng hợp dữ liệu hoạt động của các nguồn phát thải khí nhà kính năm 2024 năm 2024

| TT | Nguồn phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Dữ liệu hoạt động | Đơn vị | Dữ liệu chuyển đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Phát thải trực tiếp - Phạm vi 1 |  |  |  |  |  |  |
| I | Hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |  |
| - | Sử dụng thuốc nổ |  |  |  |  |  |  |
|  | Lượng thuốc nổ P113 - D32 được sử dụng | ADTN | kg | 68.416 | Tấn | 68,416 |  |
|  | Lượng thuốc nổ LĐ1 - 31 - D32 được sử dụng | ADTN | kg | 11.016 | Tấn | 11,016 |  |
| II | Nguồn đốt cháy cố định |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bếp gas |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng LPG tiêu thụ cho hoạt động của bếp gas năm 2024 | ADG | Kg | 2.975 | TJ | 0,13220 |  |
| 2 | Máy phát điện |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của máy phát điện năm 2024 | ADD | L | 11.979 | TJ | 0,43474 |  |
| 3 | Máy cắt gió đá |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng LPG tiêu thụ cho hoạt động của máy cắt gió đá năm 2024 | ADG | Kg | 407 | TJ | 0,01925 |  |
| III | Nguồn đốt cháy di động |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phương tiện cơ giới chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 1 | ADD | L | 1.626.939 | TJ | 59,04 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 2 | ADD | L | 1.195.488 | TJ | 43,39 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 3 | ADD | L | 1.584.633 | TJ | 57,51 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 4 | ADD | L | 1.247.334 | TJ | 45,27 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 5 | ADD | L | 1.309.934 | TJ | 47,54 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 6 | ADD | L | 347.647 | TJ | 12,62 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 7 | ADD | L | 462.077 | TJ | 16,77 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 8 | ADD | L | 564.099 | TJ | 20,47 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 9 | ADD | L | 355.800 | TJ | 12,91 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 10 | ADD | L | 1.198.611 | TJ | 43,50 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 11 | ADD | L | 1.581.928 | TJ | 57,41 |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 12 | ADD | L | 886.445 | TJ | 32,17 |  |
| 2 | Phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải năm 2024 | ADD | L | 119.719 | TJ | 4,345 |  |
| IV | Quản lý, xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Văn phòng điều hành |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 342 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 266 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 9 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 1.365 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 682 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 2 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Sin Quyền |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 551 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 2.131 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 1.065 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 3 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Vi Kẽm |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 319 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 1.233 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 617 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 4 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 1 |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 128 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 495 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 247 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 5 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 133 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 330 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 514 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 257 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 6 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Ký túc xá |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 342 |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 340 |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 18 |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 3.488 |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 1.744 |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |
| 7 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý mỏ đồng Vi Kẽm |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWHTXL | Kg | 493 |  |  | TOWHTXL = TOWSeptic*(1-H) |
| - | Tổng lượng bùn thô được loại bỏ khỏi quá trình xử lý | Smass | Tấn | 0 |  |  | Được lựa chọn bằng 0 theo hướng dẫn lựa chọn dữ liệu hoạt động tại Mục 6.2.2.3 - IPCC 2019 |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SHTXL | Kg | 0 |  |  | SHTXL = Smass*Krem*103 |
| - | Lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người ở nơi làm | Protein | Kg | 7,57 |  |  | Protein = ProteinSupply*FPC*D*10-3 |
| - | Tổng lượng Nitơ | TNDOM | Kg | 434 |  |  | TNDOM = P*Protein*FNPR *NHH *FNON-CON*FIND-COM |
| 8 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của Nhà máy tuyển số 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWHTXL | Kg | 514 |  |  | TOWHTXL = TOWSeptic*(1-H) |
| - | Tổng lượng bùn thô được loại bỏ khỏi quá trình xử lý | Smass | Tấn | 0 |  |  | Được lựa chọn bằng 0 theo hướng dẫn lựa chọn dữ liệu hoạt động tại Mục 6.2.2.3 - IPCC 2019 |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SHTXL | Kg | 0 |  |  | SHTXL = Smass*Krem*103 |
| - | Lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người ở nơi làm | Protein | Kg | 7,57 |  |  | Protein = ProteinSupply*FPC*D*10-3 |
| - | Tổng lượng Nitơ | TNDOM | Kg | 181 |  |  | TNDOM = P*Protein*FNPR *NHH *FNON-CON*FIND-COM |
| V | Sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Môi chất lạnh – Thiết bị điều hòa, làm lạnh |  |  |  |  |  |  |
| - | R410A | ADMCL | Kg | 35 |  |  |  |
| 2 | Sử dụng bình CO2 chữa cháy |  |  |  |  |  |  |
| - | Bình MT2 | ADFE-3 | Bình | 0 |  |  |  |
| - | Bình MT3 | ADFE-3 | Bình | 0 |  |  |  |
| - | Bình MT5 | ADFE-5 | Bình | 0 |  |  |  |
| 3 | Máy hàn MIG |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng CO2 tiêu thụ cho hoạt động của máy hàn MIG năm 2024 | ADMIG | Kg | 972 |  |  |  |
| B | Phát thải gián tiếp - Phạm vi 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Điện năng tiêu thụ có nguồn gốc từ lưới điện Quốc gia |  |  |  |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 1 | ADĐ | KWh | 7.308.170 | MWh | 7.308,170 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 2 | ADĐ | KWh | 6.098.229 | MWh | 6.098,229 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 3 | ADĐ | KWh | 7.068.050 | MWh | 7.068,050 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 4 | ADĐ | KWh | 5.665.984 | MWh | 5.665,984 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 5 | ADĐ | KWh | 6.681.081 | MWh | 6.681,081 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 6 | ADĐ | KWh | 6.405.119 | MWh | 6.405,119 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 7 | ADĐ | KWh | 7.438.804 | MWh | 7.438,804 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 8 | ADĐ | KWh | 6.625.144 | MWh | 6.625,144 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 9 | ADĐ | KWh | 5.361.574 | MWh | 5.361,574 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 10 | ADĐ | KWh | 6.081.672 | MWh | 6.081,672 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 11 | ADĐ | KWh | 5.427.982 | MWh | 5.427,982 |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 12 | ADĐ | KWh | 3.903.170 | MWh | 3.903,170 |  |

(Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2024)

### 2.1.4.  Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh năm 2024

## Bảng dưới đây là kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh năm 2024

Bảng 2.14. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh năm 2024

| TT | Nguồn phát thải | Ký hiệu | Lượng phát thải KNK |  |  |  | Tổng lượng phát thải KNK quy đổi (tấn CO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 (tấn) | CH4 (tấn) | N2O (tấn) | HFCs (kg) |  |
|  | GWP-100 |  | 1 | 27,9 | 274 | - |  |
| A | Phát thải trực tiếp - Phạm vi 1 |  |  |  |  |  |  |
| I | Hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |  |
| - | Sử dụng thuốc nổ | GHG 1.1 | 10,92 | - | - | - | 10,92 |
| II | Nguồn đốt cháy cố định |  |  |  |  |  |  |
|  | LPG - Bếp gas | GHG 2.1 | 8,342 | 0,00066 | 0,00001 | - | 8,364 |
|  | Dầu DO - Máy phát điện | GHG 2.2 | 32,21 | 0,00130 | 0,00026 | - | 32,32 |
|  | LPG - Máy cắt gió đá | GHG 2.3 | 1,2147 | 0,00002 | 0,00000 | - | 1,2158 |
| III | Nguồn đốt cháy di động |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu DO - Phương tiện cơ giới chuyên dụng | GHG 3.1 | 33.241 | 1,8617 | 12,83 | - | 36.796 |
|  | Dầu DO - Phương tiện giao thông vận tải | GHG 3.3 | 322,0 | 0,01694 | 0,01694 | - | 327,1 |
| IV | Quản lý, xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Văn phòng điều hành | GHG 4.1 | - | 0,20469 | - | - | 5,711 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Sin Quyền | GHG 4.2 | - | 0,31958 | - | - | 8,916 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Vi Kẽm | GHG 4.3 | - | 0,18502 | - | - | 5,162 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 1 | GHG 4.4 | - | 0,07424 | - | - | 2,071 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 2 | GHG 4.5 | - | 0,07714 | - | - | 2,152 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Ký túc xá | GHG 4.6 | - | 0,52326 | - | - | 14,56 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của mỏ đồng Vi Kẽm | GHG 4.7 | - | 0,19562 | 0 | - | 5,458 |
|  | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của Nhà máy tuyển số 2 | GHG 4.8 | - | 0,00306 | 0,00455 | - | 1,3265 |
| V | Sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
|  | Môi chất lạnh – Thiết bị điều hòa, làm lạnh | GHG 5.1 | - | - | - | 35 | 78,93 |
|  | CO2 - Bình chữa cháy sử dụng, thải bỏ | GHG 5.2 | 0 | - | - | - | 0 |
|  | CO2 - Máy hàn MIG | GHG 5.3 | 0,97200 | - | - | - | 0,97200 |
| B | Phát thải gián tiếp - Phạm vi 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Điện năng tiêu thụ có nguồn gốc từ lưới điện Quốc gia | GHG 6.1 | 48.824 | - | - | - | 48.824 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 86.125 |

(Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2024)

Kết quả kiểm kê phát thải KNK của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2024 là 86.125 tấn CO2e tương đương.

* Phân bổ phát thải KNK theo phạm vi kiểm kê:

Bảng 2.15. Dữ liệu phát thải khí nhà kính theo phạm vi kiểm kê

| TT | Phạm vi | Phát thải KNK (tấn CO2e) | Tỷ trọng (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Phát thải trực tiếp - Phạm vi 1 | 37.301 | 43,31 |
| B | Phát thải gián tiếp - Phạm vi 2 | 48.824 | 56,69 |
|  | TỔNG | 86.125 | 100 |

Hình 2.2. Biểu đồ tỷ trọng phát thải khí nhà kính của các phạm vi kiểm kê

Dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2024, có thể thấy tổng lượng phát thải của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 86.125 tấn CO₂e, phản ánh rõ nét đặc thù phát thải của một cơ sở khai thác than hầm lò quy mô lớn. Trong đó, phát thải trực tiếp (Scope 1) chiếm tỷ trọng 43,31%, tương đương 37,301 tấn CO₂e, cho thấy bản chất phát thải của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền chủ yếu gắn với quá trình sản xuất và công nghệ khai thác, hơn là chỉ từ tiêu thụ năng lượng mua ngoài.

Đối với phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện năng (Scope 2), lượng phát thải đạt 48.824 tấn CO₂e, tương ứng 56,69% tổng phát thải. Tỷ trọng này phản ánh mức độ phụ thuộc rất lớn của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền vào điện năng cho các hệ thống thông gió, bơm thoát nước, vận tải và cơ giới hóa trong hầm lò. Mặc dù chiếm tỷ lệ cao hơn Scope 1, nhưng Scope 2 lại là nhóm phát thải có khả năng kiểm soát và giảm thiểu hiệu quả trong ngắn và trung hạn thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tự động hóa và quản lý vận hành.

Tổng thể, kết quả kiểm kê năm 2024 cho thấy cơ cấu phát thải của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền không chỉ phù hợp với đặc thù sản xuất của Chi nhánh, mà còn bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu giảm phát thải theo lộ trình quốc gia, cam kết Net Zero 2050 và chiến lược phát triển bền vững của ngành khai khoáng trong giai đoạn tới.

Dựa trên phương pháp và tiêu chí lựa chọn, độ không chắc chắn kết quả kiểm kê KNK từ các nguồn phát thải của Chi nhánh được xác định như sau:

Bảng 2.18. Độ không chắc chắn kết quả kiểm kê của các nguồn phát thải – Năm 2024

| TT | Nguồn phát thải | Lượng phát thải (tCO2e) | Độ không chắc chắn quy ước |  | Định tính độ không chắc chắn | Đánh giá định tính độ không chắc chắn | Đánh giá định tính độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dữ liệu hoạt động | Hệ số phát thải |  |  |  |
| A | Phát thải trực tiếp – Phạm vi 1 |  |  |  |  |  |  |
| I | Hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |  |
| - | Sử dụng thuốc nổ | 10,922 | 3 | 1 | 3,2 | Trung bình | Trung bình |
| II | Nguồn đốt cháy cố định |  |  |  |  |  |  |
|  | LPG – Bếp gas | 8,3641 | 3 | 5 | 5,8 | Rất cao | Kém |
|  | Dầu DO - Máy phát điện | 32,32 | 3 | 5 | 5,8 | Rất cao | Kém |
|  | LPG - Máy cắt gió đá | 1,2158 | 3 | 5 | 5,8 | Rất cao | Kém |
| III | Nguồn đốt cháy di động |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu DO - Phương tiện cơ giới chuyên dụng | 36.796 | 3 | 5 | 5,8 | Rất cao | Kém |
|  | Dầu DO - Phương tiện giao thông vận tải | 327,1 | 3 | 5 | 5,8 | Rất cao | Kém |
| IV | Quản lý, xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại Văn phòng điều hành | 5,7108 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại mỏ đồng Sin Quyền | 8,9163 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại mỏ đồng Vi Kẽm | 5,1621 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 1 | 2,0713 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 2 | 2,1522 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Bể tự hoại Ký túc xá | 14,599 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Hệ thống xử lý mỏ đồng Vi Kẽm | 5,458 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
|  | Nước thải sinh hoạt – Hệ thống xử lý Nhà máy tuyển số 2 | 1,3265 | 6 | 5 | 7,8 | Rất cao | Kém |
| V | Sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
|  | Môi chất lạnh – Thiết bị điều hòa, làm lạnh | 78,93 | 3 | 1 | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
|  | CO2 - Bình chữa cháy sử dụng, thải bỏ | 0 | 3 | 1 | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
|  | CO2 - Máy hàn MIG | 0,972 | 3 | 1 | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| B | Phát thải gián tiếp – Phạm vi 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Điện năng tiêu thụ có nguồn gốc từ lưới điện Quốc gia | 48.824 | 1 | 3 | 3,2 | Trung bình | Trung bình |
|  | TỔNG HỢP | 86.125 |  |  | 3,1 | Trung bình | Trung bình |

(Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2024)

Thông qua việc đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK cho Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền cho thấy kết quả kiểm kê KNK của Chi nhánh có độ không chắc chắn trung bình và độ chính xác trung bình.

# 2.2. Xác định mức phát thải khí nhà kính dự kiến

# 2.2.1. Phương pháp xác định định mức phát thải và kịch bản BAU

Kịch bản phát thải thông thường (Business As Usual – BAU) được xây dựng nhằm mô phỏng xu hướng phát thải khí nhà kính của Chi nhánh trong tương lai trong điều kiện không áp dụng các biện pháp giảm phát thải bổ sung, tức là các hoạt động sản xuất, cơ cấu công nghệ, hiệu suất sử dụng năng lượng và phương thức quản lý được giả định duy trì tương tự hiện trạng hoặc chỉ cải thiện theo xu thế tự nhiên.

Phương pháp xây dựng kịch bản BAU trong bản kế hoạch này phù hợp với hướng dẫn của IPCC 2006 Guidelines (Volume 1, Chapter 4 và Chapter 5; Volume 2, Chapters 2–3), các cập nhật tại 2019 Refinement, cũng như các yêu cầu về phương pháp lượng hóa và năm cơ sở quy định tại ISO 14064-1:2018 (Clauses 6.2, 6.4 và 7.3). Cách tiếp cận dựa trên mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và cường độ phát thải được xem là thông lệ quốc tế trong xây dựng kịch bản phát thải BAU.

Vậy nguyên lý của kịch bản BAU là xác định mối quan hệ giữa (1) mức độ hoạt động sản xuất và (2) cường độ phát thải khí nhà kính, trong đó tổng phát thải được xác định như tích số giữa quy mô hoạt động và cường độ phát thải tương ứng. Cách tiếp cận này cho phép phản ánh trực tiếp tác động của tăng trưởng sản lượng đến phát thải khí nhà kính khi các yếu tố công nghệ và hiệu suất không có sự thay đổi đáng kể.

Công thức tính

Tổng lượng phát thải khí nhà kính của Chi nhánh trong năm i theo kịch bản BAU được xác định theo công thức:

Ei=Qi×I
Trong đó:

Ei: Tổng lượng phát thải khí nhà kính của Chi nhánh trong năm i

(đơn vị: tấn CO₂ tương đương – tCO₂e);

Qi: Quy mô hoạt động hoặc sản lượng tương ứng trong năm i

(ví dụ: sản lượng quặng khai thác – tấn/năm; điện năng tiêu thụ – MWh/năm; hoặc chỉ tiêu đầu ra đặc trưng của từng nguồn phát thải);

I: Cường độ phát thải khí nhà kính

(đơn vị: tCO₂e/đơn vị sản lượng hoặc tCO₂e/MWh), được xác định trên cơ sở:

  - Kết quả kiểm kê khí nhà kính của năm cơ sở;

  - Hệ số phát thải theo hướng dẫn IPCC;

  - Giả định không thay đổi đáng kể về công nghệ và hiệu suất năng lượng trong giai đoạn dự báo.

a. Cường độ phát thải (I)

Cường độ phát thải khí nhà kính được tính toán từ năm cơ sở theo công thức:

I=E0Q0
Trong đó:

I: Cường độ phát thải (tCO2tđ/tấn sản phẩm)

E0: Tổng phát thải KNK của Chi nhánh trong năm cơ sở (tCO₂e);

Q0: Quy mô hoạt động hoặc sản lượng tương ứng của năm cơ sở.

Giá trị cường độ phát thải này được sử dụng làm tham số cố định trong kịch bản BAU, phản ánh điều kiện sản xuất và công nghệ hiện tại của Chi nhánh.

b. Dự báo quy mô hoạt động hay sản lượng tương ứng trong năm i  (Qi)

Quy mô hoạt động Qitrong các năm dự báo được xác định dựa trên:

Một là, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Chi nhánh;

Hai là, xu hướng tăng trưởng sản lượng trong các năm trước;

Ba là, các giả định về nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và năng lực sản xuất.

Trong kịch bản BAU, giả định rằng cơ cấu sản phẩm, phương thức khai thác và mức tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm không có cải thiện đột biến, ngoài các thay đổi tự nhiên do tổ chức sản xuất.

Bảng 2.20. Tổng hợp dữ liệu hoạt động của các nguồn phát thải khí nhà kính năm 2024

| TT | Nguồn phát thải | Ký hiệu | Đơn vị | Dữ liệu hoạt động |  | Đơn vị |  | Dữ liệu chuyển đổi |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Phát thải trực tiếp - Phạm vi 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Sử dụng thuốc nổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lượng thuốc nổ P113 - D32 được sử dụng | ADTN | kg | 68.416 |  | Tấn |  | 68,416 |  |  |  |
|  | Lượng thuốc nổ LĐ1 - 31 - D32 được sử dụng | ADTN | kg | 11.016 |  | Tấn |  | 11,016 |  |  |  |
| II | Nguồn đốt cháy cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bếp gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng LPG tiêu thụ cho hoạt động của bếp gas năm 2024 | ADG | Kg | 2.975 |  | TJ |  | 0,13220 |  |  |  |
| 2 | Máy phát điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của máy phát điện năm 2024 | ADD | L | 11.979 |  | TJ |  | 0,43474 |  |  |  |
| 3 | Máy cắt gió đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng LPG tiêu thụ cho hoạt động của máy cắt gió đá năm 2024 | ADG | Kg | 407 |  | TJ |  | 0,01925 |  |  |  |
| III | Nguồn đốt cháy di động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phương tiện cơ giới chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 1 | ADD | L | 1.626.939 |  | TJ |  | 59,04 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 2 | ADD | L | 1.195.488 |  | TJ |  | 43,39 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 3 | ADD | L | 1.584.633 |  | TJ |  | 57,51 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 4 | ADD | L | 1.247.334 |  | TJ |  | 45,27 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 5 | ADD | L | 1.309.934 |  | TJ |  | 47,54 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 6 | ADD | L | 347.647 |  | TJ |  | 12,62 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 7 | ADD | L | 462.077 |  | TJ |  | 16,77 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 8 | ADD | L | 564.099 |  | TJ |  | 20,47 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 9 | ADD | L | 355.800 |  | TJ |  | 12,91 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 10 | ADD | L | 1.198.611 |  | TJ |  | 43,50 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 11 | ADD | L | 1.581.928 |  | TJ |  | 57,41 |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện cơ giới chuyên dụng tháng 12 | ADD | L | 886.445 |  | TJ |  | 32,17 |  |  |  |
| 2 | Phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng dầu DO tiêu thụ cho hoạt động của phương tiện giao thông vận tải năm 2024 | ADD | L | 119.719 |  | TJ |  | 4,345 |  |  |  |
| IV | Quản lý, xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Văn phòng điều hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 266 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 9 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 1.365 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 682 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 2 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Sin Quyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 551 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 2.131 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 1.065 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 3 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại mỏ đồng Vi Kẽm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 1.233 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 617 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 4 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 290 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 495 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 247 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 5 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Nhà máy tuyển số 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 330 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 8 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 514 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 257 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 6 | Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại Ký túc xá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng CBCNV làm việc | P | Người | 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số ngày đi làm trong năm 2024 | - | Ngày | 340 |  |  |  |  |  | Số ngày làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Thời gian ở nơi làm việc mỗi ngày | - | Giờ | 18 |  |  |  |  |  | Số giờ làm việc trung bình mỗi CBCNV |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWSeptic | Kg | 3.488 |  |  |  |  |  | TOWSeptic = P*BOD*10-3*D |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SSeptic | Kg | 1.744 |  |  |  |  |  | SSeptic = TOWSeptic*F*0,5 |  |
| 7 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý mỏ đồng Vi Kẽm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWHTXL | Kg | 493 |  |  |  |  |  | TOWHTXL = TOWSeptic*(1-H) |  |
| - | Tổng lượng bùn thô được loại bỏ khỏi quá trình xử lý | Smass | Tấn | 0 |  |  |  |  |  | Được lựa chọn bằng 0 theo hướng dẫn lựa chọn dữ liệu hoạt động tại Mục 6.2.2.3 - IPCC 2019 |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SHTXL | Kg | 0 |  |  |  |  |  | SHTXL = Smass*Krem*103 |  |
| - | Lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người ở nơi làm | Protein | Kg | 7,57 |  |  |  |  |  | Protein = ProteinSupply*FPC*D*10-3 |  |
| - | Tổng lượng Nitơ | TNDOM | Kg | 434 |  |  |  |  |  | TNDOM = P*Protein*FNPR *NHH *FNON-CON*FIND-COM |  |
| 8 | Nước thải sinh hoạt - Hệ thống xử lý của Nhà máy tuyển số 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ | TOWHTXL | Kg | 514 |  |  |  |  |  | TOWHTXL = TOWSeptic*(1-H) |  |
| - | Tổng lượng bùn thô được loại bỏ khỏi quá trình xử lý | Smass | Tấn | 0 |  |  |  |  |  | Được lựa chọn bằng 0 theo hướng dẫn lựa chọn dữ liệu hoạt động tại Mục 6.2.2.3 - IPCC 2019 |  |
| - | Tổng lượng chất hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn | SHTXL | Kg | 0 |  |  |  |  |  | SHTXL = Smass*Krem*103 |  |
| - | Lượng Protein tiêu thụ hàng năm bình quân đầu người ở nơi làm | Protein | Kg | 7,57 |  |  |  |  |  | Protein = ProteinSupply*FPC*D*10-3 |  |
| - | Tổng lượng Nitơ | TNDOM | Kg | 181 |  |  |  |  |  | TNDOM = P*Protein*FNPR *NHH *FNON-CON*FIND-COM |  |
| V | Sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Môi chất lạnh – Thiết bị điều hòa, làm lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | R410A | ADMCL | Kg | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sử dụng bình CO2 chữa cháy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bình MT2 | ADFE-3 | Bình | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bình MT3 | ADFE-3 | Bình | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bình MT5 | ADFE-5 | Bình | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Máy hàn MIG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Lượng CO2 tiêu thụ cho hoạt động của máy hàn MIG năm 2024 | ADMIG | Kg | 972 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Phát thải gián tiếp - Phạm vi 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Điện năng tiêu thụ có nguồn gốc từ lưới điện Quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 1 | ADĐ | KWh | 7.308.170 |  | MWh |  | 7.308,170 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 2 | ADĐ | KWh | 6.098.229 |  | MWh |  | 6.098,229 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 3 | ADĐ | KWh | 7.068.050 |  | MWh |  | 7.068,050 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 4 | ADĐ | KWh | 5.665.984 |  | MWh |  | 5.665,984 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 5 | ADĐ | KWh | 6.681.081 |  | MWh |  | 6.681,081 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 6 | ADĐ | KWh | 6.405.119 |  | MWh |  | 6.405,119 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 7 | ADĐ | KWh | 7.438.804 |  | MWh |  | 7.438,804 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 8 | ADĐ | KWh | 6.625.144 |  | MWh |  | 6.625,144 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 9 | ADĐ | KWh | 5.361.574 |  | MWh |  | 5.361,574 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 10 | ADĐ | KWh | 6.081.672 |  | MWh |  | 6.081,672 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 11 | ADĐ | KWh | 5.427.982 |  | MWh |  | 5.427,982 |  |  |  |
|  | Lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động của Chi nhánh tháng 12 | ADĐ | KWh | 3.903.170 |  | MWh |  | 3.903,170 |  |  |  |

(Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2024)

*  Đánh giá độ phủ và tính đầy đủ của dữ liệu

Độ phủ dữ liệu đạt ≥ 80% đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ hoạt động sản xuất của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Các nguồn dữ liệu được kiểm soát thông qua các hệ thống quản lý vận hành, bảo dưỡng, vật tư và tài chính. Bên cạnh đó các dữ liệu được đối chiếu giữa các phòng ban (phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, phòng môi trường, kế toán…) nhằm đảm bảo tính thống nhất và loại trừ sai lệch.

### 2.2.2. Dự báo lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 theo hướng giảm phát thải bình quân

Dựa theo kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phát triển của cơ sở đến năm 2030, qua đó cơ sở dự kiến mức phát thải đến năm 2030 khi chưa thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.  Phương pháp tính toán lượng phát thải CO2tđ từ năm 2026 đến năm 2030:

Lượng phát thải năm A = lượng phát thải thực tế năm 2024 x (Sản lượng năm A/Sản lượng thực tế năm 2024)

Trong đó:

Lượng phát thải thực tế năm 2024 lấy theo số liệu báo cáo kiểm kê KNK năm 2024 của cơ sở (đơn vị: tấn CO2e)

Sản lượng năm A (năm bất kỳ từ 2026 đến 2030): Lấy theo kế hoạch sản xuất dự tính của cơ sở (đơn vị: triệu tấn)

Sản lượng thực tế năm 2024: Lấy theo báo cáo hoạt động của cơ sở năm 2024

Bảng 2.21. Phát thải khí nhà kính dự kiến đến năm 2030

|  | Đơn vị | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế hoạch sản lượng | Triệu tấn | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,05 | 2,05 | 2,0 |
| Phát thải dự kiến | Tấn CO2e | 86.125 | 75.359 | 75.359 | 73.565 | 73.565 | 71.771 |

(Nguồn: Báo cáo Kế hoạch sản xuát kinh doanh 5 năm của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, năm 2025)

# 2.2.3 Kịch bản phát thải BAU

a. Mục đích

Kịch bản phát thải thông thường (BAU) được xây dựng nhằm dự báo lượng phát thải khí nhà kính của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền trong giai đoạn 2026–2030 khi không triển khai thêm các biện pháp giảm phát thải mới, ngoài các biện pháp hiện có.

Kịch bản này làm cơ sở so sánh với các phương án giảm nhẹ để xác định lượng giảm phát thải tuyệt đối (tCO2e) và hiệu quả đầu tư của từng giải pháp, đồng thời hỗ trợ hoạch định lộ trình Net Zero của doanh nghiệp trong tương lai.

b. Ranh giới

Phạm vi không gian: Toàn bộ khu vực hoạt động của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico:

- Hoạt động công nghệ khai thác lộ thiên từ mỏ đồng Sin Quyền;

- Hoạt động công nghệ khai thác hầm lò từ mỏ đồng Vi Kẽm;

- Hoạt động công nghệ tuyển tinh quặng của Nhà máy tuyển số 1 và Nhà máy tuyển số 2;

- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải và các phương tiện cơ giới chuyên dụng;

- Hoạt động quản lý, xử lý chất thải;

- Hoạt động văn phòng điều hành;

Căn cứ vào thông tư 38/2024/BCT, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền xác định phạm vi phát thải như sau:

- Phạm vi 1 (Scope 1): Phát thải trực tiếp - Tương đương với Category A của ISO 14064-1:2018, là quá trình phát thải trực tiếp các loại KNK từ các nguồn phát thải thuộc sở hữu của Chi nhánh.

- Phạm vi 2 (Scope 2): Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu - Tương đương với Category B của ISO 14064-1:2018, là quá trình phát thải gián tiếp các loại KNK của Chi nhánh thông qua việc sử dụng điện, nhiệt hoặc hơi nước,… được mua từ các nhà cung cấp bên ngoài ranh giới của cơ sở.

- Phạm vi 3 (Scope 3 - Indirect): Phát thải gián tiếp khác (Phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải, sử dụng sản phẩm và các nguồn khác) - Tương đương với Category C, D, E, F của ISO 14064-1:2018 - Không nằm trong phạm vi kiểm kê của Báo cáo này theo hướng dẫn tại Điều 16 - Thông tư 38/2023/TT-BCT.

* Ranh giới tổ chức: Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

* Thời gian: Từ năm cơ sở 2024 đến năm mục tiêu 2030.

Căn cứ vào Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, Chi nhánh xác định thời kỳ dự báo phát thải khí nhà kính: 2026–2030 và lấy năm cơ sở 2024.

c. Kết quả tính

Cường độ phát thải năm cơ sở (Emission Intensity, I0):

I=EQ=86.1252400000=0.036 (tCO2etấn)

(Nguồn: Kết quả KKKNK năm cơ sở 2024 của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai)

Căn cứ theo sản lượng dự kiến và kết quả kiểm kê phát thải khí nhà kính tại cơ sở, báo cáo đưa ra kịch bản phát thải BAU trong giai đoạn từ 2024 đến năm 2030

Bảng 2.23. Kết quả tính toán Sản lượng Quặng nguyên khai theo kịch bản BAU giai đoạn 2026 – 2030

| Năm | Sản lượng Quặng Quặng nguyên khai (tấn) | Cường độ phát thải (tCO2e​/tấn) | Phát thải dự kiến (tCO2e​) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2400000 | 0.036 | 86400 | Năm cơ sở |
| 2026 | 2100000 | 0.036 | 75600 | Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 - 2030 |
| 2027 | 2100000 | 0.036 | 75600 | Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 - 2030 |
| 2028 | 2050000 | 0.036 | 73800 | Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 - 2030 |
| 2029 | 2050000 | 0.036 | 73800 | Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 - 2030 |
| 2030 | 2000000 | 0.036 | 72000 | Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 - 2030 |
| Tổng tích lũy | 10300000 |  | 370800 |  |

Hình 2.3. Biểu đồ kịch bản BAU về Quặng nguyên khai của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai giai đoạn 2026-2030

Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm cơ sở 2024 cho thấy cường độ phát thải của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đạt 0,036 tCO₂e/tấn quặng nguyên khai, được xác định trên cơ sở tổng phát thải 86.125 tCO₂e và sản lượng 2,4 triệu tấn. Đây là chỉ số nền tảng quan trọng, phản ánh mức độ phát thải gắn với mỗi đơn vị sản phẩm và là thước đo cốt lõi để đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, công nghệ và tổ chức sản xuất của Chi nhánh.

Trên cơ sở giả định cường độ phát thải giữ nguyên và không áp dụng các biện pháp giảm nhẹ bổ sung, kịch bản phát triển thông thường (BAU) cho giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng bám sát kế hoạch sản lượng quặng nguyên khai của Chi nhánh. Kết quả tính toán cho thấy, tổng phát thải khí nhà kính theo kịch bản BAU trong giai đoạn 2026 - 2030 ước đạt khoảng 370.800 tCO₂e, với xu hướng giảm nhẹ theo thời gian do sản lượng khai thác dự kiến giảm dần, chứ không phải do cải thiện hiệu quả phát thải.

Điều này hàm ý một điểm mấu chốt: việc tổng phát thải giảm trong kịch bản BAU không phản ánh nỗ lực giảm phát thải thực chất, mà chủ yếu là hệ quả của việc điều chỉnh quy mô sản xuất. Nếu cường độ phát thải không được cải thiện, Chi nhánh vẫn sẽ duy trì mức phát thải cao trên mỗi tấn quặng, đồng nghĩa với việc dư địa giảm phát thải thông qua tối ưu công nghệ và quản lý năng lượng vẫn còn rất lớn.

Từ góc độ quản trị doanh nghiệp, kết quả này cho thấy cường độ phát thải 0,036 tCO₂e/tấn chính là đường chuẩn để:

(i) Định lượng rõ mức giảm phát thải đạt được nhờ các giải pháp kỹ thuật quản lý, thay vì do biến động sản lượng;

(ii) So sánh hiệu quả vận hành giữa các năm và giữa các phương án đầu tư;

(iii) Làm cơ sở xây dựng mục tiêu giảm cường độ phát thải, phù hợp với lộ trình giảm phát thải quốc gia và yêu cầu của thị trường carbon trong tương lai.

Do đó, nếu Chi nhánh triển khai hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng, cải tiến công nghệ tuyển khoáng, tối ưu vận hành và từng bước áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001, việc giảm cường độ phát thải xuống dưới mức 0,036 tCO₂e/tấn là hoàn toàn khả thi, ngay cả trong điều kiện duy trì sản lượng ổn định. Khi đó, mỗi phần trăm cải thiện cường độ phát thải sẽ trực tiếp chuyển hóa thành lợi ích kép, bao gồm:

(1) Giảm chi phí năng lượng và chi phí carbon trong dài hạn;

(2) Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của Chi nhánh;

(3) Tăng mức độ tuân thủ và sẵn sàng tham gia các cơ chế quản lý phát thải và thị trường carbon theo quy định quốc gia.

Tóm lại, kịch bản BAU không phải là mục tiêu, mà là điểm xuất phát. Giá trị cốt lõi của phân tích này nằm ở việc làm rõ khoảng cách giữa phát triển theo quán tính và phát triển có kiểm soát phát thải, từ đó khẳng định sự cần thiết và tính cấp thiết của việc triển khai Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền trong giai đoạn 2026 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

# CHƯƠNG III. MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ 
NHÀ KÍNH

# 3.1. Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở

a. Giai đoạn ngắn hạn 2026-2030

Giai đoạn ngắn hạn (2026 - 2030) Căn cứ theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 (Quyết định số 896/QĐ-TTg), Quyết định số 01/2022/TT-BTNMT quy định kỹ thuật kiểm kê và kế hoạch giảm nhẹ KNK, cùng với Quyết định 13/2024/QĐ-TTg về danh mục cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền xác định giai đoạn 2026 -2030 là giai đoạn khởi động và nền tảng, nhằm thiết lập hệ thống quản lý phát thải, triển khai các giải pháp công nghệ - năng lượng và tạo tiền đề cho các mục tiêu giảm sâu trong giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn này, chi nhánh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 3% lượng khí CO2 phát thải so với năm 2024, tương đương giảm khoảng 2.500 tCO2e cho giai đoạn 2026 – 2030 đến năm 2030.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Luật số 50/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội về Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 25/2020/T1-BCT ngày 29/09/2020 cua Bộ Công thương quy định về việc Lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về việc Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành phê duyệt Chương trình Quốc gia về SDNL TK&HQ giai đoạn 2019-2030; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Quyết định số 2544/QĐ-TKV ngày 26/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt chương trình tổng thể về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiểu quả trong tập đoàn TKV giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 484/QĐ-VIMICO ngày 20/05/2025 của Tổng công ty than Khoáng sản - TKV V/v Xây dựng chương trình tổng thể về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Tổng công ty Khoáng sản - TKV giai đoạn đến năm 2030, chi nhánh đặt mục tiêu cụ thể đối với các chỉ tiêu về điện năng và tiêu hao dầu Diezel, cụ thể như sau:

Mục tiêu và chỉ tiêu về điện năng:

- Cho khâu khai thác lộ thiên: Tăng cường kiểm soát và sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhăm đạt mục tiêu chung là giảm tối thiểu 2% tiêu thụ điện so với kế hoạch sản xuất năm.

- Cho khâu tuyển khoáng: Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng để giảm tiêu hao điện ít nhất 2,3% so với kế hoạch sản xuất năm, đảm bảo hiệu quả vận hành tối ưu.

- Cho khối quản lý văn phòng: Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện, nâng cao ý thức tiết kiệm nhằm thực hiện mục tiêu giảm 2% tiêu thụ điện so với kế hoạch năm.

- Sử dụng năng lượng tái tạo: 50% tòa nhà văn phòng, các nhà xưởng sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

- Mục tiêu và chỉ tiêu về tiêu hao dầu diezel: Thực hiện các giải pháp quản lý và tiết kiệm năng lượng trong sử dụng dầu diesel, hướng tới giảm tối thiểu 2% so với kế hoạch sản xuất năm.

Kết quả của giai đoạn này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm phát thài sâu hơn trong giai đoạn 2031-2050, hướng đến chuyển đổi xanh và phát thài ròng bằng 0. Ngoải ra, chi nhánh đặt ra các mục tiêu trong quá trình chuyển đổi xanh, áp dụng kinh tế tuần hoàn, tái chế, xử lý chất thải.

b. Giai đoạn dài hạn 2031-2050

Căn cứ theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 (Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022), Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2050 (Quyết định số1658/QĐ-TTg) và định hướng của Tổng công ty khoáng sản Việt Nam - TKV, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền về phát triển công nghiệp khai khoáng phát thải thấp, chi nhánh xác định giai đoạn này là thời kỳ chuyển đổi toàn diện về công nghệ, năng lượng và quản trị carbon, hướng đến đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

Mục tiêu tổng thể của giai đoạn này là giảm ít nhất 20% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2024, đồng thời bủ trừ phần phát thải còn lại thông qua các cơ chế hấp thụ và tín chỉ carbon, đàm bảo đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được các mục tiêu của giai đoạn 2031-2050, chi nhánh đặt ra các mục tiêu trong việc chuyển đổi nguyên liệu, nhiên liệu, dây chuyền sản xuất.

Lộ trình này phản ánh bước chuyên từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn hành động mạnh mẽ, phù hợp với năng lực của chi nhánh và định hướng quốc gia. Mức giảm 5% đến năm 2030 là khả thi, khi được kết hợp giữa:

- Giảm phát thải nội bộ: Thông qua cải tiến kỹ thuật, quản lý năng lượng;

- Giảm gián tiếp: Thông qua mua tín chỉ carbon và trao đổi hạn ngạch phát thải theo cơ chế của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

c. Mục tiêu cụ thể cho kế hoạch giảm nhẹ phát thải giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ vào kết quá kiểm kê khí nhà kính năm cơ sở 2024, định hướng giảm phát thải của Tổng công ty khoáng sản Việt Nam – TKV nói chung và của chi nhánh nói riêng, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền  đặt mục tiêu giảm dần lượng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới giảm 3% tổng lượng phát thải so với kịch bản phát triên thông thường (BAU) vào năm 2030. Các mục tiêu được xác định dựa trên:

- Căn cứ pháp lý: Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Nghị định số 119/2025/NĐ-CP của Chính phù về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon.

- Căn cứ quốc gia: Cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng băng "0" vào năm 2050.

- Căn cứ kỹ thuật: Kết quà kiểm kê KNK năm 2024, hệ số phát thải quốc gia (Bộ TN&MT, 2022; IPCC, 2006) và năng lực vận hành thực tế của nhà máy.

- Căn cứ nội bộ: Năng lực tài chính, khả năng đầu tư công nghệ và tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ các biện pháp giảm nhẹ đã được đề xuất trong kế hoạch. Mục tiêu giảm phát thải giai đoạn 2026-2030 được xác định cụ thể như sau:

Bảng 3.1. Mục tiêu giảm nhẹ theo giai đoạn 2026 -2030

| Thành phần | Mục tiêu giảm phát thải qua các năm (tấn CO2tđ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Phát thải khí nhà kính dự kiến | 75.359 | 75.359 | 73.565 | 73.565 | 71.771 |
| Lượng giảm phát thải khí nhà kính | 644 | 817 | 797 | 2.653 | 2.616 |
| Lượng phát thải khí nhà kính dự kiến sau khi giảm | 74.716 | 74.543 | 72.768 | 70.912 | 69.154 |

# 3.2. Phân tích SWOT và tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm nhẹ KNK

## 3.2.1. Phân tích SWOT

Chi nhán mỏ tuyển đồng Sin Quyền có những lợi thế vô cùng lớn, với nền tảng tương đối vững về quản lý năng lượng, đầu tư và năng lực kỹ thuật. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính một cách bài bản, có kế hoạch. Các tiêu chí đánh giá được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 3.2. Kết quả phân tích SWOT

| Yếu tố | Nội dung phân tích | Bối cảnh liên quan |
| --- | --- | --- |
| STRENGTHS (S) - Điểm mạnh (Nội bộ, tích cực) | 1. Hệ thống quản lý tiên tiến: Chi nhánh đã đạt chứng nhận ISO 9001 (Quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Quản lý môi trường), cho thấy nền tảng quản lý được chuẩn hóa. | Công nghệ – Vận hành |
|  | 2. Chủ động kiểm soát môi trường & năng lượng: Đã hoàn thành Báo cáo kiểm kê KNK năm 2024. Thực hiện đầy đủ các báo cáo về quản lý năng lượng, kế hoạch sử dụng năng lượng nội bộ. Việc này cung cấp dữ liệu cơ sở và xác định chính xác các nguồn phát thải, là bước tiên quyết cho mọi lộ trình giảm thiểu. | Lộ trình chi nhánh |
|  | 3. Năng lực nhân sự chuyên môn hóa: Quá trình kiểm toán và kiểm kê có sự tham gia của các cán bộ quản lý cấp cao (Phó giám đốc) và cán bộ kỹ thuật của chi nhánh, đồng thời có sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn chuyên ngành. | Năng lực nhân sự |
|  | 4. Cơ hội tiết kiệm đã được nhận diện nội bộ: Các báo cáo đã xác định rõ ràng các Giải pháp tiết kiệm năng lượng từ nhóm không mất chi phí đầu tư đến chi phí đầu tư thấp và chi phí đầu tư cao, giúp chi nhánh có thể hành động ngay lập tức. | Rủi ro/cơ hội nội bộ |
| WEAKNESSES (W) - Điểm yếu (Nội bộ, tiêu cực) | 1. Mức tiêu thụ năng lượng chưa tối ưu: Mặc dù đã thực hiện kiểm toán năng lượng, một số khu vực vẫn còn lãng phí hoặc kém hiệu quả, ví dụ như cần phải cải thiện hệ thống chiếu sáng tại phòng vệ sinh khu văn phòng chính và cần giảm tổn thất trên đường dây, thiết bị. | Ràng buộc vận hành |
|  | 2. Nhận thức của nhân sự cần được nâng cao: Chi nhánh nhận diện giải pháp nâng cao nhận thức cho nhân sự là cần thiết, cho thấy nhận thức về tiết kiệm năng lượng hiện tại có thể chưa đồng đều hoặc chưa cao. | Năng lực nhân sự |
|  | 3. Quản lý nhiên liệu chưa hoàn toàn chính xác: Chi nhánh cần tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhiên liệu của các xe vận tải để so sánh với định mức giao khoán nhằm xác định chính xác tiêu hao, ngụ ý quy trình hiện tại có thể còn sai số. | Ràng buộc vận hành |
|  | 4. Ràng buộc về Tài chính - Kỹ thuật: Các báo cáo thừa nhận tồn tại Ràng buộc về tài chính - kỹ thuật , điều này có thể cản trở việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng có chi phí đầu tư cao, là những giải pháp mang lại hiệu quả giảm phát thải sâu rộng. | Ngân sách, Vận hành |
| OPPORTUNITIES (O) - Cơ hội (Bên ngoài, tích cực) | 1. Khung pháp lý thúc đẩy: Chi nhánh được đặt trong bối cảnh Căn cứ pháp lý rõ ràng (Thông tư, Nghị định về kiểm kê KNK và Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), tạo động lực lớn từ Chính phủ để thực hiện chuyển đổi. | Pháp lý |
|  | 2. Tiềm năng kinh tế từ tiết kiệm năng lượng: Các giải pháp đã được đề xuất trong Kiểm toán năng lượng không chỉ giúp giảm phát thải mà còn giảm chi phí vận hành , mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp (ví dụ: lắp tủ bù công suất, cải tạo hệ thống điện). | Thị trường – Ngân sách |
|  | 3. Cơ hội từ vốn xanh/chuỗi cung ứng: Việc tuân thủ và đạt chứng nhận ISO 14001 và thực hiện kiểm kê KNK là lợi thế lớn để đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng/chuỗi cung ứng về sản xuất "xanh" và bền vững. | Khách hàng/chuỗi cung ứng |
| THREATS (T) - Thách thức (Bên ngoài, tiêu cực) | 1. Áp lực tuân thủ pháp lý ngày càng tăng: Chi nhánh phải chịu tính cấp thiết thực hiện kiểm kê KNK, nếu không tuân thủ lộ trình giảm phát thải quốc gia (NDC), Chi nhánh có thể đối mặt với chế tài hoặc phải tham gia thị trường carbon trong tương lai. | Pháp lý – Lộ trình |
|  | 2. Rủi ro thị trường và chuyển đổi năng lượng: Là đơn vị khai thác quặng, Chi nhánh nằm trong lĩnh vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu và quốc gia, điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm trong dài hạn. | Thị trường – Công nghệ |
|  | 3. Thách thức về chi phí đầu tư lớn: Việc triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại và giảm phát thải sâu rộng (thường là các giải pháp có chi phí đầu tư cao ) đòi hỏi ngân sách lớn và thời gian hoàn vốn dài, tạo áp lực tài chính trong ngắn hạn. | Ngân sách |

Bảng 3.3. Ma trận mở rộng mô hình SWOT

|  | CƠ HỘI (O) (Bên ngoài – tích cực) | THÁCH THỨC (T) (Bên ngoài – tiêu cực) |
| --- | --- | --- |
| ĐIỂM MẠNH (S) (Nội bộ – tích cực) | SO – Chiến lược TẤN CÔNG (Maxi–Maxi) Tận dụng điểm mạnh để khai thác cơ hội Định hướng chiến lược: Chủ động dẫn dắt tuân thủ pháp lý và nâng cao vị thế “doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản có trách nhiệm trong quản lý phát thải”. Danh mục giải pháp ưu tiên: 1. Xây dựng và ban hành Lộ trình giảm phát thải KNK chính thức đến 2030–2050 (dựa trên dữ liệu kiểm kê 2024 và KTNL 2023). 2. Chuẩn hóa hệ thống MRV (quy trình thu thập – quản lý – báo cáo dữ liệu năng lượng và KNK). 3. Tích hợp mục tiêu giảm phát thải vào hệ thống quản lý ISO 14001, tiến tới ISO 50001 khi đủ điều kiện. 4. Triển khai các dự án “điểm” có tính trình diễn (tối ưu thông gió mỏ, điều khiển tập trung băng tải, bơm nước) để đáp ứng yêu cầu ESG/chuỗi cung ứng. | ST – Chiến lược PHÒNG THỦ (Maxi–Mini) Dùng điểm mạnh để giảm thiểu thách thức Định hướng chiến lược: Giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính trong bối cảnh yêu cầu giảm phát thải ngày càng siết chặt. Danh mục giải pháp ưu tiên: 1. Triển khai ngay các giải pháp TKNL đã được nhận diện trong KTNL (tủ bù công suất, tối ưu phụ tải, giảm tổn thất điện). 2. Thiết lập kịch bản BAU và kịch bản giảm phát thải làm cơ sở chứng minh nỗ lực tuân thủ trước cơ quan quản lý. 3. Ưu tiên các giải pháp chi phí thấp – thời gian hoàn vốn ngắn để giảm áp lực tài chính khi phải đầu tư công nghệ lớn trong tương lai. 4. Chuẩn bị phương án tham gia thị trường carbon (nếu áp dụng) dựa trên dữ liệu kiểm kê minh bạch. |
| ĐIỂM YẾU (W) (Nội bộ – tiêu cực) | WO – Chiến lược CẢI THIỆN (Mini–Maxi) Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội Định hướng chiến lược: Tạo nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ chính hiệu quả vận hành nội bộ. Danh mục giải pháp ưu tiên: 1. Giải pháp quản lý, vận hành không/ít chi phí: Quản lý phụ tải theo ca, giảm vận hành không tải, cải thiện chiếu sáng khu văn phòng, phụ trợ. 2. Nâng cao nhận thức và năng lực TKNL cho người vận hành (đào tạo, hướng dẫn, quy chế thưởng phạt). 3. Siết chặt quản lý nhiên liệu phương tiện (định mức tiêu hao, theo dõi km/giờ máy, so sánh thực tế định mức). 4. Dùng phần chi phí tiết kiệm được để tái đầu tư cho các giải pháp công nghệ có hiệu quả giảm phát thải cao hơn. | WT – Chiến lược THU HẸP / SINH TỒN (Mini–Mini) Giảm thiểu đồng thời điểm yếu và thách thức Định hướng chiến lược: Ổn định nội bộ, giảm chi phí nền để đảm bảo khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng. Danh mục giải pháp ưu tiên: 1. Củng cố kỷ luật năng lượng trong toàn Chi nhánh (quy trình vận hành chuẩn, kiểm tra định kỳ). 2. Rà soát cắt giảm các điểm lãng phí năng lượng rõ ràng trước khi xem xét đầu tư mới. 3. Tạm thời hoãn các dự án đầu tư lớn chưa cấp thiết, tập trung vào hiệu quả vận hành hiện hữu. 4. Tăng cường công tác truyền thông nội bộ về áp lực pháp lý và thị trường, tạo sự đồng thuận trong toàn bộ lực lượng lao động. |

Từ ma trận SWOT mở rộng cho thấy danh mục giải pháp giảm phát thải KNK của Chi nhánh tuyển đồng Sin Quyền cần được triển khai theo lộ trình ưu tiên: Trước hết tập trung vào nhóm SO và WO (chuẩn hóa quản lý, giải pháp chi phí thấp hiệu quả nhanh), sau đó từng bước mở rộng sang các giải pháp ST và WT nhằm phòng vệ rủi ro pháp lý và thích ứng với bối cảnh chuyển dịch năng lượng trong dài hạn.

## 3.2.2. Các tiêu chí lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK

Trên cơ sở kết quả phân tích SWOT và ma trận SWOT mở rộng (SO–WO–ST–WT), Chi nhánh tuyển đồng Sin Quyền xác định rằng việc lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính không chỉ dựa trên tiềm năng giảm phát thải đơn thuần, mà cần được xem xét một cách đa chiều, bao quát các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, quản lý, xã hội, pháp lý.

Cách tiếp cận này cho phép chi nhánh:

(1) Tận dụng tối đa các điểm mạnh nội tại (nền tảng quản lý ISO, dữ liệu kiểm kê, kiểm toán đầy đủ, năng lực nhân sự);

(2) Khắc phục những điểm yếu còn tồn tại (hiệu quả năng lượng chưa tối ưu, hạn chế về vốn và kỹ thuật);

(3) Chủ động nắm bắt các cơ hội chính sách và thị trường;

(4) Đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý, tài chính và chuyển dịch năng lượng trong trung và dài hạn.

Theo đó, nhóm tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm phát thải được xây dựng phù hợp với định hướng chiến lược ưu tiên SO và WO trong giai đoạn đầu, sau đó mở rộng sang ST và WT theo lộ trình, làm cơ sở áp dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí (MDCA – Multi Criteria Decision Analysis).

Bảng 3.4. Tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm phát thải KNK theo cơ sở phân tích SWOT

| STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí cụ thể | Giải thích & cách áp dụng | Cơ sở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu quả giảm phát thải | Mức độ giảm phát thải (tCO2e) | Đánh giá khả năng giảm tuyệt đối KNK của biện pháp trong điều kiện vận hành thực tế | Tận dụng điểm mạnh về dữ liệu kiểm kê chi tiết và công nghệ ổn định, cho phép lượng hóa hiệu quả giảm phát thải |
|  |  | Hiệu suất năng lượng cải thiện (%) | Đo mức tiết kiệm năng lượng hoặc tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu | Khắc phục điểm yếu về tổn thất năng lượng và phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch |
|  |  | Khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch | Xem xét mức độ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, sinh khối, hydrogen xanh, … | Giải quyết thách thức về xu hướng giảm sử dụng nguyên liệu hoá thạch và áp lực giá năng lượng hóa thạch |
| 2 | Kinh tế - Tài chính | Chi phí đầu tư (CAPEX/OPEX) | Tổng chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì khi áp dụng biện pháp | Điểm yếu về chi phí công nghệ cao và hạn chế vốn đầu tư |
|  |  | Thời gian hoàn vốn (năm) | Đánh giá hiệu quả tài chính qua thời gian thu hồi vốn đầu tư | Gắn với cơ hội tiết kiệm năng lượng và doanh thu từ tín chỉ các bon |
| 3 | Kỹ thuật - Công nghệ | Tính sẵn sàng công nghệ | Mức độ phổ biến, độ tin cậy, khả năng nội địa hóa và tích hợp với dây chuyền hiện có | Giải quyết điểm yếu và thách thức về rủi ro kỹ thuật khi chuyển đổi công nghệ |
|  |  | Yêu cầu nhân lực kỹ thuật | Đánh giá nhu cầu đào tạo, kỹ năng vận hành và an toàn kỹ thuật | Liên quan điểm yếu về thiếu nhân lực chuyên sâu về quản lý KNK và năng lượng |
| 4 | Môi trường - Xã hội | Tác động đồng lợi môi trường (giảm bụi, NOx, SO2, …) | Xem xét các lợi ích môi trường khác ngoài KNK, cải thiện không khí, nước, chất thải | Phát huy điểm mạnh về quản lý môi trường ISO 14001 và cơ hội áp dụng sản xuất sạch hơn |
|  |  | Mức độ chấp nhận của CBCNV | Đánh giá sự ủng hộ, tính an toàn và mức độ phù hợp xã hội khi triển khai | Liên hệ điểm mạnh về nhận thức cao và văn hóa doanh nghiệp hướng xanh |
| 5 | Quản lý – Vận hành | Khả năng giám sát và duy trì hiệu quả sau khi triển khai | Đánh giá mức độ dễ quản lý, theo dõi và duy trì hiệu quả giảm phát thải theo thời gian | Dựa trên điểm mạnh về dữ liệu quản lý sẵn có, đồng thời khắc phục điểm yếu về giám sát còn thủ công |
|  |  | Mức độ tích hợp với hệ thống MRV, ISO 50001 | Khả năng tương thích với hệ thống giám sát, báo cáo và kiểm chứng phát thải | Gắn với định hướng xây dựng MRV và yêu cầu pháp lý |
|  |  | Năng lực quản lý nội bộ và cơ chế vận hành | Xem xét sự sẵn sàng của bộ máy, quy trình và nguồn nhân lực quản lý biện pháp | Khai thác điểm mạnh về hệ thống quản trị và sự hỗ trợ của TKV |
| 6 | Pháp lý – Chiến lược quốc gia | Phù hợp với chiến lược quốc gia về BĐKH và tăng trưởng xanh | Đánh giá mức độ tương thích với mục tiêu giảm phát thải của Chính phủ đến 2050 | Cơ hội chính sách từ chiến lược BĐKH và Net Zero |
|  |  | Phù hợp với Quy hoạch ngành và địa phương | Xem xét sự đồng bộ định hướng phát triển của chi nhánh và tập đoàn | Liên hệ cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất xanh theo quy hoạch tỉnh |

Dựa trên hệ thống tiêu chí nêu trên, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền sẽ:

Một là, thực hiện chấm điểm từng biện pháp theo các nhóm tiêu chí;

Hai là, gán trọng số ưu tiên phù hợp với từng giai đoạn (ngắn hạn ưu tiên WO, SO; trung hạn mở rộng ST; dài hạn xem xét WT);

Ba là, lựa chọn danh mục giải pháp ưu tiên có tính khả thi cao, hiệu quả rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của chi nhánh.

Hệ thống tiêu chí lựa chọn biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK được xây dựng từ phân tích SWOT và ma trận SWOT mở rộng không chỉ đảm bảo tính khoa học và minh bạch trong ra quyết định, mà còn giúp chi nhánh triển khai lộ trình giảm phát thải theo hướng chủ động, hiệu quả và bền vững.

# 3.3. Biện pháp giảm nhẹ khí nhà kính của cơ sở

Trên cơ sở kết quả kiểm kê khí nhà kính năm cơ sở, phân tích kịch bản phát thải BAU và đánh giá điều kiện kỹ thuật, kinh tế, quản lý của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, báo cáo đã xác định và lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với đặc thù công nghệ khai thác và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các biện pháp được xây dựng theo nguyên tắc tập trung vào nguồn phát thải trọng điểm, ưu tiên giải pháp khả thi, hiệu quả về năng lượng và phát thải, đồng thời bảo đảm an toàn sản xuất và tính tuân thủ pháp lý. Danh mục các biện pháp giảm nhẹ khí nhà kính của cơ sở được tổng hợp và phân loại theo nguồn phát thải, giai đoạn triển khai và mức độ ưu tiên, trình bày chi tiết tại bảng dưới đây.

Bảng 3.5. Tổng hợp các biện pháp giảm phát thải theo nguồn

| STT | Nguồn phát thải | Dự án giảm phát thải | Mô tả giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát thải trực tiếp |  |  |
| 1.1 | Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý, vận hành các thiết bị vận tải tại cơ sở | Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc thay thế các phương tiện có hiệu năng thấp | - Hiện trạng: Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống phương tiện vận tải nội bộ và thiết bị cơ giới như xe vận tải, xe tải chuyên dụng và máy xúc phục vụ cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong phạm vi nhà máy cũng như giữa các khu vực sản xuất. Phần lớn các phương tiện này được đầu tư và đưa vào vận hành từ nhiều năm trước, với công nghệ động cơ cũ, hiệu suất sử dụng nhiên liệu thấp và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải tiên tiến. Do đặc điểm đã qua thời gian sử dụng dài, các phương tiện nêu trên có xu hướng tiêu hao nhiên liệu dầu DO cao hơn so với các dòng thiết bị thế hệ mới, đồng thời phát sinh chi phí vận hành và bảo dưỡng lớn. Hiệu suất đốt cháy nhiên liệu không tối ưu dẫn đến lượng phát thải khí nhà kính, chủ yếu là CO₂, phát sinh từ quá trình tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ở mức cao. Trong bối cảnh sản lượng sản xuất có xu hướng gia tăng theo các năm, nếu không có giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu, lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động vận tải và thiết bị cơ giới sẽ tiếp tục tăng, gây áp lực lên mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của doanh nghiệp. - Đề xuất giải pháp: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và từng bước giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp đề xuất triển khai giải pháp đầu tư mới xe vận tải và máy xúc thay thế các phương tiện hiện hữu có hiệu năng thấp. Các phương tiện được đầu tư mới sẽ sử dụng công nghệ động cơ hiện đại hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải cao hơn, có khả năng tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu và nâng cao hiệu suất vận hành. Việc thay thế được thực hiện theo lộ trình phù hợp với kế hoạch đầu tư và nhu cầu sản xuất, ưu tiên các phương tiện có tần suất vận hành lớn và mức tiêu thụ nhiên liệu cao. Trên cơ sở đánh giá kỹ thuật và kinh tế, các phương tiện mới dự kiến giúp giảm tiêu hao nhiên liệu dầu DO trung bình khoảng 5% so với hiện trạng cho cùng một khối lượng công việc và điều kiện vận hành tương đương. Mục tiêu đến năm 2030, thông qua việc thay thế dần các phương tiện cũ, doanh nghiệp đạt được mức giảm 5% tổng lượng nhiên liệu dầu DO tiêu thụ cho hoạt động vận tải và thiết bị cơ giới so với kịch bản không thực hiện giải pháp. - Cơ chế giảm phát thải: Cơ chế giảm phát thải khí nhà kính của giải pháp này dựa trên nguyên tắc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch thông qua nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Khi các phương tiện vận tải và máy xúc thế hệ mới có hiệu suất động cơ cao hơn được đưa vào vận hành, cùng một khối lượng công việc sẽ cần ít nhiên liệu dầu DO hơn so với các phương tiện cũ. Việc giảm tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp dẫn đến giảm lượng CO₂ phát thải phát sinh từ quá trình đốt cháy dầu DO. Cụ thể, với mục tiêu giảm 5% lượng nhiên liệu tiêu thụ vào năm 2030, lượng phát thải khí nhà kính tương ứng sẽ giảm theo tỷ lệ thuận, căn cứ theo hệ số phát thải của nhiên liệu dầu DO theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính hiện hành. Ngoài ra, các phương tiện mới thường có hệ thống kiểm soát quá trình cháy và vận hành ổn định hơn, góp phần giảm phát thải gián tiếp do giảm thời gian chạy không tải, giảm rò rỉ nhiên liệu và hạn chế tình trạng vận hành kém hiệu quả. Thông qua việc triển khai giải pháp đầu tư thay thế phương tiện hiệu năng thấp bằng các phương tiện hiện đại, doanh nghiệp không chỉ đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trong dài hạn, qua đó đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các cam kết giảm phát thải đến năm 2030. |
| 2 | Phát thải gián tiếp |  |  |
| 2.1 | Điện năng tiêu thụ | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | - Hiện trạng: Tại cơ sở, một số động cơ điện công suất trung bình đến lớn (quạt, bơm, băng tải, máy nghiền, khuấy trộn…) hiện đang được điều khiển bằng tủ khởi động trực tiếp (DOL – Direct On Line). Với phương thức này, động cơ được cấp điện áp định mức ngay khi khởi động, dẫn đến dòng khởi động rất lớn (thường cao hơn nhiều lần dòng định mức) trong thời gian ngắn. Hệ quả là xảy ra hiện tượng sụt áp cục bộ trên lưới điện nội bộ, làm suy giảm chất lượng điện năng và có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến các thiết bị điện khác đang vận hành đồng thời, đặc biệt là các thiết bị nhạy cảm với biến động điện áp. Bên cạnh đó, dòng khởi động lớn và mô-men khởi động tăng đột ngột gây tác động cơ học đáng kể lên hệ truyền động (khớp nối, puli–dây đai, hộp số, ổ bi), làm tăng hao mòn, giảm tuổi thọ thiết bị và gia tăng nhu cầu bảo trì. Về mặt năng lượng, các lần khởi động trực tiếp tạo ra tổn thất điện năng tức thời trên cáp, thanh cái và thiết bị đóng cắt do dòng điện tăng cao, đồng thời kéo theo nguy cơ vận hành kém tối ưu (chạy non tải/không cần thiết) do thiếu khả năng điều khiển mềm và điều chỉnh tốc độ theo nhu cầu. - Giải pháp đề xuất: Doanh nghiệp đề xuất thay thế/hoán cải các tủ điện khởi động trực tiếp cho các động cơ mục tiêu bằng thiết bị khởi động mềm (soft starter) hoặc biến tần (VFD – Variable Frequency Drive) tùy theo đặc tính tải và yêu cầu công nghệ. Với các động cơ chỉ cần khởi động êm và sau đó chạy ở tốc độ cố định, ưu tiên áp dụng khởi động mềm để giảm dòng khởi động và giảm sốc cơ khí. Với các động cơ có nhu cầu thay đổi lưu lượng/tốc độ theo chế độ vận hành (điển hình bơm, quạt, máy nén, băng tải có tải biến thiên), ưu tiên lắp biến tần nhằm vừa giảm dòng khởi động vừa tối ưu năng lượng trong vận hành liên tục. Giải pháp được triển khai theo lộ trình: khảo sát danh mục động cơ, xác định số lần khởi động/ngày, công suất, đặc tính tải và hiện trạng lưới điện nội bộ; lựa chọn giải pháp phù hợp (soft starter hoặc VFD); thiết kế tích hợp vào hệ thống điều khiển hiện hữu (liên động, bảo vệ quá tải, mất pha, quá áp/thấp áp, nhiệt); lắp đặt – hiệu chỉnh thông số (ramp-up/ramp-down, giới hạn dòng, chế độ bypass đối với soft starter, điều khiển PID đối với VFD nếu cần); và nghiệm thu vận hành theo tiêu chí kỹ thuật và an toàn. - Cơ chế giảm phát thải: Cơ chế giảm phát thải của giải pháp dựa trên việc giảm tiêu thụ điện năng thông qua hạn chế dòng khởi động và tối ưu hóa chế độ vận hành, từ đó làm giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp phát sinh từ điện lưới. Khi thay khởi động trực tiếp bằng khởi động mềm, dòng khởi động được khống chế theo đặc tính tăng áp từ từ, giúp giảm đáng kể dòng đỉnh và giảm sụt áp, qua đó giảm tổn thất Joule (I²R) trên hệ thống cấp điện trong các chu kỳ khởi động, đồng thời làm tăng độ ổn định điện áp để các thiết bị khác vận hành hiệu quả hơn, hạn chế các tổn thất do chất lượng điện năng suy giảm. Đối với trường hợp áp dụng biến tần, ngoài lợi ích giảm dòng khởi động, biến tần còn cho phép điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu tải, nhờ đó công suất tiêu thụ giảm đáng kể trong các chế độ không yêu cầu tải tối đa. Đặc biệt với tải kiểu bơm/quạt, việc giảm tốc độ sẽ kéo theo giảm mạnh công suất tiêu thụ theo quy luật đặc trưng của máy thủy lực/khí động, giúp tiết kiệm điện năng trong suốt thời gian vận hành, không chỉ tại thời điểm khởi động. Điện năng tiết kiệm được sẽ được quy đổi sang lượng CO₂e giảm phát thải theo hệ số phát thải điện lưới áp dụng trong kiểm kê khí nhà kính, từ đó lượng hóa hiệu quả giảm phát thải của giải pháp. Ngoài tác động giảm phát thải, giải pháp còn mang lại lợi ích đồng thời về độ tin cậy hệ thống điện, giảm nguy cơ sự cố do sụt áp, giảm hao mòn cơ khí và giảm chi phí bảo trì, góp phần duy trì hiệu quả năng lượng bền vững trong dài hạn. |
| 2.2 |  | Giải pháp tiết kiệm cho hệ thống chiếu sáng | - Hiện trạng: Hệ thống chiếu sáng tại một số khu vực trong các nhà máy tuyển hiện nay vẫn đang sử dụng bóng đèn cao áp thủy ngân và các thiết bị chiếu sáng với công nghệ cũ. Các loại đèn này có hiệu suất phát quang thấp, tiêu thụ điện năng lớn và tuổi thọ ngắn so với các công nghệ chiếu sáng hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng chủ yếu được vận hành theo phương thức điều khiển cơ học, bật/tắt thủ công, chưa được tích hợp các giải pháp điều khiển thông minh theo nhu cầu sử dụng thực tế. Do đặc thù hoạt động sản xuất, nhiều khu vực như nhà vệ sinh, nhà ăn, hành lang, kho phụ trợ và một số khu vực xưởng ít người qua lại không có người sử dụng liên tục trong suốt thời gian vận hành. Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng tại các khu vực này thường xuyên được bật trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng tiêu thụ điện năng không cần thiết. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí điện năng mà còn làm tăng lượng phát thải khí nhà kính gián tiếp từ việc sử dụng điện lưới, đặc biệt trong bối cảnh hệ số phát thải điện quốc gia vẫn ở mức đáng kể. - Giải pháp đề xuất: Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp đề xuất triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng thông qua hai nhóm biện pháp chính. Thứ nhất, từng bước thay thế các bóng đèn cao áp thủy ngân và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất thấp bằng đèn có hiệu suất cao hơn, ưu tiên các loại đèn tiết kiệm điện và có tuổi thọ dài, phù hợp với điều kiện vận hành tại nhà máy. Thứ hai, lắp đặt các cảm biến hiện diện (sensor cảm biến bật/tắt đèn theo người) tại các khu vực công cộng và khu vực ít người qua lại như nhà vệ sinh, nhà ăn, hành lang và các phân xưởng có tần suất sử dụng không liên tục. Các cảm biến này cho phép hệ thống chiếu sáng tự động bật khi phát hiện có người và tự động tắt sau một khoảng thời gian không có hoạt động, qua đó loại bỏ hoàn toàn tình trạng bật đèn không cần thiết. Giải pháp được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện hữu, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn và điều kiện làm việc của người lao động. Việc kết hợp giữa nâng cấp thiết bị chiếu sáng và ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh giúp tối ưu hóa thời gian vận hành của hệ thống chiếu sáng, đặc biệt tại các khu vực không yêu cầu chiếu sáng liên tục. - Cơ chế giảm phát thải: Cơ chế giảm phát thải khí nhà kính của giải pháp này chủ yếu dựa trên việc giảm tiêu thụ điện năng cho hệ thống chiếu sáng. Việc thay thế các bóng đèn cao áp thủy ngân có hiệu suất thấp bằng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao giúp giảm đáng kể công suất tiêu thụ cho cùng một mức độ chiếu sáng, từ đó làm giảm tổng điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, việc lắp đặt cảm biến bật/tắt đèn theo người giúp giảm thời gian chiếu sáng không cần thiết, đặc biệt tại các khu vực có tần suất sử dụng thấp hoặc không liên tục. Khi thời gian vận hành của hệ thống chiếu sáng được rút ngắn, điện năng tiêu thụ giảm tương ứng, kéo theo sự suy giảm lượng phát thải khí nhà kính gián tiếp phát sinh từ việc sản xuất điện. Lượng phát thải khí nhà kính giảm được sẽ được xác định trên cơ sở chênh lệch điện năng tiêu thụ trước và sau khi thực hiện giải pháp, kết hợp với hệ số phát thải điện lưới theo quy định hiện hành. Thông qua giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng, doanh nghiệp vừa đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cải thiện chi phí vận hành và đóng góp tích cực vào lộ trình phát triển bền vững dài hạn. |
| 2.3 |  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | - Hiện trạng: Hiện nay, cơ sở đã bước đầu triển khai công tác quản lý năng lượng thông qua việc phân công bộ phận phụ trách và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng tổng thể. Tuy nhiên, hệ thống quản lý năng lượng vẫn chủ yếu mang tính thủ công và phân tán, chưa được xây dựng và vận hành theo một khung quản lý thống nhất theo tiêu chuẩn ISO 50001. Việc giám sát, điều khiển và tối ưu hóa vận hành các thiết bị sử dụng năng lượng lớn (động cơ, bơm, quạt, máy nén, hệ thống chiếu sáng…) chưa được thực hiện một cách tự động và đồng bộ, dẫn đến tình trạng thiết bị có thể vận hành không tối ưu, như chạy không tải, non tải, hoặc vận hành ngoài thời điểm cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống điện của cơ sở có sự tham gia của nhiều thiết bị cảm kháng (động cơ, máy biến áp), làm phát sinh công suất phản kháng, trong khi việc bù công suất phản kháng chưa được triển khai đầy đủ hoặc chưa được điều khiển tự động theo tải. Hệ số công suất tại một số thời điểm có thể chưa đạt mức tối ưu, gây tăng dòng điện trên lưới nội bộ, làm gia tăng tổn thất điện năng và chi phí tiền điện, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể. - Giải pháp đề xuất: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng một cách bền vững và có hệ thống, cơ sở đề xuất tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn của Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, kết hợp với tích hợp hệ thống điều khiển tự động cho các thiết bị sử dụng năng lượng trọng điểm và lắp đặt tụ bù công suất phản kháng phù hợp với đặc tính tải. Giải pháp bao gồm việc xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) theo chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) của ISO 50001, trong đó tập trung vào thiết lập chính sách năng lượng, xác định các khu vực và thiết bị sử dụng năng lượng trọng điểm, xây dựng đường cơ sở năng lượng và các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI). Trên cơ sở đó, các thiết bị sử dụng năng lượng lớn sẽ được tích hợp vào hệ thống điều khiển và giám sát tự động, cho phép theo dõi trạng thái vận hành theo thời gian thực, điều chỉnh chế độ hoạt động theo nhu cầu thực tế và hạn chế các chế độ vận hành không cần thiết. Song song với đó, hệ thống tụ bù công suất phản kháng được lắp đặt hoặc nâng cấp tại các tủ phân phối phù hợp, kết hợp điều khiển tự động theo tải nhằm duy trì hệ số công suất ở mức tối ưu. Việc bù công suất phản kháng giúp giảm dòng điện truyền tải trong hệ thống, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện năng cấp cho các thiết bị. - Cơ chế giảm phát thải: Cơ chế giảm phát thải khí nhà kính của giải pháp này dựa trên giảm tiêu thụ năng lượng đầu vào, chủ yếu là điện năng, thông qua hai cơ chế chính: Tối ưu hóa vận hành thiết bị và giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện nội bộ. Khi các thiết bị sử dụng năng lượng được giám sát và điều khiển tự động, tình trạng vận hành không tải, non tải hoặc vận hành ngoài thời gian cần thiết được giảm thiểu, từ đó làm giảm tổng điện năng tiêu thụ cho cùng một mức sản lượng. Ngoài tác động giảm phát thải, việc triển khai ISO 50001 kết hợp điều khiển tự động và bù công suất phản kháng còn tạo ra cơ chế cải tiến liên tục, giúp duy trì và gia tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng theo thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao độ ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ cơ sở thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững trong dài hạn. |
| 2.4 |  | Giải pháp lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải (Khu vực xa trạm biến áp) | - Hiện trạng: Ba tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải hiện đóng vai trò đảm bảo an toàn giao thông nội bộ, hỗ trợ hoạt động vận chuyển và vận hành tại khu vực đổ thải trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, do đặc thù vị trí bãi thải nằm xa trạm biến áp và xa trung tâm phụ tải, việc cấp điện cho hệ thống chiếu sáng tuyến đường thường phải thông qua đường dây kéo dài hoặc đấu nối tại các điểm cấp điện xa, làm phát sinh tổn thất điện năng trên đường dây, gia tăng chi phí đầu tư – vận hành, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về độ ổn định cấp điện khi điều kiện thời tiết xấu hoặc xảy ra sự cố lưới điện. Trong nhiều trường hợp, việc duy trì chiếu sáng bằng điện lưới ở khu vực xa còn gặp hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, khó mở rộng hoặc khó đảm bảo đồng đều độ rọi theo yêu cầu an toàn. Bên cạnh áp lực về độ tin cậy cấp điện, việc sử dụng điện lưới cho chiếu sáng cũng góp phần làm tăng phát thải khí nhà kính gián tiếp do tiêu thụ điện năng có hệ số phát thải. - Đề xuất giải pháp: Để giảm phụ thuộc vào điện lưới và tăng tính tự chủ năng lượng tại khu vực xa trạm biến áp, doanh nghiệp đề xuất triển khai giải pháp lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 03 tuyến đường lên bãi thải. Giải pháp sử dụng hệ thống đèn LED tích hợp tấm pin quang điện, bộ điều khiển sạc và bộ lưu trữ (ắc quy/ pin lưu trữ) lắp trên cột đèn hoặc cụm đèn độc lập. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc tự cung tự cấp: ban ngày tấm pin thu năng lượng mặt trời và nạp vào bộ lưu trữ, ban đêm đèn hoạt động bằng nguồn điện đã tích trữ, bảo đảm chiếu sáng liên tục trong khung giờ yêu cầu. Việc lựa chọn công suất đèn, dung lượng lưu trữ và cấu hình điều khiển được thực hiện dựa trên khảo sát chiều dài tuyến, mật độ phương tiện, các điểm nguy cơ cao (đoạn dốc, khúc cua, giao cắt) và điều kiện bức xạ tại khu vực, đồng thời ưu tiên các chế độ vận hành tiết kiệm như điều chỉnh độ sáng theo khung giờ, giảm sáng sau thời điểm cao điểm hoặc tích hợp cảm biến để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo an toàn. Giải pháp cũng cho phép triển khai theo lộ trình, ưu tiên trước các khu vực khó cấp điện lưới hoặc tổn thất đường dây lớn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế - kỹ thuật. - Cơ chế giảm phát thải khí nhà kính: Cơ chế giảm phát thải của giải pháp dựa trên việc thay thế điện năng tiêu thụ từ lưới điện bằng điện năng lượng tái tạo tại chỗ. Khi hệ thống đèn năng lượng mặt trời vận hành độc lập, điện lưới cấp cho chiếu sáng 3 tuyến đường được cắt giảm tương ứng (hoặc giảm đáng kể trong trường hợp vẫn duy trì một phần cấp điện dự phòng), qua đó giảm lượng phát thải khí nhà kính gián tiếp phát sinh từ sản xuất điện lưới. Lượng giảm phát thải được xác định trên cơ sở điện năng lưới được thay thế (kWh) nhân với hệ số phát thải điện lưới áp dụng trong kiểm kê khí nhà kính. Ngoài ra, do đặc điểm khu vực xa trạm biến áp, giải pháp còn mang lại lợi ích bổ sung là giảm tổn thất điện năng trên đường dây cấp điện kéo dài và giảm nhu cầu đầu tư, vận hành và bảo trì hạ tầng cấp điện phục vụ chiếu sáng, qua đó gián tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng toàn hệ thống. Đồng thời, việc sử dụng đèn LED hiệu suất cao giúp giảm công suất yêu cầu cho cùng mức độ chiếu sáng, góp phần củng cố hiệu quả giảm phát thải theo hướng bền vững. |
| 2.5 |  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | - Hiện trạng: Tại cơ sở, hệ thống điện đang cấp cho nhiều phụ tải có tính cảm kháng cao như động cơ không đồng bộ, máy bơm, quạt, máy nén khí, thiết bị tuyển và máy biến áp phân phối tại hai phân xưởng tuyển khoáng 1 và 2. Đặc tính vận hành của nhóm phụ tải này làm phát sinh công suất phản kháng (kVAr), khiến hệ số công suất tại các thời điểm có thể suy giảm, đặc biệt khi tải biến động theo ca sản xuất hoặc khi nhiều động cơ khởi động đồng thời. Khi hệ số công suất thấp, để truyền cùng một công suất tác dụng (kW) phục vụ sản xuất, dòng điện trên cáp và thiết bị đóng cắt tăng lên, kéo theo tổn thất trên đường dây và máy biến áp tăng theo quy luật I²R, đồng thời làm giảm chất lượng điện năng, tăng sụt áp và gia tăng nguy cơ quá tải cục bộ. Mặt khác, trong thực tiễn tính tiền điện, hệ số công suất không đạt mức quy định có thể dẫn đến các khoản chi phí phát sinh liên quan đến công suất phản kháng, làm tăng chi phí năng lượng của đơn vị. Ngoài ra, hệ thống tụ bù hiện hữu (nếu có) sau thời gian vận hành có thể gặp hiện tượng suy giảm dung lượng, lão hóa tụ, hỏng contactor/thyristor, sai lệch ngưỡng điều khiển, hoặc vận hành không đồng bộ với đặc tính tải, khiến hiệu quả bù phản kháng không ổn định và chưa khai thác hết tiềm năng tiết kiệm năng lượng. - Đề xuất giải pháp: Doanh nghiệp đề xuất triển khai giải pháp lắp đặt mới và tăng cường bảo trì hệ thống tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn, ưu tiên các tủ phân phối chính, các phân xưởng có mật độ động cơ cao và các nút phụ tải có dòng điện lớn. Giải pháp bao gồm lựa chọn cấu hình bù phù hợp theo đặc tính tải, tổ chức bù theo cấp (step) và điều khiển tự động theo hệ số công suất, nhằm duy trì hệ số công suất của từng khu vực và toàn nhà máy ở mức tối ưu trong suốt các chế độ vận hành. Song song với việc lắp đặt, chương trình bảo trì định kỳ được thiết lập để kiểm tra dung lượng thực của tụ, tình trạng cách điện, nhiệt độ vận hành, thiết bị đóng cắt, bộ điều khiển, cũng như đánh giá hiện tượng cộng hưởng/hài nếu có. Trong trường hợp lưới có hài cao do biến tần hoặc thiết bị điện tử công suất, giải pháp sẽ xem xét tích hợp cuộn kháng lọc hài hoặc lựa chọn tụ bù chuyên dụng để đảm bảo vận hành ổn định và tránh suy giảm tuổi thọ thiết bị. Việc triển khai được thiết kế theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến tính liên tục của sản xuất, có phương án chuyển tải hoặc bố trí thi công trong thời gian dừng máy phù hợp, đồng thời đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về phối hợp bảo vệ và an toàn điện. Cơ chế giảm phát thải khí nhà kính Cơ chế giảm phát thải của giải pháp dựa trên việc giảm tổn thất điện năng trong hệ thống phân phối nội bộ thông qua nâng cao hệ số công suất. Khi tụ bù cung cấp công suất phản kháng tại chỗ, dòng phản kháng không phải truyền tải từ nguồn về phụ tải, làm giảm tổng dòng điện chạy trên cáp, thanh cái và máy biến áp. Việc giảm dòng điện kéo theo giảm tổn thất công suất và điện năng theo quy luật I²R, đồng thời cải thiện điện áp tại nút tải và nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị điện. Nhờ đó, tổng điện năng tiêu thụ tại điểm đo (kWh) có thể giảm một phần do giảm tổn thất nội bộ, đặc biệt ở các khu vực xa trạm biến áp hoặc có dòng tải lớn. Điện năng tiết kiệm được sẽ được quy đổi thành lượng giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp (CO₂e) theo hệ số phát thải điện lưới áp dụng trong kiểm kê khí nhà kính. Bên cạnh hiệu quả giảm phát thải, việc duy trì hệ số công suất ở mức tối ưu còn góp phần giảm chi phí điện năng liên quan đến công suất phản kháng và giảm nguy cơ quá tải, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hỗ trợ duy trì bền vững các kết quả tiết kiệm năng lượng theo thời gian |

# 3.4. Ma trận đánh giá ưu tiên

Ma trận đánh giá đa tiêu chí được xây dựng nhằm so sánh, xếp hạng và lựa chọn các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng phù hợp nhất với điều kiện kỹ thuật, kinh tế và chiến lược phát triển của cơ sở.

Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc:

- Toàn diện: xem xét đồng thời hiệu quả giảm phát thải, kinh tế – tài chính, kỹ thuật – công nghệ, môi trường – xã hội, quản lý – vận hành và pháp lý – chiến lược.

- Định lượng hóa: mỗi tiêu chí được chấm điểm theo thang điểm thống nhất để đảm bảo tính so sánh.

- Khách quan và thực tiễn: điểm số phản ánh điều kiện thực tế của cơ sở, khả năng triển khai và duy trì hiệu quả lâu dài.

Ma trận đánh giá gồm 06 nhóm tiêu chí chính, với 14 tiêu chí cụ thể, áp dụng cho 10 giải pháp giảm phát thải/tiết kiệm năng lượng đã đề xuất.

Các nhóm tiêu chí gồm:

- Hiệu quả giảm phát thải

- Kinh tế – Tài chính

- Kỹ thuật – Công nghệ

- Môi trường – Xã hội

- Quản lý – Vận hành

- Pháp lý – Chiến lược quốc gia

Mỗi giải pháp được đánh giá độc lập trên từng tiêu chí, sau đó tổng hợp điểm để xác định mức độ ưu tiên.

Tất cả các tiêu chí được chấm theo thang điểm 1–5, trong đó:

| Điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 1 | Rất thấp / Không hiệu quả / Khó triển khai |
| 2 | Thấp |
| 3 | Trung bình |
| 4 | Tốt |
| 5 | Rất tốt / Hiệu quả cao / Ưu tiên |

Thang điểm này cho phép:

- So sánh định lượng giữa các giải pháp khác nhau

- Dễ dàng tổng hợp, xếp hạng và phân tích ưu, nhược điểm

Diễn giải cách chấm điểm theo từng nhóm tiêu chí

Nhóm Hiệu quả giảm phát thải

- Mức độ giảm phát thải (tCO₂e) Chấm điểm dựa trên lượng phát thải KNK giảm được hằng năm:

5 điểm: Giảm phát thải rất lớn (ví dụ: thu hồi và đốt CH₄)

1–2 điểm: Giảm phát thải nhỏ hoặc gián tiếp

- Hiệu suất năng lượng cải thiện (%): Đánh giá tỷ lệ tiết kiệm năng lượng so với hiện trạng.

- Khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch

Ưu tiên các giải pháp: Sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời); Giảm phụ thuộc vào điện, nhiên liệu hóa thạch

Nhóm Kinh tế – Tài chính

- Chi phí đầu tư (CAPEX/OPEX)

Điểm cao cho các giải pháp: Chi phí đầu tư thấp; Chi phí vận hành – bảo dưỡng không lớn

- Thời gian hoàn vốn (năm)

5 điểm: Hoàn vốn nhanh

1 điểm: Hoàn vốn dài, hiệu quả tài chính thấp

Nhóm Kỹ thuật – Công nghệ

- Tính sẵn sàng công nghệ

Đánh giá mức độ phổ biến, ổn định và khả năng áp dụng tại hầm lò.

- Yêu cầu nhân lực kỹ thuật

Điểm cao cho các giải pháp: Dễ vận hành; Không đòi hỏi nhân lực chuyên môn cao hoặc đào tạo phức tạp

Nhóm Môi trường – Xã hội

- Tác động đồng lợi môi trường

Xem xét khả năng: Giảm bụi, NOx, SO₂; Cải thiện điều kiện lao động và môi trường làm việc

- Mức độ chấp nhận của CBCNV

Điểm cao cho các giải pháp: Ít làm thay đổi thói quen làm việc; Mang lại lợi ích rõ ràng cho người lao động

Nhóm Quản lý – Vận hành

- Khả năng giám sát và duy trì hiệu quả sau triển khai

Ưu tiên các giải pháp: Có hệ thống giám sát, điều khiển tập trung; Duy trì hiệu quả ổn định lâu dài

- Mức độ tích hợp với hệ thống MRV, ISO 50001

Đánh giá khả năng: Thu thập dữ liệu; Báo cáo, kiểm chứng phát thải và năng lượng

- Năng lực quản lý nội bộ và cơ chế vận hành

Phù hợp với cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý hiện có của đơn vị.

Nhóm Pháp lý – Chiến lược quốc gia

- Phù hợp với chiến lược quốc gia về BĐKH & tăng trưởng xanh

Ưu tiên các giải pháp: Phù hợp Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Đóng góp mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

- Phù hợp với quy hoạch ngành và địa phương

Đảm bảo tính pháp lý, khả năng được phê duyệt và hỗ trợ.

Phương pháp tổng hợp và xếp hạng

- Tổng điểm của mỗi giải pháp là tổng điểm của 14 tiêu chí.

- Giải pháp có tổng điểm cao hơn được xem là có hiệu quả tổng hợp tốt hơn; Được ưu tiên triển khai trước trong lộ trình giảm phát thải.

Bảng 3.6. Ma trận đánh giá độ ưu tiên

| STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí cụ thể | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý, vận hành các thiết bị vận tải tại cơ sở | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu quả giảm phát thải | Mức độ giảm phát thải (tCO2e) | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2 |  | Hiệu suất năng lượng cải thiện (%) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3 |  | Khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Kinh tế - Tài chính | Chi phí đầu tư (CAPEX/OPEX) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 |  | Thời gian hoàn vốn (năm) | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Kỹ thuật - Công nghệ | Tính sẵn sàng công nghệ | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 7 |  | Yêu cầu nhân lực kỹ thuật | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | Môi trường - Xã hội | Tác động đồng lợi môi trường (giảm bụi, NOx, SO2, …) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 9 |  | Mức độ chấp nhận của CBCNV | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Quản lý - Vận hành | Khả năng giám sát và duy trì hiệu quả sau khi triển khai | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 11 |  | Mức độ tích hợp với hệ thống MRV, ISO 50001 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 |  | Năng lực quản lý nội bộ và cơ chế vận hành | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | Pháp lý - Chiến lược quốc gia | Phù hợp với chiến lược quốc gia về BĐKH & tăng trưởng xanh | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 14 |  | Phù hợp với Quy hoạch ngành và địa phương | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Tổng |  |  | 60 | 49 | 48 | 59 | 49 | 57 |

Kết quả tổng hợp từ Ma trận đánh giá đa tiêu chí cho thấy sự khác biệt rõ rệt về mức độ ưu tiên triển khai giữa các nhóm giải pháp, phản ánh đúng đặc thù tiêu thụ năng lượng, điều kiện kỹ thuật công nghệ và năng lực quản lý hiện tại của cơ sở. Việc chấm điểm dựa trên 14 tiêu chí thuộc 6 nhóm chính đã giúp lượng hóa một cách tương đối đầy đủ và khách quan hiệu quả tổng hợp của từng giải pháp, thay vì chỉ xem xét riêng lẻ khía cạnh giảm phát thải hay chi phí đầu tư.

Theo kết quả đánh giá, giải pháp Tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng đạt tổng điểm cao nhất (60 điểm), thể hiện ưu thế rõ rệt về tính khả thi, chi phí đầu tư thấp, thời gian hoàn vốn nhanh, mức độ chấp nhận cao của người lao động và khả năng tích hợp tốt với hệ thống MRV/ISO 50001. Mặc dù mức độ giảm phát thải tuyệt đối của giải pháp này không lớn so với các giải pháp công nghệ sâu, song hiệu quả kinh tế quản lý và khả năng triển khai ngay trên diện rộng khiến đây trở thành giải pháp nền tảng, phù hợp ưu tiên triển khai sớm trong giai đoạn đầu của lộ trình giảm phát thải.

Xếp thứ hai là giải pháp Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 với 59 điểm, cho thấy đây là giải pháp mang tính chiến lược và dài hạn. Điểm số cao ở các tiêu chí về quản lý vận hành, tích hợp MRV, pháp lý chiến lược quốc gia phản ánh vai trò của ISO 50001 như một khung chuẩn hóa, duy trì hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật khác. Mặc dù mức giảm phát thải trực tiếp trong ngắn hạn không lớn, nhưng về dài hạn, giải pháp này tạo nền tảng cho cải tiến liên tục, kiểm soát cường độ phát thải và giảm rủi ro tuân thủ carbon.

Đứng ở nhóm ưu tiên cao tiếp theo là giải pháp Lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn (57 điểm). Giải pháp này có điểm mạnh ở hiệu quả kỹ thuật rõ ràng, chi phí đầu tư hợp lý, hoàn vốn nhanh và khả năng triển khai thuận lợi trong điều kiện hạ tầng điện hiện có. Mặc dù không làm thay đổi bản chất công nghệ sản xuất, song việc cải thiện hệ số công suất giúp giảm tổn thất điện năng, giảm chi phí tiền điện và phát thải gián tiếp (Scope 2) một cách ổn định và bền vững.

Nhóm giải pháp có mức điểm trung bình khá bao gồm “Thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm/biến tần” (49 điểm) và “Lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường nội bộ” (49 điểm). Các giải pháp này có ưu điểm về hiệu quả kỹ thuật và môi trường, song điểm số bị hạn chế bởi chi phí đầu tư ban đầu, phạm vi áp dụng chưa lớn và mức giảm phát thải chưa thực sự nổi trội trong điều kiện hiện tại. Do đó, các giải pháp này phù hợp triển khai theo lộ trình có chọn lọc, ưu tiên tại các khu vực phụ tải lớn hoặc vị trí có điều kiện thuận lợi.

Giải pháp Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý vận hành đạt 48 điểm, phản ánh đúng đặc thù của các dự án thay thế thiết bị cơ giới: tiềm năng giảm phát thải và đồng lợi môi trường là có, song chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài và phụ thuộc mạnh vào kế hoạch đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp. Vì vậy, giải pháp này nên được tích hợp vào kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, thay vì triển khai đại trà trong ngắn hạn.

Tổng thể, kết quả ma trận cho thấy các giải pháp quản lý và tối ưu vận hành (quản lý năng lượng, chiếu sáng, tụ bù, giám sát) có xu hướng đạt điểm ưu tiên cao hơn so với các giải pháp thay đổi lớn về công nghệ hoặc phương tiện. Điều này phù hợp với chiến lược giảm phát thải theo hướng làm tốt những gì đang có trước khi đầu tư lớn, giúp cơ sở: (i) Nhanh chóng đạt được kết quả giảm phát thải ban đầu; (ii) Giảm chi phí và rủi ro đầu tư; (iii) Tạo nền tảng dữ liệu, năng lực quản lý và kỷ luật vận hành cho các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả ma trận đánh giá ưu tiên vì vậy là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp giảm phát thải theo thứ tự hợp lý, bảo đảm vừa đạt mục tiêu môi trường, vừa phù hợp với năng lực tài chính, kỹ thuật và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

# CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

# 4.1. Mô tả phương thức thực hiện của từng giải pháp

Dưới đây là mô tả chi tiết về các giải pháp mà Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền dự kiến thực hiện để giảm thiểu lượng phát thải KNK

## 4.1.1. Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng

Nguyên tắc triển khai

Giải pháp được triển khai dựa trên nguyên tắc nâng cao hiệu suất sử dụng điện năng cho chiếu sáng thông qua áp dụng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và điều khiển theo nhu cầu thực tế. Việc tiết kiệm năng lượng được thực hiện đồng thời với việc đảm bảo các yêu cầu về độ rọi, an toàn lao động, điều kiện làm việc và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công nghiệp.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

- Cần thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng hiện hữu về loại đèn, công suất, thời gian vận hành và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng.

- Không làm ảnh hưởng đến điều kiện an toàn sản xuất, đặc biệt tại các khu vực làm việc liên tục, khu vực có nguy cơ tai nạn lao động cao.

- Yêu cầu bố trí nguồn vốn đầu tư ban đầu cho thiết bị LED và hệ thống cảm biến điều khiển.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Tiến hành thay thế các loại đèn cao áp thủy ngân, đèn huỳnh quang và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất thấp bằng đèn LED có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ dài và hệ số công suất lớn. Tại các khu vực công cộng, khu vực phụ trợ và các vị trí ít người qua lại (nhà vệ sinh, hành lang, nhà ăn, kho, xưởng phụ), lắp đặt cảm biến hiện diện để tự động bật/tắt đèn khi có hoặc không có người sử dụng. Việc này giúp giảm đáng kể thời gian vận hành không cần thiết, qua đó giảm điện năng tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Lưu ý an toàn môi trường, PCCC

Thiết bị chiếu sáng LED phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện, chống bụi, chống ẩm phù hợp với môi trường công nghiệp. Việc lắp đặt cảm biến và đấu nối hệ thống điện cần tuân thủ các quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, tránh phát sinh nguy cơ chập điện, quá tải.

Kết quả dự kiến

Giải pháp dự kiến giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng, cải thiện chất lượng ánh sáng, giảm chi phí vận hành và bảo trì. Đồng thời, việc giảm tiêu thụ điện góp phần giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp từ sử dụng điện năng.

## 4.1.2. Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động

Nguyên tắc triển khai

Giải pháp được triển khai theo nguyên tắc giảm tổn thất và giảm ứng suất điện – cơ phát sinh trong giai đoạn khởi động động cơ bằng cách thay đổi phương thức cấp điện từ “đóng trực tiếp” (DOL – Direct On Line) sang khởi động có điều khiển. Với khởi động trực tiếp, động cơ nhận điện áp định mức ngay lập tức, gây dòng khởi động lớn (thường cao hơn nhiều lần dòng định mức), kéo theo sụt áp cục bộ, phát nhiệt trên cáp – thiết bị đóng cắt và tạo mô-men tăng đột ngột lên hệ cơ khí.

Khởi động mềm và biến tần cho phép tăng điện áp/tần số theo ramp (theo thời gian cài đặt), nhờ đó:

Hạn chế dòng khởi động, giảm sụt áp, giảm tổn thất nhiệt (I²R) trên thiết bị điện.

Giảm mô-men sốc, giảm rung, giảm mài mòn cơ khí, tăng độ tin cậy vận hành.

Với biến tần, ngoài khởi động êm còn có khả năng điều khiển tốc độ theo tải, giúp tiết kiệm năng lượng bền vững đối với phụ tải biến thiên (bơm, quạt…).

Nguyên tắc lựa chọn công nghệ:

Khởi động mềm phù hợp khi mục tiêu chính là giảm dòng khởi động/khởi động êm, tốc độ vận hành hầu như cố định.

Biến tần (VFD) phù hợp khi ngoài giảm dòng khởi động còn cần điều chỉnh tốc độ, tối ưu theo tải và tiết kiệm điện trong quá trình vận hành.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

Đánh giá phụ tải và chế độ làm việc của động cơ (công suất, dòng định mức, kiểu tải: mô-men không đổi hay biến thiên; số lần khởi động/ngày; thời gian khởi động; có đảo chiều hay không). Đây là điều kiện then chốt để lựa chọn đúng: khởi động mềm hay biến tần, và chọn đúng cấp công suất/khả năng chịu quá tải.

Khả năng tương thích hệ thống điện: kiểm tra tiết diện cáp, thiết bị bảo vệ hiện hữu, chất lượng nguồn (dao động điện áp), mức sụt áp cho phép, điều kiện lưới nội bộ để xác định yêu cầu phối hợp bảo vệ.

Điều kiện môi trường lắp đặt: bụi, ẩm, ăn mòn, rung; yêu cầu cấp bảo vệ tủ (IP), giải pháp thông gió/lọc bụi/tản nhiệt.

Ràng buộc công nghệ: một số máy móc có mô-men khởi động lớn (nghiền, băng tải tải nặng) cần khởi động mềm có chế độ tăng mô-men hoặc biến tần có khả năng quá tải cao; trường hợp cần giữ tốc độ ổn định hoặc điều khiển lưu lượng/áp suất theo nhu cầu thì biến tần là bắt buộc.

Yêu cầu dừng khẩn cấp và liên động: phải tích hợp được với logic điều khiển, bảo vệ liên quan (mức, áp, nhiệt, rung…) và quy trình dừng an toàn của dây chuyền.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Bước 1 – Khảo sát và xây dựng phương án kỹ thuật

- Thu thập hồ sơ động cơ và tải: công suất, điện áp, dòng, cosφ, kiểu đấu dây, chế độ vận hành, số lần khởi động.

- Đo/ghi nhận thực tế: dòng khởi động hiện tại, sụt áp khi khởi động, nhiệt độ thiết bị đóng cắt, hiện tượng rung/giật cơ khí, tần suất sự cố (nhảy CB, cháy tiếp điểm, quá nhiệt…).

Phân loại nhóm thiết bị:

- Nhóm tốc độ cố định → ưu tiên khởi động mềm.

- Nhóm tải biến thiên/điều khiển lưu lượng – áp suất (bơm, quạt) → ưu tiên biến tần để đạt tiết kiệm năng lượng trong vận hành.

Bước 2 – Lựa chọn thiết bị và cấu hình tủ

- Khởi động mềm: chọn theo dòng định mức động cơ và yêu cầu quá tải; cấu hình chế độ ramp-up/ramp-down, giới hạn dòng, chế độ “kick start” hoặc tăng mô-men nếu tải nặng; cân nhắc phương án bypass (tự động/ngoại) để giảm tổn hao khi đã chạy ổn định.

- Biến tần: chọn theo dòng/công suất, loại tải (VT/CT), yêu cầu quá tải, dải tốc độ; tích hợp điều khiển PID (nếu cần điều khiển áp suất/lưu lượng), truyền thông với PLC/SCADA/EMS.

- Thiết bị phụ trợ bắt buộc (tùy trường hợp): MCCB/ACB phù hợp, contactor, rơ-le nhiệt (nếu dùng), CT đo dòng, đồng hồ đo điện, bộ lọc sóng hài/kháng AC/DC khi cần, cuộn kháng đầu vào/đầu ra, bộ chống sét lan truyền (SPD), quạt/tản nhiệt tủ.

Bước 3 – Thi công thay thế và tích hợp điều khiển

- Cô lập nguồn, tháo bỏ mạch khởi động trực tiếp; lắp đặt tủ mới hoặc cải tạo tủ hiện hữu theo bản vẽ.

- Đấu nối mạch lực (nguồn–thiết bị–động cơ) và mạch điều khiển (Start/Stop, liên động bảo vệ, tín hiệu phản hồi).

- Tích hợp vào hệ thống điều khiển: cài đặt tín hiệu điều khiển, trạng thái lỗi, cảnh báo; nếu có PLC/SCADA thì cấu hình truyền thông để theo dõi dòng, công suất, tần suất lỗi, giờ chạy.

Bước 4 – Cài đặt thông số và chạy thử tối ưu

- Thiết lập giới hạn dòng khởi động, thời gian tăng tốc, thời gian dừng êm; với biến tần thiết lập đường cong tăng tốc/giảm tốc, giới hạn mô-men, tần số min/max, chế độ PID (nếu có).

- Thử tải theo các kịch bản vận hành: tải thấp – tải định mức – tải cao; đánh giá dòng khởi động, sụt áp, nhiệt độ tủ và độ ổn định cơ khí.

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quy trình vận hành chuẩn, hướng dẫn bảo trì và đào tạo người vận hành.

Lưu ý an toàn môi trường, PCCC

An toàn điện: bắt buộc thực hiện quy trình LOTO (cô lập – treo thẻ – kiểm tra không điện); đảm bảo nối đất đúng quy chuẩn; bố trí che chắn, cảnh báo điện áp nguy hiểm; sử dụng thiết bị đóng cắt có khả năng cắt phù hợp dòng ngắn mạch tại điểm lắp đặt.

Tản nhiệt – phòng quá nhiệt tủ: khởi động mềm/biến tần phát nhiệt đáng kể; cần thiết kế thông gió cưỡng bức hoặc điều hòa tủ, lọc bụi, đảm bảo không gian lắp đặt và khoảng cách tản nhiệt theo khuyến cáo nhà sản xuất để tránh lão hóa linh kiện và nguy cơ chập cháy.

Kiểm soát bụi và độ ẩm: trong môi trường công nghiệp (đặc biệt khu vực tuyển, nghiền), bụi dẫn điện/ẩm có thể làm phóng điện bề mặt; do đó yêu cầu cấp bảo vệ IP phù hợp, vệ sinh tủ định kỳ và duy trì độ kín.

Sóng hài và nhiễu điện từ (đối với biến tần): có thể làm tăng tổn hao, gây nóng cáp/động cơ hoặc nhiễu thiết bị đo – điều khiển; cần xem xét cuộn kháng, lọc EMC, bố trí cáp động lực và cáp tín hiệu tách biệt, đi dây đúng kỹ thuật.

PCCC: bố trí tủ điện tại khu vực thông thoáng, hạn chế vật liệu dễ cháy xung quanh; trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp (bình CO₂/khí sạch), quy định rõ điểm cắt điện khẩn cấp; kiểm tra định kỳ tình trạng tiếp xúc điện (lỏng cos, oxy hóa) để phòng phát nhiệt cục bộ gây cháy.

Môi trường: việc thay thế thiết bị phát sinh chất thải điện – điện tử (linh kiện, bảng mạch, cáp, contactor cũ); cần phân loại, lưu chứa và chuyển giao xử lý theo quy định, tránh thải bỏ lẫn với chất thải thông thường.

Kết quả dự kiến

Giảm dòng khởi động và sụt áp: dòng khởi động được khống chế theo ngưỡng cài đặt, hạn chế hiện tượng sụt áp cục bộ gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong cùng lưới nội bộ; giảm nguy cơ nhảy CB, cháy tiếp điểm và lỗi khởi động.

Giảm tổn thất và tăng độ bền thiết bị: do giảm dòng đỉnh và giảm sốc cơ khí, tổn thất nhiệt trên cáp thiết bị đóng cắt giảm, tuổi thọ động cơ, khớp nối, ổ bi, hộp số… tăng; chi phí bảo trì và thời gian dừng máy giảm.

Cải thiện ổn định vận hành và chất lượng sản xuất: khởi động êm, giảm rung/giật giúp hệ thống cơ khí làm việc ổn định hơn, giảm rủi ro sự cố bất thường.

Tiềm năng tiết kiệm điện trong vận hành (khi áp dụng biến tần): với tải biến thiên như bơm/quạt, việc điều khiển tốc độ theo nhu cầu thay cho tiết lưu cơ khí có thể giảm điện năng đáng kể, đồng thời tạo cơ sở cho quản lý năng lượng theo dữ liệu (theo dõi kWh, kW, cosφ, giờ chạy).

Đóng góp giảm phát thải khí nhà kính: giảm điện năng tiêu thụ (đặc biệt khi dùng biến tần cho tải biến thiên) sẽ làm giảm phát thải gián tiếp từ điện lưới, có thể định lượng theo sản lượng điện tiết kiệm và hệ số phát thải điện áp dụng tại thời điểm báo cáo.

Bảng 4.1. Danh mục thiết bị dự kiến đầu tư

| STT | Tên hạng mục/Hệ thống | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Hình thức thực hiện (Sửa chữa/Đầu tư) | Tiết kiệm năng lượng (kWh, lít, tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phân xưởng Tuyển khoáng 1 |  |  |  |  |
| 2 | Máy đập côn M7 | 01 Khởi động mềm 200kW; 380V | Năm 2026 | Đầu tư mới | 42.000 kWh/năm |
| II | Phân xưởng Tuyển khoáng 2 |  |  |  |  |
| 1 | Máy đập hàm ST48 | 01 Khởi động mềm 220kW; 380V | Năm 2026-2027 | Đầu tư mới | 220.000 kWh/năm |

## 4.1.3. Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý, vận hành các thiết bị vận tải tại cơ sở

Nguyên tắc triển khai

Giải pháp được xây dựng theo nguyên tắc giảm tiêu hao nhiên liệu trên một đơn vị công việc thông qua hai nhóm can thiệp bổ trợ lẫn nhau: (i) đổi mới phương tiện/thiết bị theo hướng hiệu suất năng lượng cao; và (ii) quản lý vận hành theo dữ liệu để duy trì mức tiêu hao tối ưu trong suốt vòng đời sử dụng. Về mặt kỹ thuật, thiết bị thế hệ mới thường cải thiện hiệu suất đốt cháy, tối ưu truyền động và điều khiển động cơ, nhờ đó giảm tiêu hao nhiên liệu khi thực hiện cùng khối lượng vận chuyển/xúc bốc. Về mặt quản trị, quản lý vận hành giúp hạn chế các nguyên nhân tiêu hao nhiên liệu phi kỹ thuật như chạy không tải kéo dài, điều độ tuyến đường chưa tối ưu, tải trọng không phù hợp, bảo dưỡng kém dẫn đến giảm hiệu suất.

Nguyên tắc triển khai đồng thời đảm bảo (a) không làm gián đoạn sản xuất; (b) tối ưu tổng chi phí vòng đời (LCC) thay vì chỉ tối ưu chi phí đầu tư ban đầu; và (c) có thể đo lường, xác minh mức tiết kiệm nhiên liệu và mức giảm phát thải.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

Kiểm kê hiện trạng đội thiết bị: danh mục xe vận tải, máy xúc; năm sản xuất; tình trạng kỹ thuật; tiêu hao nhiên liệu trung bình; giờ hoạt động/ngày; số lần nạp nhiên liệu; tần suất sửa chữa; thời gian chết máy; khả năng đáp ứng tải trọng và điều kiện địa hình.

Chuẩn hóa dữ liệu nhiên liệu và hoạt động: hệ thống cấp phát nhiên liệu, phiếu cấp, định mức; dữ liệu quãng đường, tải trọng, giờ máy, chu kỳ xúc – đổ, thời gian không tải. Nếu dữ liệu phân tán/thiếu đồng nhất, hiệu quả quản lý sẽ bị hạn chế.

Ràng buộc tài chính và lộ trình đầu tư: cần bố trí vốn đầu tư và kế hoạch thay thế theo giai đoạn để tránh áp lực dòng tiền và đảm bảo duy trì năng lực vận tải.

Ràng buộc kỹ thuật – pháp lý: thiết bị mới phải phù hợp điều kiện khai trường/đường vận tải, đáp ứng quy định an toàn kỹ thuật, đăng kiểm, yêu cầu khí thải, an toàn lao động và quy định nội bộ của cơ sở.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Đầu tư thiết bị mới tiêu hao nhiên liệu thấp

(1) Xác định nhóm thiết bị ưu tiên thay thế: Ưu tiên các phương tiện có: (i) tiêu hao nhiên liệu cao bất thường so với cùng chủng loại; (ii) tỷ lệ hỏng hóc và thời gian dừng máy lớn; (iii) công nghệ cũ khiến hiệu suất thấp; hoặc (iv) không còn phù hợp với cung đường và tải trọng hiện tại. Việc ưu tiên dựa trên phân tích “nhiên liệu tiêu thụ/giờ máy” và “nhiên liệu tiêu thụ/đơn vị sản lượng công việc” (tấn-km đối với vận tải; m³ hoặc tấn vật liệu/giờ đối với máy xúc).

(2) Lựa chọn phương tiện theo tiêu chí hiệu suất và vòng đời: Thiết bị mới được lựa chọn theo hướng: động cơ hiệu suất cao, hệ truyền động tối ưu, khả năng vận hành ổn định ở tải thực tế, hệ thống điều khiển điện tử hỗ trợ giảm tiêu hao nhiên liệu, và tính sẵn có phụ tùng/bảo dưỡng. Về mặt quản trị đầu tư, đánh giá không chỉ dựa trên công suất danh định mà dựa trên chi phí nhiên liệu, chi phí bảo trì và độ sẵn sàng thiết bị trong toàn bộ thời gian khai thác.

(3) Tổ chức nghiệm thu hiệu suất và chuẩn hóa định mức ban đầu

Sau lắp đặt – đưa vào vận hành, cần chạy thử theo điều kiện thực tế để xác lập định mức tiêu hao nhiên liệu chuẩn (baseline) cho từng thiết bị/nhóm thiết bị, làm cơ sở quản lý và kiểm soát về sau. Đây là điểm quan trọng để tránh tình trạng “thiết bị mới nhưng vận hành không tối ưu” làm mất lợi ích tiết kiệm.

Quản lý và vận hành đội thiết bị vận tải theo hướng tiết kiệm nhiên liệu

Thiết lập hệ thống giám sát và KPI tiêu hao nhiên liệu. Xây dựng chỉ tiêu quản lý tối thiểu gồm:

- Lít nhiên liệu/giờ máy (L/h) theo từng xe, từng máy xúc.

- Lít nhiên liệu/100 km hoặc L/tấn-km (đối với xe vận tải).

- Lít nhiên liệu/tấn hoặc L/m³ xúc bốc (đối với máy xúc).

- Tỷ lệ thời gian không tải (idling), thời gian chờ, số chu kỳ xúc – đổ/giờ.

- Các chỉ tiêu được tổng hợp theo ca/ngày/tháng để phát hiện sớm sai lệch và đánh giá xu hướng.

Tối ưu điều độ vận tải và tổ chức tuyến đường:

- Quy hoạch tuyến đường vận tải và tổ chức điều độ nhằm giảm quãng đường rỗng, giảm thời gian chờ tại điểm xúc/đổ.

- Kiểm soát tải trọng tối ưu: tránh quá tải gây tăng tiêu hao và hư hại, đồng thời tránh non tải gây tăng nhiên liệu trên đơn vị sản lượng.

- Duy trì chất lượng mặt đường nội bộ (bề mặt, độ dốc, độ lầy lội) vì lực cản lăn tăng sẽ làm nhiên liệu tăng đáng kể.

Chuẩn hóa hành vi vận hành và đào tạo lái máy: Đào tạo và chuẩn hóa thao tác vận hành tiết kiệm: tăng tốc hợp lý, hạn chế phanh gấp, tối ưu vòng tua, giảm chạy không tải kéo dài, tắt máy khi chờ dài, vận hành đúng chế độ tải. Việc đào tạo cần gắn với cơ chế giám sát và phản hồi, vì hiệu quả nhiên liệu phụ thuộc đáng kể vào hành vi người vận hành.

Tăng cường bảo dưỡng theo độ tin cậy và kiểm soát nhiên liệu: Thiết lập lịch bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng theo tình trạng: lọc gió, lọc nhiên liệu, dầu bôi trơn, hệ thống phun, áp suất lốp, căn chỉnh truyền động. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất đốt cháy và tổn hao cơ khí.

Kiểm soát chặt khâu cấp phát và tồn trữ nhiên liệu: đo đếm, đối chiếu, giảm thất thoát; quản lý bồn chứa và đường ống để tránh rò rỉ.

Cơ chế khuyến khích – ràng buộc trong quản lý vận hành: Thiết lập quy chế thưởng – phạt dựa trên KPI tiêu hao nhiên liệu và mức độ tuân thủ quy trình vận hành, kết hợp đánh giá an toàn. Cơ chế này giúp chuyển đổi giải pháp từ “đầu tư thiết bị” sang “duy trì hiệu quả bền vững” theo thời gian.

Lưu ý an toàn môi trường, an toàn lao động và PCCC

- An toàn nhiên liệu và PCCC: khu vực lưu trữ/cấp phát nhiên liệu phải đáp ứng yêu cầu chống cháy nổ, thông gió, nối đất chống tĩnh điện, có phương tiện chữa cháy phù hợp; quy trình nạp nhiên liệu phải kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt và rò rỉ.

- Quản lý rò rỉ và ô nhiễm: thiết bị mới và cũ đều phải kiểm soát rò rỉ dầu mỡ; bố trí vật tư ứng phó tràn (tấm thấm dầu, cát, dụng cụ thu gom), thu gom giẻ lau – chất thải nhiễm dầu đúng quy định để tránh ô nhiễm đất và nước.

- An toàn vận hành thiết bị cơ giới: đào tạo lái xe/lái máy, phân luồng giao thông nội bộ, kiểm soát tốc độ, biển báo, vùng nguy hiểm khi máy xúc làm việc; duy trì kiểm định, bảo dưỡng hệ thống phanh, lái, cảnh báo lùi.

- Thanh lý thiết bị cũ: phương tiện bị thay thế phải được quản lý thanh lý đúng quy định; thu hồi dầu, ắc quy, phụ tùng và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại (nếu phát sinh) nhằm tránh ô nhiễm thứ cấp.

Kết quả dự kiến

Tiết kiệm nhiên liệu: nhờ kết hợp thiết bị mới hiệu suất cao và quản lý vận hành theo dữ liệu, dự kiến giảm khoảng 5% lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động vận tải và xúc bốc so với kịch bản duy trì thiết bị cũ và vận hành theo thói quen; Giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp (Scope 1): mức giảm phát thải CO₂ tương ứng với lượng nhiên liệu tiết kiệm được; có thể định lượng theo công thức: Nhiên liệu tiết kiệm (lít hoặc tấn) × Hệ số phát thải nhiên liệu (tCO₂e/đơn vị nhiên liệu); Hiệu quả vận hành và độ tin cậy: giảm sự cố, giảm thời gian dừng máy, tăng độ sẵn sàng thiết bị; giảm chi phí bảo trì do giảm sốc cơ khí và giảm vận hành bất lợi; Đồng lợi ích môi trường – xã hội: giảm khói, mùi, bụi thứ cấp từ vận hành không tối ưu; giảm tiếng ồn và cải thiện điều kiện làm việc, qua đó hỗ trợ tuân thủ yêu cầu môi trường và an toàn lao động.

Bảng 4.2. Tổng hợp danh mục đầu tư dự án giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời

| STT | Tên hạng mục/Hệ thống | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Hình thức thực hiện (Sửa chữa/Đầu tư) | Tiết kiệm năng lượng (kWh, lít, tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phân xưởng Tuyển khoáng 1 |  |  |  |  |
| 1 | Bãi chứa quặng đuôi tuyển, bãi thải…(tại các vị trí xa trạm biến áp) | 50 Đèn năng lượng mặt trời 500W | Năm 2026-2030 | Đầu tư mới | 42048 kWh/năm |

## 4.1.4. Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải

Nguyên tắc triển khai

Giải pháp được triển khai theo nguyên tắc thay thế (toàn phần hoặc một phần) điện năng chiếu sáng lấy từ lưới điện bằng nguồn điện tái tạo tại chỗ (năng lượng mặt trời), nhằm giảm tiêu thụ điện lưới và giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp. Đối với các tuyến đường lên bãi thải, nhu cầu chiếu sáng chủ yếu phục vụ an toàn giao thông nội bộ vào ban đêm; do đó, hệ thống đèn năng lượng mặt trời (NLMT) có ưu thế vì hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào kéo cáp đường dài, giảm tổn thất trên đường dây và hạn chế rủi ro sự cố điện trong môi trường ngoài trời.

Nguyên tắc thiết kế nhấn mạnh ba mục tiêu: (i) đảm bảo độ rọi và độ đồng đều chiếu sáng đáp ứng yêu cầu an toàn; (ii) đảm bảo tính tin cậy vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi và môi trường bụi bẩn; và (iii) tối ưu hiệu quả vòng đời, bao gồm chi phí đầu tư, bảo trì và thay thế ắc quy/pin lưu trữ theo thời gian.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

- Điều kiện bức xạ và vị trí lắp đặt: Cần khảo sát mức độ che bóng (đồi núi, cây, công trình), hướng và góc nghiêng tấm pin để đảm bảo khả năng sạc trong ngày. Các vị trí bị che bóng kéo dài sẽ làm suy giảm đáng kể hiệu quả và độ tin cậy chiếu sáng ban đêm.

- Yêu cầu chiếu sáng và đặc thù tuyến đường: Phải xác định chiều dài tuyến, bề rộng đường, bán kính cua, độ dốc, điểm giao cắt, khu vực nguy hiểm (đoạn cua gấp, điểm đổ thải, vị trí giao nhau với xe cơ giới nặng) để bố trí mật độ đèn và công suất phù hợp.

- Ràng buộc môi trường công nghiệp: Tuyến đường lên bãi thải thường có bụi, rung động, mưa gió mạnh; do đó thiết bị phải có cấp bảo vệ cao, chống ăn mòn, chống rung, chống sét và chịu được dao động nhiệt độ.

- Ràng buộc vận hành – bảo dưỡng: Đèn NLMT phụ thuộc vào bộ lưu trữ (ắc quy/pin), tuổi thọ hữu hạn; cần có kế hoạch bảo trì và thay thế định kỳ, nếu không sẽ suy giảm thời gian chiếu sáng và độ rọi theo thời gian.

- Ràng buộc an toàn và pháp lý: Thiết kế cột đèn, móng và khoảng cách an toàn phải phù hợp quy định nội bộ về giao thông mỏ/khu công nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu PCCC và an toàn điện đối với thiết bị điện ngoài trời.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Bước 1 – Khảo sát hiện trạng và xác định phương án chiếu sáng: Tiến hành khảo sát 03 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải bao gồm: hiện trạng độ rọi (nếu có), vị trí cột đèn/cáp hiện hữu (nếu thay thế), đặc điểm hình học tuyến đường (độ dốc, cua, nút giao), mật độ xe chạy và khung giờ hoạt động. Trên cơ sở đó xác định mức chiếu sáng mục tiêu theo yêu cầu an toàn giao thông nội bộ và phân vùng ưu tiên tăng cường chiếu sáng tại các điểm nguy cơ cao.

Bước 2 – Lựa chọn cấu hình hệ thống đèn chiếu sáng NLMT: Hệ thống thường gồm: (i) đèn LED hiệu suất cao; (ii) tấm pin quang điện; (iii) bộ điều khiển sạc; (iv) bộ lưu trữ (ắc quy/pin); (v) cột đèn và móng; và (vi) cảm biến ánh sáng/điều khiển thời gian (tự bật khi trời tối).

Đèn LED được lựa chọn theo tiêu chí hiệu suất phát quang cao, phân bố quang học phù hợp chiếu sáng đường (góc chiếu, độ đồng đều), tuổi thọ dài.

Tấm pin và bộ lưu trữ được tính toán theo nhu cầu chiếu sáng (công suất đèn × số giờ chiếu sáng/đêm) và dự phòng cho các ngày ít nắng, nhằm đảm bảo tính liên tục vận hành.

Bộ điều khiển được cấu hình để tự động bật/tắt theo ánh sáng môi trường, có thể tích hợp chế độ giảm công suất theo khung giờ (ví dụ giảm độ sáng vào giờ ít xe) để tăng thời gian chiếu sáng và kéo dài tuổi thọ lưu trữ.

Bước 3 – Thiết kế bố trí và thi công lắp đặt: Bố trí cột đèn theo khoảng cách phù hợp để đạt độ rọi và độ đồng đều cần thiết, ưu tiên các đoạn cua, dốc, điểm giao cắt và khu vực thao tác phương tiện. Thi công móng cột đảm bảo chịu lực gió và rung động, liên kết cơ khí chắc chắn. Lắp đặt thiết bị đảm bảo chống thấm, đi dây gọn, chống cắn phá (nếu có rủi ro động vật), và định hướng tấm pin tối ưu để hạn chế bám bụi và tăng hiệu quả thu năng lượng.

Bước 4 – Nghiệm thu, vận hành và bảo trì: Sau lắp đặt, thực hiện nghiệm thu độ rọi (tại các điểm đặc trưng), kiểm tra khả năng tự động bật/tắt, kiểm tra thời gian chiếu sáng thực tế sau một chu kỳ sạc đầy. Về vận hành, thiết lập quy trình bảo trì định kỳ: vệ sinh tấm pin (loại bỏ bụi bẩn), kiểm tra các điểm đấu nối, kiểm tra tình trạng pin lưu trữ, siết lại bulông cột và kiểm tra ổn định móng. Dữ liệu sự cố (nếu có) được ghi nhận để điều chỉnh chế độ vận hành và kế hoạch thay thế linh kiện.

Lưu ý an toàn môi trường, PCCC

- An toàn kết cấu và giao thông: Cột đèn phải đảm bảo ổn định trước gió lớn và rung động do xe tải nặng; vị trí đặt cột cần đảm bảo khoảng lùi an toàn, tránh va chạm phương tiện. Bố trí biển phản quang hoặc sơn phản quang cho cột để tăng nhận diện ban đêm.

- An toàn điện – chống sét: Mặc dù hệ thống NLMT độc lập, vẫn cần đảm bảo cách điện, chống nước, chống chạm chập trong hộp kỹ thuật; triển khai nối đất và thiết bị chống sét lan truyền phù hợp do tuyến đường ngoài trời có nguy cơ sét đánh cao.

- An toàn pin lưu trữ: Pin/ắc quy phải được lắp trong hộp bảo vệ kín, tản nhiệt phù hợp, tránh quá nhiệt; đối với pin lithium cần chú ý yêu cầu chống cháy và quy trình xử lý sự cố.

- Môi trường: Pin lưu trữ và linh kiện điện tử khi hết vòng đời phải được thu hồi, phân loại và chuyển giao xử lý theo quy định về chất thải (ưu tiên tái chế/thu hồi), tránh thải bỏ gây ô nhiễm.

Kết quả dự kiến

Giảm tiêu thụ điện lưới cho chiếu sáng tuyến đường: Do hệ thống sử dụng nguồn NLMT tại chỗ, lượng điện mua từ lưới cho 03 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải sẽ giảm đáng kể (có thể về gần 0 nếu thay thế hoàn toàn). Điều này đồng thời giảm tổn thất điện trên đường dây cấp điện dài và giảm rủi ro sự cố cấp điện.

Giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp: Việc giảm điện lưới tiêu thụ dẫn đến giảm phát thải CO₂e gián tiếp tương ứng; mức giảm được xác định theo sản lượng điện lưới tránh được nhân với hệ số phát thải lưới điện áp dụng tại năm báo cáo.

Tăng độ tin cậy và an toàn vận hành: Chiếu sáng độc lập giúp đảm bảo an toàn giao thông nội bộ trong điều kiện lưới điện không ổn định hoặc sự cố đường dây; cải thiện khả năng quan sát tại các đoạn cua/dốc và khu vực nguy hiểm.

Hiệu quả kinh tế – quản trị: Giảm chi phí vận hành điện năng dài hạn, giảm chi phí kéo cáp/bảo trì tuyến cấp điện; đồng thời tăng tính phù hợp với định hướng phát triển bền vững và quản lý năng lượng của cơ sở.

Bảng 4.3. Danh mục dự kiến thiết bị, kế hoạch đầu tư

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2025 | Kế hoạch 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tổng |
| I | THIẾT BỊ BỐC XÚC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Sản lượng Kế hoạch năm | Tr.m3 | 10,53 | 22,64 | 22,14 | 21,14 | 22,14 | 22,14 |  |
| * | Tự thực hiện/thuê ngoài | Tr.m3 | 10,53 | 14,5/8,15 | 14,8/7,2 | 14,5/6,7 | 16,9/5,2 | 16,9/5,2 | - |
| 1 | Máy xúc TLGN 10-12m3 | Máy |  |  | 02 (tháng 10) | 02 (tháng 10) |  |  | 4 |
| 2 | Máy xúc 6,7m3 | Máy | 02 (tháng 11) |  | 02 (tháng 02) |  | 01 (tháng 12) |  | 5 |
| 3 | Máy xúc 3,6 m3 | Máy |  |  |  | 02 (tháng 01) |  |  | 2 |
| II | THIẾT BỊ VẬN TẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Sản lượng Kế hoạch năm | triệu T.km | 93,4 | 234,70 | 309,76 | 303,19 | 309,74 | 300,11 |  |
| * | Tự thực hiện/thuê ngoài | triệu T.km | 93,4 | 80,3/154,4 | 168/141 | 227/76 | 213/96 | 209,5/90,5 |  |
| 1 | Xe ô tô 90-100T | Xe |  |  | 10 (tháng 01) |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  | 06 (tháng 02) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 (tháng 02) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 (tháng 11) |  |  |  |  |
| 2 | Xe ô tô 55-60T | Xe | 05 (tháng 10) | 14 (tháng 9) | 05 (tháng 02) | 10 (tháng 11) | 10 (tháng 10) 10 (tháng 12) |  | 54 |
| III | THIẾT BỊ KHOAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Sản lượng tự thực hiện/Kế hoạch | 1000 mk | 248 | 413/567 | 501/626 | 549/549 | 479/479 | 560/560 |  |
| 1 | Máy khoan xoay cầu (đường kính ≥ 250mm) | Máy |  |  | 02 (tháng 02) | 03 (tháng 01) |  |  | 5 |
| 2 | Máy khoan xoay đập D165 | Máy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Máy khoan đường kính D ≥ 89mm | Máy |  |  | 01 (tháng 02) |  |  |  | 1 |
| IV | THIẾT BỊ PHỤ TRỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy nén khí (lưu lượng khí ≥ 20 m3/phút) | Máy |  | 01 (tháng 9) |  |  |  |  | Tạm dừng đầu tư |
| 2 | Máy gạt (Công suất ≥ 320 HP) | Máy |  |  | 02 (tháng 02) |  |  |  |  |

## 4.1.5. Thực hiện hiện ISO 50001- Quản lý năng lượng

Việc triển khai ISO 50001 - Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là một giải pháp quản lý tiên tiến và có hệ thống, giúp cơ sở tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, qua đó giảm phát thải KNK gián tiếp (Scope 2) một cách bền vững.

Dựa trên tinh thần của các báo cáo đã nộp (như Báo cáo Kiểm toán Năng lượng, Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), việc áp dụng ISO 50001 sẽ giúp chuẩn hóa các hoạt động quản lý năng lượng hiện có, chuyển từ các giải pháp lẻ tẻ sang một cơ chế cải tiến liên tục (PDCA: Plan - Do - Check - Act).

Nguyên tắc triển khai

Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng theo chu trình PDCA.

Giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

Cam kết của lãnh đạo.

Nguồn lực nhân sự và dữ liệu năng lượng.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

a. Giai đoạn PLAN (Lập kế hoạch)

Đây là giai đoạn nền tảng, tập trung vào việc xác định ranh giới, phạm vi, chính sách và hiện trạng năng lượng.

Bảng 4.4. Các giai đoạn nền tảng thực hiện giải pháp quản lý về cơ sở

| Bước chi tiết | Yêu cầu theo ISO 50001 | Căn cứ từ Báo cáo hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Chính sách Năng lượng | Ban hành chính sách năng lượng chính thức, cam kết cải thiện hiệu suất năng lượng và tuân thủ các quy định pháp luật. | Phù hợp với các cam kết về TKNL trong Báo cáo 5 năm và Kế hoạch TKNL. |
| Phân tích Hiện trạng Năng lượng (Energy Review) | Thực hiện phân tích sâu rộng để xác định Các Khu vực sử dụng Năng lượng đáng kể (SEUs). | Kế thừa dữ liệu từ Báo cáo Kiểm toán Năng lượng và Báo cáo Kiểm kê KNK để xác định các thiết bị, hệ thống tiêu thụ điện năng lớn |
| Chỉ số Hiệu suất Năng lượng (EnPIs) và Mục tiêu | Thiết lập các Chỉ số Hiệu suất Năng lượng (EnPIs) cơ sở (Baseline) và các Mục tiêu, Chỉ tiêu giảm tiêu thụ năng lượng cụ thể. | Dựa vào các chỉ tiêu tiết kiệm điện năng/nhiên liệu (Mức TKNL dự kiến đạt được) và chỉ số hoàn vốn đã được tính toán trong Báo cáo Kiểm toán và Kế hoạch TKNL. |

b. Giai đoạn DO (Thực hiện)

Tập trung vào việc triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý.

Bảng 4.5. Triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý

| Bước chi tiết | Yêu cầu theo ISO 50001 | Căn cứ từ Báo cáo hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Đào tạo & Nâng cao Nhận thức | Đào tạo chuyên sâu cho Đội ngũ Quản lý Năng lượng và phổ biến kiến thức TKNL, vận hành hiệu quả cho toàn bộ nhân viên. | Phù hợp với nhóm giải pháp "Tuyên truyền nâng cao nhận thức" đã được đề xuất trong các báo cáo TKNL. |
| Kiểm soát Vận hành | Xây dựng các quy trình, hướng dẫn vận hành chuẩn hóa (SOPs) cho các SEUs để đảm bảo chúng luôn hoạt động ở hiệu suất tối ưu. | Liên quan trực tiếp đến các giải pháp "Vận hành thiết bị hợp lý, tránh để thiết bị làm việc không tải" và các giải pháp kỹ thuật đã đề xuất trong Kế hoạch KHKHGCN 2026-2030. |
| Thiết kế và Mua sắm | Lồng ghép tiêu chí hiệu suất năng lượng vào quá trình thiết kế, mua sắm thiết bị mới (yêu cầu thiết bị có nhãn năng lượng cao). | Đây là giải pháp quản lý quan trọng để thực hiện các đề xuất thay thế, nâng cấp công nghệ hiệu suất cao đã được nhận diện trong Báo cáo Kiểm toán Năng lượng. |

c. Giai đoạn CHECK (Kiểm tra)

Đảm bảo các mục tiêu được theo dõi và đo lường.

Bảng 4.6. Các mục tiêu được theo dõi và đo lường

| Bước chi tiết | Yêu cầu theo ISO 50001 | Căn cứ từ Báo cáo hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Giám sát và đo lường | Lắp đặt, duy trì các hệ thống đo đếm điện năng (công tơ) tại các điểm tiêu thụ lớn (SEUs) và ghi nhận dữ liệu định kỳ. | Khớp với giải pháp trong Kế hoạch KHKHGCN 2026-2030. |
| Đánh giá hiệu suất | Phân tích dữ liệu thu thập được và so sánh với EnPIs cơ sở để xác định hiệu suất đạt được, chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế. | Cơ sở để thực hiện báo cáo kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm/5 năm (như các báo cáo đã nộp) một cách khoa học và chính xác hơn. |
| Đánh giá nội bộ | Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ để kiểm tra sự tuân thủ của hệ thống EnMS với tiêu chuẩn ISO 50001 và chính sách năng lượng của chi nhánh. | Hoạt động cần thiết để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của hệ thống quản lý. |

d. Giai đoạn ACT (Hành động cải tiến)

Thực hiện các hành động khắc phục và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Hành động Khắc phục: Xử lý các điểm không phù hợp (Non-conformities) phát hiện qua quá trình kiểm tra.

- Xem xét của Lãnh đạo (Management Review): Lãnh đạo cấp cao xem xét kết quả thực hiện EnMS hàng năm, đánh giá hiệu quả đạt được so với mục tiêu TKNL và KNK, đồng thời đưa ra các quyết định điều chỉnh, cải tiến cho chu kỳ tiếp theo. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tính bền vững và cam kết cải tiến liên tục.

Lưu ý an toàn môi trường, PCCC

Tích hợp với hệ thống an toàn hiện hữu.

Không ảnh hưởng vận hành an toàn mỏ.

Kết quả kỳ vọng

Giảm tiêu thụ năng lượng bền vững.

Giảm phát thải khí nhà kính toàn mỏ.

Nâng cao năng lực quản lý và tuân thủ pháp luật.

## 4.1.6. Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn

Nguyên tắc triển khai

Giải pháp được triển khai theo nguyên tắc nâng cao hệ số công suất (cosφ) và giảm công suất phản kháng (kVAr) trao đổi với lưới bằng cách lắp đặt hệ thống tụ bù tại các khu vực có phụ tải cảm lớn (động cơ, máy biến áp, hệ truyền động, máy nén khí, bơm, quạt…). Trong hệ thống điện công nghiệp, khi cosφ thấp, dòng điện truyền tải tăng lên để đáp ứng cùng một mức công suất tác dụng (kW), kéo theo tổn thất I²R trên cáp và thiết bị, sụt áp và làm giảm khả năng mang tải của máy biến áp/tủ điện.

Việc bù công suất phản kháng giúp:

- Giảm dòng điện tổng, giảm tổn thất trên đường dây và thiết bị đóng cắt.

- Ổn định điện áp tại các nút phụ tải lớn, cải thiện chất lượng điện năng.

- Tăng khả năng khai thác hạ tầng điện hiện hữu (máy biến áp, cáp, ACB/MCCB) do giảm dòng chạy thực tế.

- Giảm/loại bỏ chi phí liên quan đến công suất phản kháng theo cơ chế tính toán/điều kiện mua bán điện áp dụng (nếu phát sinh).

- Nguyên tắc quan trọng là bù đúng – đủ – phù hợp chế độ tải: lựa chọn dung lượng kVAr và phương án bù (tập trung/nhóm/cục bộ; cố định/tự động) dựa trên đo đạc thực tế, tránh bù quá mức gây cosφ dẫn hoặc cộng hưởng với sóng hài.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

Đo đạc và đánh giá hiện trạng: cần có dữ liệu tải tại các khu vực tiêu thụ điện lớn (kW, kVAr, cosφ, dòng, điện áp theo thời gian), đặc biệt vào giờ cao điểm vận hành. Nếu thiếu dữ liệu, việc chọn dung lượng tụ bù sẽ mang tính ước đoán, rủi ro bù thiếu hoặc bù quá.

Xác định điểm đặt tụ bù và kiến trúc hệ thống: lựa chọn giữa bù tại tủ tổng (bù tập trung), bù theo phân xưởng/nhánh (bù nhóm) hoặc bù ngay tại động cơ lớn (bù cục bộ). Mỗi phương án có ưu/nhược khác nhau về hiệu quả giảm dòng trên tuyến cáp, chi phí đầu tư và khả năng điều khiển.

Ràng buộc chất lượng điện năng: nếu hệ thống có biến tần, lò hồ quang, tải phi tuyến… thì mức sóng hài cao có thể làm tụ bù quá nhiệt và gây sự cố; khi đó cần xem xét giải pháp tụ bù kèm cuộn kháng (detuned reactor) hoặc bộ lọc sóng hài.

Ràng buộc vận hành: phụ tải biến thiên mạnh theo ca/kíp đòi hỏi tủ tụ bù tự động theo cấp (step) để tránh bù thừa khi tải giảm.

Không gián đoạn sản xuất: lắp đặt, đấu nối phải có phương án cắt điện theo kế hoạch, phối hợp với đơn vị vận hành để đảm bảo an toàn và giảm thời gian dừng hệ thống.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Bước 1 – Khảo sát phụ tải và xác định nhu cầu bù

Tại các khu vực tiêu thụ lớn (tủ phân phối xưởng, trạm bơm, khu máy nén khí, khu nghiền/tuyển…), thực hiện đo cosφ và công suất phản kháng theo thời gian (tối thiểu theo ca vận hành).

Xác định mục tiêu cosφ vận hành (thực tế thường đặt mục tiêu ở mức cao và ổn định, tránh dao động lớn) và tính toán dung lượng bù cần thiết (kVAr) để đưa cosφ về mức mục tiêu.

Phân tích thời điểm cosφ thấp nhất và biên độ dao động để lựa chọn cơ chế đóng cắt theo cấp.

Bước 2 – Lựa chọn phương án kỹ thuật và cấu hình tủ tụ bù

Bù tập trung tại tủ tổng: thuận tiện quản lý, nhưng hiệu quả giảm dòng trên các nhánh xa có thể hạn chế vì phản kháng vẫn chạy trong một phần mạng nội bộ.

Bù theo nhóm/phân xưởng: cân bằng giữa hiệu quả và chi phí, giảm dòng trên tuyến cáp cấp cho khu vực đó.

Bù cục bộ tại động cơ lớn: giảm dòng ngay từ nhánh gần động cơ, hiệu quả giảm tổn thất cao, nhưng cần thiết kế phù hợp chế độ đóng/cắt động cơ để tránh quá áp khi ngắt tải.

Tủ tụ bù thường gồm: bộ điều khiển cosφ tự động, các cấp tụ (step) với contactor chuyên dụng/thyristor (nếu cần đóng cắt nhanh), cầu chì/MCB bảo vệ từng cấp, thiết bị đo lường, hệ thống thông gió/tản nhiệt, và (khi cần) cuộn kháng detuned để chống cộng hưởng và giảm ảnh hưởng sóng hài.

Bước 3 – Thi công lắp đặt và tích hợp giám sát

Lắp đặt tủ tụ bù tại vị trí thông thoáng, gần điểm phụ tải mục tiêu, đảm bảo khoảng cách an toàn vận hành và bảo trì.

Đấu nối đúng sơ đồ, kiểm tra siết chặt đầu cốt, kiểm tra cách điện, nối đất; thiết lập thông số điều khiển như: cosφ mục tiêu, dải deadband, thời gian trễ đóng/cắt cấp tụ để tránh đóng cắt liên tục.

Tích hợp đo lường/giám sát: tối thiểu theo dõi cosφ, kVAr bù, số lần đóng cắt, nhiệt độ tủ; nếu có hệ thống quản lý năng lượng (EMS/ISO 50001) có thể kết nối dữ liệu phục vụ theo dõi liên tục.

Bước 4 – Vận hành tối ưu và bảo trì định kỳ

Sau chạy thử, đối chiếu cosφ trước–sau, đánh giá dòng điện tuyến và mức sụt áp tại các nút phụ tải; hiệu chỉnh lại các cấp tụ nếu cần.

Thiết lập kế hoạch bảo trì: vệ sinh tủ, kiểm tra quạt/lọc gió, kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra phồng/rò tụ, đo điện dung, kiểm tra contactor/cầu chì, kiểm tra siết cốt và điểm phát nhiệt (có thể dùng camera nhiệt trong các đợt kiểm tra định kỳ).

Ghi nhận lịch sử sự cố và điều chỉnh chiến lược bù theo thay đổi phụ tải (mở rộng công suất, lắp thêm biến tần, thay đổi chế độ vận hành).

Lưu ý an toàn môi trường, PCCC

An toàn điện: tụ bù có khả năng tích điện; bắt buộc bố trí điện trở xả và tuân thủ thời gian chờ xả điện trước khi thao tác. Thực hiện LOTO khi bảo trì, kiểm tra không điện và đặt biển cảnh báo rõ ràng.

Nguy cơ quá nhiệt và cháy tủ: tụ bù và contactor có thể phát nhiệt; tủ cần thông gió/tản nhiệt tốt, tránh lắp nơi nhiệt độ cao hoặc bụi bẩn bít lỗ gió. Đầu nối lỏng gây phát nhiệt cục bộ là rủi ro phổ biến cần kiểm soát bằng kiểm tra siết định kỳ và kiểm tra nhiệt.

Sóng hài – cộng hưởng: trong hệ thống có tải phi tuyến, tụ bù có thể gặp cộng hưởng làm tăng dòng và gây nổ tụ; vì vậy cần đánh giá THD và cân nhắc tụ bù kèm cuộn kháng/lọc hài khi cần.

PCCC: bố trí thiết bị chữa cháy phù hợp cho khu vực tủ điện (ưu tiên bình CO₂/khí sạch), đảm bảo lối tiếp cận; vật liệu trong tủ và cáp sử dụng nên đáp ứng yêu cầu chống cháy lan theo điều kiện công trình.

Môi trường: Các tụ hỏng, linh kiện điện và vật tư thay thế phải được thu gom, phân loại và chuyển giao xử lý theo quy định; tránh thải bỏ lẫn chất thải thông thường.

Kết quả dự kiến

Cải thiện hệ số công suất tại các khu vực tiêu thụ lớn, duy trì cosφ ổn định theo mục tiêu vận hành; giảm lượng công suất phản kháng trao đổi với lưới.

Giảm dòng điện trên đường dây và thiết bị, từ đó giảm tổn thất điện năng (I²R), giảm sụt áp, góp phần ổn định điện áp tại điểm tiêu thụ.

Tăng khả năng mang tải của hệ thống điện hiện hữu, giảm nguy cơ quá tải máy biến áp, cáp và thiết bị đóng cắt; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng.

Giảm chi phí vận hành liên quan đến phản kháng (nếu có áp dụng) và giảm chi phí bảo trì do hạn chế phát nhiệt và giảm ứng suất vận hành của thiết bị điện.

Gián tiếp góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm tổn thất điện năng trong mạng nội bộ và tối ưu vận hành hệ thống điện của cơ sở (phần giảm phát thải được quy đổi theo lượng điện tiết kiệm và hệ số phát thải điện tương ứng).

## 4.1.7. Dự án: Trồng cây xanh tại các khu vực bãi thải khai thác quặng – Bể hấp thụ khí nhà kính

Nguyên tắc triển khai

Dự án được triển khai theo nguyên tắc kết hợp phục hồi môi trường – cải tạo cảnh quan với tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính tự nhiên, trong đó cây xanh và thảm thực vật được coi là bể hấp thụ carbon sinh học (biological carbon sink). Thông qua quá trình quang hợp, hệ thực vật hấp thụ CO₂ từ khí quyển và tích lũy carbon trong sinh khối (thân, cành, lá, rễ) cũng như trong đất, góp phần giảm nồng độ khí nhà kính trong dài hạn.

Đối với khu vực bãi thải khai thác quặng – nơi thường có địa hình biến đổi mạnh, đất nghèo dinh dưỡng và dễ xói mòn – việc trồng cây xanh được định hướng không chỉ nhằm mục tiêu hấp thụ CO₂ mà còn ổn định bề mặt bãi thải, hạn chế phát tán bụi, giảm xói mòn – rửa trôi và cải thiện vi khí hậu. Nguyên tắc triển khai nhấn mạnh tính bền vững, phù hợp sinh thái địa phương và khả năng tồn tại lâu dài của thảm thực vật.

Điều kiện tiên quyết, ràng buộc

Điều kiện địa hình – địa chất bãi thải: Cần đánh giá độ ổn định mái dốc, cao độ, khả năng thoát nước và nguy cơ sạt trượt trước khi trồng cây. Những khu vực chưa ổn định cần được gia cố hoặc tạo mặt bằng phù hợp.

Chất lượng đất và môi trường sinh trưởng: Đất bãi thải thường nghèo mùn, thiếu dinh dưỡng, có thể lẫn tạp chất; do đó cần cải tạo đất (bổ sung đất phủ, phân hữu cơ, chế phẩm sinh học) để đảm bảo khả năng sinh trưởng của cây.

Lựa chọn loài cây: Phải ưu tiên các loài cây bản địa hoặc thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt (khô hạn, đất nghèo, gió mạnh), có hệ rễ phát triển, sinh trưởng nhanh và khả năng tích lũy sinh khối cao.

Ràng buộc về quỹ đất và vận hành mỏ: Hoạt động trồng cây cần phù hợp với quy hoạch bãi thải, tránh các khu vực còn tiếp tục đổ thải hoặc có nguy cơ bị xáo trộn trong tương lai gần.

Nguồn lực duy trì: Dự án đòi hỏi nguồn lực cho chăm sóc, bảo dưỡng trong giai đoạn đầu (tưới nước, bón phân, trồng dặm), nếu không tỷ lệ sống của cây sẽ thấp, làm giảm hiệu quả hấp thụ carbon.

Mô tả chi tiết phương thức thực hiện

Bước 1 – Khảo sát và quy hoạch khu vực trồng cây: Tiến hành khảo sát tổng thể các khu vực bãi thải đã ổn định hoặc có khả năng cải tạo, xác định diện tích, điều kiện địa hình, độ dốc, khả năng thoát nước và hiện trạng che phủ. Trên cơ sở đó, phân vùng trồng cây theo mục tiêu: vùng phủ xanh nhanh chống xói mòn, vùng trồng cây lâu năm tích lũy sinh khối lớn, và vùng cây bụi/thảm cỏ để ổn định bề mặt.

Bước 2 – Chuẩn bị mặt bằng và cải tạo đất: Thực hiện san gạt cục bộ, tạo bậc thang hoặc rãnh thoát nước để giảm tốc độ dòng chảy mặt. Phủ lớp đất cải tạo lên bề mặt bãi thải, bổ sung phân hữu cơ, mùn hoặc chế phẩm vi sinh nhằm cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng cho cây trồng.

Bước 3 – Trồng cây và thiết lập thảm thực vật: Tiến hành trồng cây theo mật độ và cơ cấu loài đã được thiết kế. Kết hợp trồng cây thân gỗ, cây bụi và thảm cỏ để tạo hệ sinh thái nhiều tầng, vừa tăng khả năng hấp thụ CO₂, vừa nâng cao độ ổn định đất. Thời điểm trồng ưu tiên vào đầu mùa mưa để tận dụng nguồn nước tự nhiên, giảm chi phí tưới và tăng tỷ lệ sống.

Bước 4 – Chăm sóc, quản lý và theo dõi sinh trưởng: Trong giai đoạn đầu, thực hiện chăm sóc định kỳ: tưới nước, bón bổ sung dinh dưỡng, trồng dặm cây chết, phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời theo dõi tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng, độ che phủ thực vật và tình trạng ổn định bề mặt bãi thải. Dữ liệu theo dõi được lưu trữ phục vụ đánh giá hiệu quả môi trường và khả năng hấp thụ carbon theo thời gian.

Lưu ý an toàn môi trường, an toàn lao động và PCCC

An toàn địa hình: Hoạt động trồng và chăm sóc cây trên bãi thải phải tuân thủ quy định an toàn lao động, đặc biệt tại các khu vực dốc cao, nền đất chưa ổn định; cần bố trí lối đi an toàn và trang bị bảo hộ phù hợp.

Bảo vệ môi trường: Việc cải tạo đất và trồng cây phải tránh gây xáo trộn quá mức, hạn chế phát sinh bụi và bùn thải; sử dụng phân bón và chế phẩm sinh học thân thiện môi trường, tránh ô nhiễm đất và nước.

PCCC: Lựa chọn loài cây ít nguy cơ cháy, quản lý thảm thực vật khô trong mùa khô; xây dựng phương án phòng chống cháy rừng/bãi thải, bố trí đường băng cản lửa (nếu cần) và quy trình ứng phó sự cố cháy.

Quản lý sinh khối: Không đốt sinh khối phát sinh (cành, lá khô) tại khu vực trồng cây để tránh phát thải CO₂ và nguy cơ cháy; ưu tiên thu gom, ủ sinh học hoặc xử lý phù hợp.

Kết quả dự kiến

Tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính: Thảm thực vật hình thành trên bãi thải đóng vai trò như một bể hấp thụ CO₂ lâu dài, tích lũy carbon trong sinh khối và đất, góp phần bù đắp một phần phát thải khí nhà kính của hoạt động khai thác.

Cải thiện môi trường và cảnh quan: Giảm phát tán bụi, giảm xói mòn – rửa trôi, cải thiện vi khí hậu khu vực bãi thải; nâng cao cảnh quan và mức độ chấp nhận xã hội đối với hoạt động khai thác.

Ổn định bãi thải và giảm rủi ro môi trường: Hệ rễ cây giúp gia cố bề mặt, tăng độ ổn định mái dốc, giảm nguy cơ sạt trượt và tác động tiêu cực đến khu vực xung quanh.

Giá trị lâu dài về quản trị và phát triển bền vững: Dự án thể hiện cam kết phục hồi môi trường sau khai thác, phù hợp định hướng phát triển bền vững và có thể được tích hợp vào các chương trình quản lý môi trường, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Dự án trồng cây xanh – bể hấp thụ khí nhà kính được xem là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong dài hạn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, tăng cường khả năng hấp thụ khí CO₂ từ khí quyển và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa ban hành quy định cụ thể về cơ chế bù trừ phát thải khí nhà kính thông qua các bể hấp thụ sinh học, cũng như chưa có hướng dẫn kỹ thuật chính thức về phương pháp luận, hệ số phát thải, phạm vi áp dụng và quy trình đo đạc – báo cáo – thẩm tra (MRV) đối với lượng khí nhà kính được hấp thụ từ hoạt động trồng cây xanh.

Bên cạnh đó, các phương pháp tính toán lượng hấp thụ khí nhà kính của cây xanh hiện nay còn phụ thuộc lớn vào nhiều yếu tố như loài cây, mật độ trồng, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tốc độ sinh trưởng, chu kỳ khai thác và chế độ quản lý, chăm sóc. Việc thiếu các hệ số chuẩn hóa và hướng dẫn thống nhất có thể dẫn đến sai số đáng kể trong quá trình ước tính lượng giảm phát thải, ảnh hưởng đến tính chính xác, minh bạch và khả năng so sánh của kết quả kiểm kê khí nhà kính giữa các cơ sở và các kỳ báo cáo.

Trên cơ sở đó, việc triển khai Dự án trồng cây xanh – bể hấp thụ khí nhà kính tại cơ sở được thực hiện theo tinh thần tự nguyện, mang tính cam kết lâu dài, gắn liền với chiến lược chuyển đổi xanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và định hướng thích ứng với các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai. Dự án tập trung vào các lợi ích môi trường tổng hợp như cải thiện vi khí hậu khu vực, phục hồi cảnh quan sinh thái, giảm xói mòn, hạn chế phát tán bụi và nâng cao chất lượng không khí, bên cạnh vai trò hấp thụ khí nhà kính.

Trong phạm vi báo cáo này, nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và bảo đảm tính thận trọng trong công tác kiểm kê, lượng khí nhà kính hấp thụ từ hoạt động trồng cây xanh không được đưa vào tính toán giảm phát thải. Việc không đưa giải pháp này vào định lượng giảm phát thải không làm giảm ý nghĩa môi trường của dự án, mà thể hiện cách tiếp cận phù hợp với nguyên tắc minh bạch, nhất quán và có thể kiểm chứng. Khi cơ quan quản lý nhà nước ban hành các quy định và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về bể hấp thụ khí nhà kính và cơ chế bù trừ phát thải trong thời gian tới, cơ sở sẽ xem xét cập nhật, bổ sung việc tính toán và báo cáo theo đúng quy định

Bảng 4.7. Mức giảm phát thải từ các biện pháp

| Nguồn phát thải | Dự án giảm phát thải | Năm thực hiện | Mức giảm phát thải dự kiến |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (tCO2e/ năm) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Sử dụng điện mua ngoài | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 2027 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sử dụng điện mua ngoài | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 2027 | - | 173 | 169 | 169 | 164 |
| Đốt nhiên liệu cho thiết bị di động | Đầu tư mới xe vận tải, máy xúc có tiêu hao nhiên liệu thấp kết hợp quản lý, vận hành các thiết bị vận tải tại cơ sở | 2029 | - | - | - | 1.856 | 1.811 |
| Sử dụng điện mua ngoài | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 2026 | 644 | 644 | 628 | 628 | 613 |
| Sử dụng điện mua ngoài | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 2030 | - | - | - | - | 28 |
| Sử dụng điện mua ngoài | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 2026 | 132 | 132 | 129 | 129 | 126 |
| TỔNG NĂM |  |  | 776 | 949 | 926 | 2.782 | 2.742 |

Ngoài các giải pháp giảm phát thải chính đã nêu, cơ sở dự kiến triển khai đồng thời các giải pháp giảm phát thải nhỏ, bổ trợ trong quá trình vận hành, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Cụ thể, đối với hệ thống điều hòa không khí, cơ sở thực hiện thay đổi và kiểm soát lượng nạp môi chất lạnh, ưu tiên sử dụng các loại môi chất lạnh thân thiện với môi trường, có chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp hơn so với các loại môi chất truyền thống (Chuyển đổi gas lạnh có chứa R410a, R22 sang R32). Giải pháp này góp phần giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp do rò rỉ môi chất lạnh trong quá trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Bên cạnh đó, cơ sở sử dụng men vi sinh (chế phẩm sinh học) được bổ sung trực tiếp qua bồn cầu tại nhà vệ sinh, nước thải bếp ăn. Men vi sinh chứa các chủng vi khuẩn có lợi giúp thúc đẩy phân hủy nhanh chất hữu cơ ngay từ giai đoạn đầu; Giảm tích tụ bùn và cặn hữu cơ trong bể tự hoại; Chuyển hướng quá trình phân hủy theo cơ chế ít sinh khí CH₄ hơn so với phân hủy kỵ khí truyền thống. Ngoài ra, căn cứ theo lượng khí methane phát sinh tại cơ sở, nghiên cứu phương án đốt CH4 trong buồng đốt, để giảm tối đa lượng khí CH4 phát sinh ra ngoài môi trường.

Mặc dù các kiến nghị là các giải pháp có quy mô nhỏ, song khi được triển khai đồng bộ và duy trì thường xuyên qua các năm, theo chủ trương của chi nhánh, sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính chung của cơ sở, phù hợp với định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như các yêu cầu của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

# 4.2. Phương pháp đo đạc lượng giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở

Phương pháp đo đạc lượng phát thải khí nhà kính cho cơ sở được thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ, được hướng dẫn chi tiết phương pháp tính toán tại Thông tư 38/2023/TT-BCT, Thông tư 17/2022/TT-BTNMT, Quyết định 334/QĐ-BCT và hướng dẫn tại ISO 14064-1:2018, IPCC 2006, Danh mục hệ số phát thải theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT,… (hoặc các văn bản pháp luật khác cập nhật theo quy định hiện hành).

Lượng giảm phát thải khí nhà kính tại cơ sở được xác định thông qua việc tính toán sự chênh lệch giữa lượng phát thải năm cơ sở (năm 2024) và lượng phát thải qua các năm khi thực hiện các biện pháp giảm phát thải.

## 4.2.1. Phương pháp chung

Phương pháp định lượng được áp dụng để lượng hóa lượng giảm phát thải từ các nguồn phát thải được báo cáo là Phương pháp mô hình hóa, theo hướng dẫn của bộ tài liệu 2006 IPCC guidelines và Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Mô hình tính toán:

KNKi = ADi * EFi

Trong đó:

i là loại KNK;

KNKi là lượng giảm phát thải của KNK i (tấn);

ADi là số liệu hoạt động giảm của KNK i;

EFi là hệ số phát thải của KNK i.

Công thức tính tổng lượng giảm phát thải KNK của một cơ sở:

TPT = iKNKi * GWPi

Trong đó:

TPT là tổng lượng phát thải KNK của Cơ sở (tấn CO2tđ);

GWPi là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

## 4.2.2. Phương pháp đo đạc tính toán lượng giảm phát thải KNK từ hoạt động sử dụng điện năng mua bên ngoài

Phương pháp tính toán:

Phát thải KNK gián tiếp do sử dụng điện năng mua từ bên ngoài được tính theo công thức sau:

TPTĐ = ADn * EFn

Trong đó:

TPTĐ là tổng phát thải CO2 gián tiếp giảm từ hoạt động sử dụng điện năng mua từ nguồn n (tấn CO2tđ);

n là nguồn mua điện của Cơ sở, các nguồn gồm: điện lưới, điện tự sản xuất và điện mua trực tiếp;

ADn là tổng lượng điện năng tiêu thụ giảm mua từ nguồn n (MWh);

EFn là hệ số phát thải CO2 từ nguồn n (tấn CO2tđ/MWh) do đơn vị bán điện cung cấp kèm theo tài liệu minh chứng. Trường hợp điện mua từ điện lưới, EFn là hệ số phát thải của lưới điện quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho năm tính toán.

Bảng 4.8. Mức giảm phát thải dự kiến từ hoạt động sử dụng điện năng

| Năm | Tên giải pháp | Ước tính lượng điện năng tiết kiệm (kWh) | Lượng giảm phát thải dự kiến (tCO2e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | = a *0.6592/1000 |  |
| 2026 | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 0 | 0 | 776 |
|  | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 0 | 0 |  |
|  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 976.480 | 644 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 0 | 0 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 200.000 | 132 |  |
| 2027 | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 506 | 0,3 | 949 |
|  | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 262.000 | 173 |  |
|  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 976.480 | 644 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 0 | 0 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 200.000 | 132 |  |
| 2028 | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 494 | 0,3 | 926 |
|  | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 255.762 | 169 |  |
|  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 953.230 | 628 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 0 | 0 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 195.238 | 129 |  |
| 2029 | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 494 | 0,3 | 926 |
|  | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 255.762 | 169 |  |
|  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 953.230 | 628 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 0 | 0 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 195.238 | 129 |  |
| 2030 | Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện dành cho hệ thống chiếu sáng | 482 | 0,3 | 931 |
|  | Giải pháp thay thế tủ điện khởi động trực tiếp bằng thiết bị khởi động mềm, biến tần nhằm giảm dòng khởi động | 249.524 | 164 |  |
|  | Tăng cường công tác quản lý năng lượng theo hướng dẫn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 | 929.981 | 613 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 3 tuyến chiếu sáng đường lên bãi thải | 42.048 | 28 |  |
|  | Giải pháp lắp đặt và bảo trì tụ bù công suất phản kháng tại các khu vực tiêu thụ điện lớn | 190.476 | 126 |  |

## 4.2.3. Phương pháp đo đạc tính toán lượng giảm phát thải KNK từ hoạt động đốt nhiên liệu cho thiết bị di động

Phương pháp tính toán:

Phát thải KNK liên quan đến việc đốt các nhiên liệu với mục đích tạo ra năng lượng được tính theo công thức sau:

TPTF ADF * EFF,i *)/1000

Trong đó:

TPTF là tổng phát thải CO2 tương đương của KNK i trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F (tấn CO2tđ);

i là loại KNK được kiểm kê;

F là loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động đốt tạo ra năng lượng;

ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu F (TJ);

EFF,i là hệ số phát thải của KNK i đối với loại nhiên liệu F (kg/TJ);

GWPi là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

Nguồn phát thải liên quan đến phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu bao gồm các loại xe phục vụ vận tải tại cơ sở

Bảng 4.9. Lượng giảm phát thải dự kiến sau khi áp dụng biện pháp thay thế các phương tiện có hiệu năng thấp

| Năm | Nguồn phát sinh | Tổng lượng CO2e phát sinh năm 2024 (tấn) | Lượng phát thải sau khi áp dụng BPGN ( Hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu 5%) | Lượng giảm phát thải, tCO2tđ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) tCO2tđ | (2)=(1)*95% | (3)=(1)-(2) |
| 2030 | Nguồn đốt nhiên liệu di động | 37.123 | 35.267 | 1.856 |

Bảng 4.10 Tổng hợp mức giảm phát thải theo năm

| Nguồn phát thải |  | Mức giảm phát thải dự kiến (tCO2e/ năm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Phát thải trực tiếp | Phát thải từ sử dụng dầu DO cho thiết bị di động | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 1.811 |
| Phát thải gián tiếp | Sử dụng điện mua ngoài | 776 | 949 | 926 | 926 | 931 |
| Tổng mức giảm phát thải theo năm |  | 776 | 949 | 926 | 2.782 | 2.742 |

Hình 4.1. Biểu đồ so sánh kịch bản phát thải trước và sau khi áp dụng các biện pháp giảm phát thải

# 4.3. Cơ cấu tổ chức và RACI (thực hiện – chịu trách nhiệm – tư vấn – thông tin)

Để đảm bảo các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và có thể kiểm soát, giám sát hiệu quả, việc xác định rõ cơ cấu tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm giữa các phòng, ban liên quan là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở thông lệ quản trị hiện đại và phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường, quản lý năng lượng và MRV, báo cáo áp dụng mô hình phân công trách nhiệm theo RACI (Responsible – Accountable – Consulted – Informed) nhằm làm rõ vai trò của từng đơn vị trong toàn bộ vòng đời triển khai các giải pháp giảm phát thải.

Cơ cấu tổ chức và phân công RACI đối với các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính của chi nhánh được tổng hợp tại bảng dưới đây

Bảng 4.11. Cơ cấu tổ chức và RACI các giải pháp thực hiện giảm phát thải

| Vai trò | R - Thực hiện (Responsible) | A - Chịu trách nhiệm (Accountable) | C - Tư vấn (Consulted) | I - Thông tin (Informed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phòng/Bộ phận phụ trách | Phòng Cơ điện; | Ban Giám đốc | Phòng kỹ thuật; An toàn – Môi trường; Nhà thầu thực hiện giải pháp | Phòng An toàn – Môi trường; |
| Trách nhiệm chính | Thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối, chạy thử, bảo trì sau lắp đặt | Phê duyệt đầu tư, bố trí ngân sách, nghiệm thu dự án | Tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp với hiện trạng, đảm bảo về mặt kỹ thuật, an toàn và môi trường của dự án | Nhận báo cáo kết quả tiết kiệm, giảm KNK |

Kết quả phân công trách nhiệm theo mô hình RACI cho thấy cơ cấu tổ chức thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền được xây dựng rõ ràng, phân lớp hợp lý và phù hợp với chức năng chuyên môn của từng bộ phận. Trong đó, Phòng Cơ điện giữ vai trò thực hiện trực tiếp (R), chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động kỹ thuật như lắp đặt, đấu nối, vận hành thử và bảo trì các hạng mục công nghệ, đảm bảo các giải pháp được thực thi đúng thiết kế và đạt hiệu quả năng lượng như kỳ vọng.

Ban Giám đốc giữ vai trò chịu trách nhiệm cao nhất (A) trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí nguồn lực tài chính và nghiệm thu kết quả, thể hiện cam kết của lãnh đạo chi nhánh đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững. Các phòng chức năng liên quan như Phòng Kỹ thuật, Phòng An toàn – Môi trường và đơn vị nhà thầu đóng vai trò tư vấn (C), góp phần đảm bảo các giải pháp được lựa chọn và triển khai phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, yêu cầu an toàn, môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Bên cạnh đó, Phòng An toàn – Môi trường và Phòng Kế toán được xác định là các đơn vị nhận thông tin (I), có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện, số liệu tiết kiệm năng lượng và lượng giảm phát thải khí nhà kính, làm cơ sở cho công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo và phục vụ hệ thống MRV nội bộ của chi nhánh. Việc áp dụng mô hình RACI giúp tránh chồng chéo trách nhiệm, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao hiệu quả phối hợp liên phòng ban, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì, đánh giá và mở rộng các giải pháp giảm phát thải trong các giai đoạn tiếp theo.

# CHƯƠNG V. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

# 5.1. Phạm vi giám sát

Nguyên tắc chung: Giám sát được triển khai từ cấp chi nhánh đến cấp thiết bị, đảm bảo tính toàn diện - liên tục - minh bạch, phục vụ hệ thống MRV và QA/QC.

- Cấp chi nhánh theo dõi các chỉ tiêu tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu giảm phái thải định kỳ.

- Cấp nhà máy và khu vực tập trung vào các thông số vận hành trực tiếp ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng.

- Cấp thiết bị giám sát chi tiết các hệ thông được đầu tư mới (biến tần, pin mặt trời, tháp hấp thụ CO2, khu trồng cây).

- Cấp MRV carbon theo dõi việc ghi nhận, kiểm chứng, đảm bào phù hợp chuẩn quốc gia (NĐ 06/2022, NĐ 119/2025).

| Cấp giám sát | Đối tượng giám sát/ Khu vực/ Thiết bị | Biện pháp liên quan | Chỉ số chính (KPI giám sát) | Đơn vị chủ trì | Đon vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp công ty | Toàn bộ nhà máy (tổng mức phát thải hàng năm); Tình hình thực hiện đầu tư các giải pháp | 1-5 | Tổng lượng phát thải khí nhà kính qua các năm (tCO2e); Tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án | Ban lãnh đạo công ty; Phòng an toàn – môi trường | Phòng cơ điện; Phòng kế hoạch tài chính và các phân xưởng liên quan |
| Cấp nhà máy | Các phân xưởng | 1-5 | Điện năng tiêu thụ tại các phân xưởng; Tiến độ triển khai, thực hiện các giải pháp cụ thể tại các phân xưởng; Mức giảm phát thải khí nhà kính hàng năm | Giám đốc phân xưởng | Phòng an toàn- môi trường; Phòng cơ điện |

# 5.2. Công cụ và tần suất giám sát

Để đảm bảo các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính được triển khai hiệu quả, duy trì ổn định theo thời gian và có thể kiểm soát được rủi ro phát sinh, chi nhánh thiết lập hệ thống công cụ giám sát, tần suất theo dõi và cơ chế cảnh báo – xử lý bất thường cho từng nhóm chỉ số trọng yếu. Việc giám sát được thực hiện theo nguyên tắc liên tục – có trọng tâm – có ngưỡng cảnh báo rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý năng lượng, quản lý môi trường và cơ chế MRV.

Các công cụ giám sát được lựa chọn trên cơ sở tận dụng hạ tầng hiện có của cơ sở (EMS, SCADA, đồng hồ đo, sổ vận hành), kết hợp với các quy trình tổng hợp, đối soát và báo cáo định kỳ. Tần suất giám sát được quy định linh hoạt theo từng chỉ số, từ giám sát thời gian thực (real-time) đối với các phụ tải lớn, đến giám sát ngày/tuần/tháng đối với các chỉ số quản lý, nhằm vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, vừa tối ưu nguồn lực vận hành.

Đồng thời, báo cáo thiết lập ngưỡng cảnh báo cho các chỉ số tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính chủ yếu. Khi các chỉ số vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo và thực hiện quy trình rà soát, xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp khắc phục kịp thời. Cách tiếp cận này giúp Chi nhánh chủ động kiểm soát sai lệch, ngăn ngừa gia tăng phát thải ngoài kế hoạch, đồng thời duy trì chu kỳ cải tiến liên tục trong quản lý năng lượng và giảm phát thải

Bảng 5.1. Ngưỡng cảnh báo và biện pháp khắc phục trong giám sát năng lượng và phát thải KNK

| Công cụ/ Thiết bị | Chỉ số giám sát | Tần suất giám sát | Ngưỡng/ Cảnh báo | Đơn vị phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMS+ SCADA | Điện năng tiêu thụ (kWh); công suất đỉnh (kW) | Real-time | Cảnh báo khi >110% giá trị trung bình 7 ngày | Phòng Cơ điện | Áp dụng cho phụ tải lớn: băng tải, bơm, quạt |
| Đồng hồ điện phân khu | kWh theo khu vực | Ngày | Tăng >10% so với cùng kỳ | Phòng Cơ điện | Phục vụ phân tích điểm lãng phí |
| Báo cáo vận hành ca | Giờ vận hành thiết bị | Ngày | Vận hành ngoài khung kế hoạch | Phòng Sản xuất | Kiểm soát vận hành không tải |
| Sổ theo dõi nhiên liệu | Lượng DO, xăng tiêu thụ | Tháng | Vượt định mức giao khoán | Phòng Vận tải / Cơ điện | Liên quan Scope 1 – đốt cháy di động |
| Nhật ký môi chất lạnh | Khối lượng nạp/xả môi chất | Quý | Phát sinh rò rỉ bất thường | Phòng An toàn – Môi trường | Kiểm soát HFCs |
| Báo cáo tổng hợp năng lượng | Tổng điện, nhiên liệu | Tháng | Sai lệch lớn so với kế hoạch | Phòng An toàn – Môi trường | Tổng hợp cho MRV |
| Báo cáo KNK định kỳ | tCO₂e (Scope 1, 2) | Năm | Vượt kịch bản BAU | Ban Giám đốc | Phục vụ điều chỉnh kế hoạch |

Việc thiết lập hệ thống công cụ, tần suất giám sát và ngưỡng cảnh báo như trên cho phép chi nhánh duy trì chu kỳ giám sát liên tục, phát hiện sớm các bất thường trong tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu tin cậy cho công tác báo cáo, kiểm chứng và cải tiến kế hoạch giảm phát thải. Hệ thống này không chỉ phục vụ mục tiêu tuân thủ pháp lý, mà còn đóng vai trò nền tảng cho việc nâng cấp hệ thống quản lý năng lượng, tiến tới tích hợp đầy đủ với EMS/MRV và các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến trong giai đoạn tiếp theo.

# 5.3. Đánh giá và cập nhật kế hoạch giảm phát thải

Việc đánh giá định kỳ các biện pháp giảm nhẹ KNK là bước quan trọng nhằm đảm bảo kế hoạch giảm phát thải của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền luôn phủ hợp với điểu kiện thực tế và mục tiêu Net Zero quốc gia. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc M&V - đo lường, xác nhận, đối chiếu và cập nhật. So sánh kết quả thực tế với kịch bản BAU: Mỗi năm, lượng phát thải thực tế được so sánh với lượng phát thải dự kiến trong kịch bản BAU đê xác định mức giảm phát thải thực tế. Đánh giá hiệu quả từng biện pháp: Mức giảm phát thải được đối chiếu với mục tiêu đã đặt ra, xác định chênh lệch và nguyên nhân (do thay đồi công nghệ, sản lượng, hệ số EF, hoặc các yếu tố khách quan khác). Cập nhật dữ liệu đầu vào: Trong trường hợp có thay đổi về sản lượng, nhiên liệu, hoặc hệ số phát thải (EF, GWP), kế hoạch giảm phát thải cần được hiệu chỉnh (Change Control) để đảm bào tính chính xác và khả năng thực thi. Phân tích độ không chắc chắn (Uncertainty Analysis): Xem xét sai số thiết bị đo, tần suất giám sát, hoặc phương pháp tính toán đề đánh giá mức độ tin cậy của dữ liệu. Phê duyệt cập nhật kế hoạch: Kết quả M&V, đề xuất điều chỉnh và kiến nghị cải tiến sẽ được trình Ban Giám đốc công ty xem xét, phê duyệt và cập nhật vào kế hoạch giảm phát thải tổng thể.

Để duy trì hiệu quả của kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền thiết lập chu trình PDCA - Plan (Hoạch định), Do (Thực hiện), Check (Kiềm tra), Act (Hành động cải tiến). Chu trình này được lồng ghép trong toàn bộ quy trình MRV và hoạt động M& V định kỳ nhăm đảm bảo dữ liệu, biện pháp và mục tiêu luôn được kiểm soát - đánh giá - cập nhật - cải tiến theo thời gian.

(1) Plan - Hoạch định

- Xác định đường cơ sở, kịch bản BAU và mục tiêu giảm phát thải theo giai đoạn (2026-2030, 2031-2040, 2041-2050).

- Lập danh mục biện pháp giảm nhẹ, kế hoạch đầu tư, phân công RACI, xác định KPI và phương pháp MRV.

- Cập nhật hệ số phát thải (EF) và GWP theo hướng dẫn mới nhất của IPCC và Thông tư 38/2023/TT-BCT.

(2) Do - Thực hiện

- Triển khai các biện pháp giảm phát thài theo lộ trình dã phê duyệt (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).

- Vận hành hệ thống đo đạc - giám sát - báo cáo (MRV), ghi nhận dữ liệu tiêu thụ năng lượng và phát thải theo chu kỳ.

- Đàm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, PCCC và môi trường.

(3) Check - Kiểm tra và đánh giá

- Thực hiện M&V (Measurement & Verification) theo kế hoạch, so sánh kết quả thực tế với đường BAU và mục tiêu giảm phát thái.

- Phân tích sai số, độ không chắc chắn, hiệu quả tài chính và mức độ đóng góp của từrng biện pháp.

- Đánh giá dịnh kỳ hàng quý, hàng năm và lập báo cáo trình Ban Giám dốc.

(4) Act - Cái tiến và cập nhật

- Đề xuất điều chinh mục tiêu, kế hoạch hoặc biện pháp dựa trên kết quá M&V, sự thay đổi của sản lượng, công nghệ hoặc quy định pháp lý.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu MRV, hệ số EF, GWP, và chi tiêu KPI, đảm bào phản ánh dúng thực tế hoạt động của nhà máy.

- Thực hiện chu trình cải tiến liên tục (Continuous Improvement) nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng, tối ưu chi phí và giảm rủi ro môi trường. Việc áp dụng chu trình PDCA trong quản lý phát thải giúp chi nhánh: Duy trì MRV minh bạch, chính xác; Cập nhật linh hoạt theo thay đổi về sản lượng, công nghệ, hệ số phát thải; Đảm bảo cải tiến liên tục hướng tới mục tiêu Net Zero đến năm 2050.

# CHƯƠNG VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu số 02, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Báo cáo được lập cho giai đoạn từ 2026 đến 2030, cơ sở sẽ đối chiếu kết quả thực hiện thực tế và dự kiến qua các năm và thực hiện điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu giảm phát thải. Cụ thể báo cáo trên được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm:

- Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chương VII – Thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

- Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 quy định chi tiết việc phát triển và vận hành thị trường carbon trong nước.

- Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải.

- Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện kiểm kê KNK và kế hoạch giảm nhẹ đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực năng lượng.

Nguyên tắc thực hiện các báo cáo:

- Báo cáo đúng biểu mẫu, nội dung, kỳ hạn và kênh nộp quy định tại Thông tư 17/2022/TT-BTNMT và Thông tư 38/2023/TT-BCT.

- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và truy xuất được nguồn dữ liệu (QA/QC).

- Báo cáo được ký số và phê duyệt nội bộ trước khi gửi các cơ quan quản lý nhà nước.

- Dữ liệu gốc (file điện tử, bản cứng, biểu đồ, nhật ký đo đạc) phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm tại kho dữ liệu của chi nhánh.

- Khi có điều chỉnh về sản lượng, công nghệ, hoặc hệ số phát thải, chi nhánh phải cập nhật và gửi báo cáo điều chỉnh kế hoạch theo quy định.

# CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Báo cáo Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền được xây dựng trong bối cảnh toàn cầu và quốc gia đang đối mặt với thách thức cấp bách của Biến đổi Khí hậu. Kế hoạch này là hành động cụ thể hóa cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 nhằm đạt mức Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 và thực hiện các mục tiêu tham vọng hơn trong đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật 2022 (NDC 2022). Báo cáo Kế hoạch Giảm nhẹ Phát thải Khí nhà kính (KNK) của cơ sở, được thể hiện ở các mặt sau:

- Việc lập kế hoạch giảm nhẹ KNK là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết. Báo cáo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành của Chính phủ và ngành, đặc biệt là Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, Quyết định 13/2024/QĐ-TTg và các thông tư hướng dẫn của Bộ công thương. Mục tiêu của báo cáo là kiểm soát phát thải, xây dựng lộ trình giảm nhẹ KNK rõ ràng đến năm 2030-2050, đồng thời liên kết chiến lược này với mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) và khuôn khổ báo cáo ESG của doanh nghiệp.

- Thông qua việc kiểm kê KNK, Báo cáo đã thiết lập đường cơ sở và dự báo theo kịch bản Phát triển Thông thường (BAU). Theo kịch bản này, tổng lượng phát thải KNK của chi nhánh dự kiến sẽ tăng/giảm theo sự tăng trưởng, công suất khai thác của chi nhánh qua đó đòi hỏi chi nhánh phải có những giải pháp để đáp ứng với định hướng phát triển xanh.

Để đảo phù hợp với xu hướng phát thải BAU và hướng tới Net Zero, Báo cáo đề xuất một lộ trình giảm nhẹ toàn diện tập trung vào ba nhóm giải pháp chính:

- Giảm thiểu phát thải trực tiếp (Phạm vi 1): Tập trung vào việc giảm phát thải từ hoạt động vận tải của chi nhánh.

- Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng (Giảm Phạm vi 2): Áp dụng các giải pháp quản lý và công nghệ tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là thông qua việc hiện đại hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác và tự động hóa/giám sát điều khiển tập trung.

- Ứng dụng kinh tế tuần hoàn: Tăng cường tái chế và tái sử dụng. Ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào sản xuất tại cơ sở.

Thành công trong việc triển khai kế hoạch Giảm nhẹ KNK này không chỉ giúp chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền hoàn thành trách nhiệm pháp lý và đóng góp vào mục tiêu NDC của quốc gia, mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Các lợi ích bao gồm giảm chi phí năng lượng, tăng cường khả năng cạnh tranh, và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ chuỗi cung ứng quốc tế.

Báo cáo đã phác thảo một lộ trình cụ thể, có căn cứ pháp lý rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo, để chuyển đổi hoạt động sản xuất của chi nhánh theo hướng xanh và bền vững. Việc thực hiện hiệu quả các biện pháp này, cùng với quy trình đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) được thiết lập, sẽ là nền tảng vững chắc để chi nhánh hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và Phát triển Bền vững trong tương lai.

Kiến nghị

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nhẹ khia nhà kính đã đề ra, báo cáo có một só kiến nghị chi nhánh cần xem xét các định hướng sau:

- Ưu tiên thực hiện các biện pháp có tiềm năng giảm phát thải lớn và thời gian hoàn vốn ngắn: Cần tập trung vào các biện pháp năng lượng như lắp đặt biến tần, tiết kiệm năng lượng, vì đây là các hạng mục mang lại lợi ích kép: Giảm phát thải – giảm chi phí vận hành.

- Tăng cường năng lực nội bộ về quản lý năng lượng, kiểm soát phát thải khí nhà kính: Khuyến nghị tổ chức đào tạo định kỳ cho cán bộ về: phương pháp kiểm kê KNK theo IPCC và Thông tư 38/2023/TT-BCT, quy trình MRV – QA/QC, cơ chế trao đổi hạn ngạch và tín chỉ carbon bắt buộc & tự nguyện. Điều này giúp chi nhánh chủ động tham gia thị trường carbon trong nước từ giai đoạn 2028 trở đi.

- Duy trì cải tiến liên tục và cập nhật định kỳ kế hoạch giảm nhẹ KNK: Đề xuất cập nhật hằng năm để phản ánh: thay đổi công suất sản xuất, biến động giá nhiên liệu, cập nhật hệ số phát thải của Bộ NN&MT, tiến độ triển khai của từng biện pháp.

- Chuẩn bị lộ trình Net Zero dài hạn đến năm 2050: Chi nhánh  nên xây dựng khung định hướng dài hạn bao gồm: tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, từng bước loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, tăng cường thu hồi CO2 và tham gia sâu thị trường carbon.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Văn bản pháp lý, hướng dẫn kỹ thuật

1. Chính phủ. (2022). Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Hà Nội, Việt Nam.

2. Chính phủ. (2025). Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 quy định chi tiết việc tổ chức và vận hành thị trường carbon trong nước. Hà Nội, Việt Nam.

3. Bộ Công Thương. (2023). Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK trong lĩnh vực công nghiệp. Hà Nội, Việt Nam.

4. Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Hà Nội, Việt Nam.

5. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Hayama, Japan: IGES.

6. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Geneva: IPCC.

7. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). Paris Agreement. Bonn, Germany.

II. Dữ liệu và báo cáo nội bộ

8. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO (2024) Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2024. Lào Cai, Việt Nam.

9. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO  (2025) Chương trình tổng thể về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại CN Mỏ tuyển đồng Sin Quyền giai đoạn đến năm 2030. Lào Cai, Việt Nam.

10. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO (2024)  Báo cáo kiểm toán năng lượng năm 2023. Quảng Ninh, Việt Nam.

11. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO (2024) Kế hoạch điều hành SXKD năm 2025, Việt Nam.

12. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO (2024), Giấy phép môi trường.